1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI  IN PODATKI O DRUŽBI/PODJETJU

  - IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI ZMESI

Ime pripravka:	Textar DOT 4 PRO

  - UPORABA SNOVI ALI ZMESI

Izdelek je hidravlična zavorna tekočina. Namenjen je uporabi v avtomobilskem sektorju. Uporaba za industrijski namen.

  - PODATKI DRUŽBI/PODJETJU – DOBAVITELJ IN PROIZVAJALEC

UVOZNIK/DOBAVITELJ:

Euroton d.o.o., Tržaška 383, 1000 Ljubljana

tel: 01/200-26-70, faks: 01/200-26-99

PROIZVAJALEC:

TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, Nemčija, tel.: +49 (0) 2171 703-0, fax: +49 (0) 2171 703-388; tel. št. proizvajalca za nujne primere: +49 (0) 2171 703-0

  - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE

112  reševalna postaja (nujna zdravniška pomoč)

Euroton: 01/200-26-70; Informacije v primeru nesreče - tel. št. proizvajalca za nujne primere: +49 (0) 2171 703-0

2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

XI  dražilno

Kemikalija je v skladu z veljavno zakonodajo:

Lahko rahlo draži kožo. Če se kemikalijo zaužije, se lahko absorbira v telesu in  lahko pri, višjih koncentracijah, povzroči poškodbo ledvic.

Dodatne informacije o nevarnostih:

Kemikalija – zmes/pripravek je nevaren, skladno z Direktivo 1999/45/EC (kemikalija (pripravek) je klasificirana v skladu z veljavnimi predpisi EU in slovenske zakonodaje).

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

3.1. SESTAVA PRIPRAVKA

Zmes poliglikolnih etrov, glikol eter-boratnih estrov in poliglikolov; dodani pa so še inhibitorji korozije in oksidacije.

3.2. ZDRAVJU NEVARNE SESTAVINE

Snov:			EINECS:	CAS št.:		Konc.%:	Simbol:		R-stavki*:

- trietilen glikol		205-592-6	143-22-6		> 20		Xi		36

monobutil eter

- dietilen glikol		203-827-2	111-46-6		< 25		Xn		22

- dietilenglikol		203-906-6	111-77-3		< 5		Xn		63

monometil eter

*Tekst R-stavkov je v poglavju 16.

3.3. RAZVRSTITEV / SIMBOL:

Xi  dražilno

Draži kožo. Če se kemikalija zaužije, lahko pri višjih koncentracijah povzroči poškodbo ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošne informacije:

Poskrbeti za dovod svežega zraka. Polito kožo sprati z obilo vode.

Vdihavanje:

Poškodovanca takoj prestaviti na svež zrak. Če se motnje nadaljujejo, se posvetovati z zdravnikom in mu pokazati varnostni list.

Stik s kožo:

V primeru stika s kožo, takoj odstraniti namočena oblačila, kožo pa takoj sprati z obilo vode in mila. Preden se obleke ponovno obleče, jih je potrebno oprati. Poiskati zdravniško pomoč in zdravniku pokazati varnostni list.

Stik z očmi/sluznico:

V primeru stika z očmi sprati z veliko vode (spirati najmanj 10 minut). Pri spiranju oči imeti široko odprete oči. Poškodovancu je potrebno odstraniti kontaktne leče. Poiskati zdravniško pomoč, če draženje ne preneha in zdravniku pokazati varnostni list.

Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Če je poškodovanec pri zavesti, mu temeljito oprati usta in mu dati popiti veliko vode. Zdravniku pokazati etiketo ali embalažo in varnostni list. Povzročiti bruhanje pod zdravniškim nadzorstvom.

Obvestilo zdravniku:

V primeru zastrupitve, naj se medicinsko osebje obrne na Center za zastrupitve. Za to kemikalijo ne obstaja noben specifičen antitoksin in obravnava previsoke izpostavljenosti je vodena simptomatično in skladno s kliničnim stanjem poškodovanca.

5. UKREPI OB POŽARU

Preventivni ukrepi:

Kemikalija naj ne bo v bližini virov ognja. Ne kaditi.

Sredstva za gašenje:

Pena.odporna na alkohol. Suh prah. Ogljikov dioksid.Vodna prha.

Sredstva za gašenje, ki niso primerna zaradi varnosti:

Ne uporabljati močnega vodnega curka, ker lahko povzroči razširitev ognja. Lahko pa se vodni curek uporabi za hlajenje posod, ki še ne gorijo.

Posebne nevarnosti pri izgorevanju nevarne snovi/pripravka ali produktov izgorevanja:

V primeru požara se lahko sproščajo strupeni plini. V primeru ognja umakniti od ognja stran ostale posode s kemikalijo. Te ostale posode hladiti z vodo.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Neodvisni dihalni aparati.

Dodatne informacije:

Ostanki od požara in kontaminirana voda od gašenja se morajo odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo – ne smejo se spuščati v kanalizacijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Osebje, ki ni vajeno delati s kemikalijo, ne sme rokovati z njo. Izogibati se stiku kemikalije z očmi ali s kožo. Če se razlitja čisti, je potrebno uporabiti zaščitno opremo za rokovanje s kemikalijo: zaščitna obleka, PVC rokavice, manšete, zaščitna očala, zaščitno škornji. Potrebna je tudi zaščitna maska (glej poglavje 8).

Prepovedano je kajenje v bližini produkta in tudi odprti plamen.

6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Kemikalija ne sme zaiti v kanalizacijo, podtalne ali površinske vode. Pri razlitju produkta – kemikalije je potrebno paziti, da se le-ta ne razširi v okolje. V primeru, če razlita kemikalija zaide v površinske ali podtalne vode, v zemljo ali kanalizacijo, je takoj potrebno obvestiti pristojne organe. Postaviti bariere, da se kemikalije ob nenadzorovanem izlitju ne razširi v okolje.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

  - RAVNANJE

Ni posebnih zahtev. Glej poglavje 8, glede zaščitne opreme pri delu s kemikalijami.

  - SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Posode s kemikalijo je potrebno imeti dobro zaprte. Kemikalijo skladiščiti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Ustrezne posode za skladiščenje so sodi iz nerjavečega jekla ali nelegiranega jekla. Ni dovoljeno skladiščenje v podloženih sodih ali cisternah. Zavorna tekočina absorbira vlago iz zraka. Zato morajo kontejnerji/posode biti vedno zaprti. Preprečiti se mora onesnaženje kemikalije z drugimi nečistočami.

Nezdružljivi materiali pri skladiščenju:

Ne skladiščiti skupaj s hrano, zdravili ali krmili.

Dodatne informacije:

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA

Sestavine, kjer se mora nadzirati maksimalne dopustne koncentracije (MAK-MDK):

Snov:				Meja izpostavljenosti:	Vrednost (MAK):

/				/			/

Za celotno kemikalijo-izdelek, ne obstajajo uradne mejne vrednosti izpostave, TLV/OIL. Za sedaj ne obstajajo OLV za meglico. Za presojo, se lahko uporabijo naslednje koncentracijske vrednosti: za hlape 100 mg/m3, za delce 10 mg/m3. Kemikalija ima zelo nizek parni trak, zato hlapi, meglica, pri sobnih temperaturah ne predstavljajo zaznavnega problema. Z ustreznimi napravami za rokovanje naj bi se tveganje omililo.

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO (delovno mesto)

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Zaščita dihal:

Če prezračevanje ni zadovoljivo, je potrebno izbrati zaščito za dihala, z ustreznim filter sistemom. Ustrezen je kombiniran filter za delce, pline in hlape, 81 ABEKSt-P3, skladen z DIN EN 141.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz PVC, neopren, nitril guma.

Zaščita oči:

Zaščitna očala s stransko zaščito (EN 166). Imeti pripravljeno kopel za oči.

Zaščita  kože in telesa:

V primeru, če se s kemikalijo ravna dolgotrajneje, je potrebno imeti zaščitno obleko in rokavice. Pripravljen mora biti tudi tuš, za primer onesnaženja. Uporaba kemijsko odpornih škornjev in obleke.

Splošni zaščitni ukrepi:

Poskrbeti za dobro prezračevanje. Ne pršiti na kožo, obleke ali v obraz. Kemikalijo hraniti stran od hrane, pijače in živil. Pred odmori – po koncu dela si umiti roke.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:				tekočina

Barva:				rumena do jantarjeve barve (lahko tudi drugače obarvana)

Vonj:				rahel

Vrečišče/interval vrelišča:	> 260°C SAEJ 1703

Tališče vrelišča:		< 50°C SAEJ 1703

Plamenišče:			> 100°C DOT4 IP 35

Temperatura samovžiga: 	300°C 				ASTM D 286

Meje vnetljivosti v zraku:	niso določene

Parni tlak:			< 2 mbar

Gostota par:			ni določena, ampak je težja od zaka

Stopnja hlapnosti:		zanemarljiva

Gostota:			1,040 do 1,090 g/ml (20°C)

Topnost v vodi:		topno, v vseh razmerjih

Topnost v etanolu:		topno, v vseh razmerjih

pH-vrednost:			7-10,5

Porazdelitveni keficient

(okatnol-voda) log (Pow):	< 2,0 (OECD 117)

Viskoznost:			pribl. 5-10 cSt pri 20°C 	ASTM D 445

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI

Pri normalnih pogojih je produkt stabilen. Glikol etri lahko tvorijo med skladiščenjem porokside. Ne destilirati izdelka do suhega.

10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI

Močni oksidatni. Zavorna tekočina se ne sme nikoli onesnažiti z drugimi kemikalijami.

10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA

Dodatne informacije:

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Naslednji podatki temeljijo na podlagi podatkov o sestavinah produkta, kot tudi na podlagi podatkov za podobne produkte:

Akutna toksičnost:

Oralno:	nizka toksičnost LD50 podgana>5.000 mg/kg

Dermalno:	nizka toksičnost LD50 podgana > 2000 mg/kg

Inhalacija:	Izdelek ima nizek parni tla, zato pri sobnih temperaturah ni za pričakovati zdravstvenega tveganja; če pa se produkt vdihne pri višjih temperaturah, ali kot aerosol, lahko draži dihalni trakt  in povzroči sistemske vplive, ki so podobni  kot pri zaužitju

Stik z očmi:	Produkt draži oči (test OECD 405)

Stik s kožo:	Ni klasificiran kot dražilen za kožo (testna metoda OECD 404), čeprav pri občutljivih posameznikih lahko povzroči draženje kože. Ponavljajoči in daljši stik s kožo lahko povzroči razmastitev in dermatitis.

Preobčutljivost: Ni poznano, da bi povzročal preobčutljivost (senzitizacijo).

Vplivi pri ponavljajočem stiku:

Oralno – zaužitje kemikalije v večjih dozah lahko povzroči poškodbo ledvic, ki lahko v hujših primerih privede do odpovedi ledvic, komo in smrti poškodovanca. LD50 (oralno), podgana >= 5.000 mg/kg. Le malo izkušenj je na tem področju. Zaradi nizkega parnega tlaka, je tveganje za zdravje pri sobnih temperaturah verjetno nepomembno. Če pa se produkt vdihava pri višjih temperaturah, ali kot aerosol, lahko draži dihalni trakt in lahko povzroči sistemske vplive, ki so podobni tistim, ki nastanejo zaradi zaužitja kemikalije.

Strupenost za reprodukcijo:

Glavne sestavine ne kažejo večjih vplivov in problemov kar zadeva plodnost ali vplivov na plod, če se kemikalija porablja v koncentracijah, ki kot take niso strupene za preučevane živali. Sestavina, ki je prisotna v manjši koncentraciji, dietilen glikol monometil eter, sicer sestavina, za katero je znano, da vpliva na razvoj ploda, glede na nekatere poznane študije. Ta substanca je klasificirana kot R63-Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

Karcinogenost:

Ni poznano, da bi bila kemikalija karcinogena.

Mutagenost:

Ni poznano, da bi bila kemikalija mutagena.

12. EKOTOKSIKOLŠKI PODATKI

Produkt kaže nizko ekotoksičnost.

Ribe 96h:		LC50>= 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

Daphnia magna 48h:	EC50=ni določeno, pričakuje se, da ni strupeno

Algae 72h:		EC50=ni določeno, pričakuje se, da ni strupeno

Mobilnost:

Kemikalija je topna v vodi in bo difundirala v vodno fazo. Ni za pričakovati evaporacije. V tleh je mobilna, dokler se ne razgradi.

Perzistenca/razgradljivost:

Kemikalija je hitro biorazgradljiva. OECD 302B (Zahn/Wellans/EMPA)=100%, eliminacija na 21. dan. Če se kemikalijo spusti v biološko čistilno napravo, ni za pričakovati vpliva na razgradnjo aktivnega blata.

Bioakumulacija:

Ni za pričakovati bioakumulacije. Log Pow za vse glavne sestavine je <= 2,0.

Onesnaževalec vode:

WGK 1 (Encl. 4 VwVwS German administrative regulation on water hazard classification).

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje / Izdelek:

Zavorna tekočina se ne sme zlivati/razliti v kanalizacijo ali druga vodna telesa. Če je možno, naj se izdelek reciklira. Drugače se priporoča sežig.

Klasifikacijska številka odpadka izdelka: 16 01 13*  Zavorne tekočina

Odstranjevanje / Odpadna embalaža:

Posode je potrebno kompletno izprazniti. Posode naj bi se reciklirale.

15 01 04  Kovinska embalaža

14. TRANSPORTNI PODATKI

Transport se mora odvijati skladno z zahtevami mednarodnih in nacionalnih predpisov za transport nevarnega blaga, po cestah, železnicah, morju in po zraku (ADR, RID, IMDG in IATA):

ADR/RID (prevoz po železnicah in cestah):

Ni klasificirano.

IMDG Code (prevoz po morju):

Ni klasificirano.

IATA- DGR (prevoz po zraku):

Ni klasificirano.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Označevanje:

Oznake za nevarnost:

Xi  dražilno

R-stavki:

R 36		Draži oči.

S-stavki:

S 2		Hraniti izven dosega otrok.

S 26		Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Izpirati najmanj

10 minut.

S 46		Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatni predpisi/opozorila:

Upoštevati ni potrebno nobenih restrikcij,  za kemikalijo.

Kemikalija se uporablja v avtomobilskem sektorju, kot zavorna tekočina. Šele ko je kemikalija popolnoma uporabljena, se lahko odstranijo etikete iz embalažne enote. Vlaga ima negativen vpliv na kemikalijo. Zavorne tekočine iz zraka absorbirajo vlago, zato se mora kemikalija-zavorna tekočina skladiščiti v zaprtih posodah.

Poleg posode se ne sme nikoli izvajati varjenja.

Tekst R-stavkov iz poglavja 3:

R22		Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R36		Draži oči.

R63		Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

Podatki, ki so navedeni v varnostnem listu se naslanjajo na današnji nivo znanja in se nanašajo na izdelek, kot je v stanju dobave. Ti podatki opisujejo izdelke glede na varnostne zahteve in niso namenjeni temu, da bi z njimi  dobavitelj zagotavljal določene lastnosti in tehnične kakovosti izdelkov, ki jih poda in zagotavlja na drug način.

Ta verzija varnostnega lista nadomesti vse prejšnje.