Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 22.10.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LOCK DE-ICER (ODMRZOVALEC ZA KLJUČAVNICE) Kataloška številka: 00201, 00202, 00203 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odmrzovanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-2-ol | >50 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: povzroči draženje prebavnega traku,bolečine v trebuhu in bruhanje, včasih krvavo. Zaužitje lahko povzroči depresijo centralnega živčnega sistema, nizek krvni pritisk, hitro bitje srca in poškodbo pljuč. Vdihavanje: lahko draži nos, grlo in dihalne poti in povzroči depresijo centralnega živčnega sistema (učinek omamljenosti). Povzroči lahko kašljanje, pomanjkanje sape, omotico in zastrupitev Stik s kožo: lahko draži kožo. Stik z očmi: močno draži oči. Povzroči lahko opekline roženice. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Ponavljajoč ali dolgotrajen stik lahko draži sluznico. Ostali učinki: Poslabša lahko že obstoječe bolezni oči, kože in dihal. Poškoduje lahko sluznico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzivajte bruhanja. Žrtvi dajte dva kozarca vode, če je pri zavesti in ni zaspana. Držite žrtvino glavo pod boki, da preprečite aspiracijo pri bruhanju.Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko. Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Spirajte oči s čisto vodo najmanj 20 minut, nežno dvignite veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo zdravniku: V primeru stika z očmi, če se pojavijo bolečina, solzenje ali rdečenje, mora žrtev na pregled k oftalmologu.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 53C Sredstva za gašenje: voda, CO2, suha kemična sredstva, alkoholna pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Osebe brez varovalne opreme ne smejo ostati na področju gorenja. Proti ognju se borite z varne razdalje. Z vodo hladite posode izpostavljene ognju. Vročina lahko povzroči dovolj pritiska, da posode počijo in se ogenj razširi ter poveča možnost opeklin/poškodb. Pri mešanju z zrakom in izpostavljenosti virom vžiga, lahko hlapi zagorijo na prostem ali eksplodirajo v zaprtem prostoru. Hlapi so težji od zraka, potujejo lahko po tleh do virov vžiga in zagorijo nazaj. Redčenje z vodo ne zadošča, da se plamenišče dvigne nad temperaturo ozračja. Goreča tekočina lahko lebdi na vodi. Izognite se eksploziji pen/pare. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: CO in ostale neznane organske snovi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Izognite se osebnemu stiku. Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite prostor. Nosite zaščitno opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. preprečite razlitje v vodne vire, kanalizacijo in površinske vode. V vodi je material topen in lahko plava ali se potopi. lahko se biološko razgradi. Če je potrebno, obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zajezite, zberite in absorbirajte razlitje z glino, peskom ali drugim primernim materialom in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije. Sperite območje z vodo, da odstranite ostanke razlitja. manjša razlitja pobrišite s krpami ter odstranite.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo, z očmi ali obleko. Po uporabi roke temeljito sperite z vodo in milom še posebej pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo stranišča. Onesnaženo obleko operite pred ponovno uporabo. ne vdihavajte hlapov ali meglice. Prizemljite iztekajoče posode. Uporabljajte negorljivo orodje. Pazljivo ravnajte z praznimi posodami, ostanki hlapov so lahko gorljivi/eksplozivni. Material lahko napade nekatere vrste plastike, aluminija, gume in premaze. Skladiščenje: Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe Hranite proč od vročine, isker, odprtega plamena in močnih oksidacijskih snovi. Hranite v tesno zaprti posodi. Zagotovite primerno prezračevanje.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 Propan-2-ol 400 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Primerna ventilacija, da obdržite koncentracijo hlapov pod MDK. Zaščita dihal: dihalni aparat Zaščita rok: Uporabljajte zaščitne, na kemikalije odporne rokavice (neopren, nitril) in ostalo opremo, da preprečite stik s kožo. Zaščita oči: Nosite zaščitna očala ter ščit za obraz, kadar je možen stik z očmi. Ostalo: varnostni umivalniki in prhe na delovnem mestu

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina z vonjem po topilu pH: n.a. Vrelišče: 180C Plamenišče: 53C Tališče: -88C Vnetljivost: vnetljiv Spodnja eksplozivna meja: 2% Zgornja eksplozivna meja: 12,7% Parni tlak (mmHg): 33 pri 20C Specifična teža (H20=1): 0,789 Topnost v vodi: popolna Gostota hlapov (zrak=1): 2,1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 1,4 Stopnja hlapnosti organskih sestavin (gram/liter): 790 Stopnja hlapnosti po volumnu: 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: visoke temperature, odprt plamen, temperature nad 50C, viri vžiga in pogoji za oksidacijo Nezdružljive snovi: močni oksidanti, aluminijske kovine, žveplena kislina Nevarni produkti razkroja: ogljikovi oksidi in neidentificirani organski proizvodi pri izgorevanju Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Propan-2-ol oralno LD50 podgana 5045 mg/kg koža LD50 zajec 12,8 g/kg vdihavanje LC50 4ure, podgana 22627 ml/m3

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 UN številka: 1950

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda ITW Performance Polymers-QUALCO, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.