Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 27.12.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime NOS OCTANE BOOSTER STREET FORMULA (DODATEK ZA ZVIŠEVANJE OKTANSKEGA ŠTEVILA ZA OSEBNE AVTOMOBILE) Kataloška številka: 12002 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Dodatek gorivu - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozen (zemeljsko olje); kerozen iz direktne destilacije | >75 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Destilati (zemeljsko olje). lahki obdelani z vodikom | <20 | - 265-149-8 - 64742-47-8 - 649-422-00-2 | ##### Xn | R65 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), težka aromatska | <20 | - 265-198-5 - 64742-94-5 - 649-424-00-3 | ##### Xn | R65 |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | <20 | - 265-199-0 - 64742-95-6 - 649-356-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Stoddard-topilo | <20 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Dolgotrajno ali ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči trajno poškodbo možganov ali živčnega sistema. Simptomi vključujejo omotico, težave s koncentracijo, depresijo, hitre spremembe razpoloženja in kratkoročno izgubo spomina. Vdihavanje: Prekomerno vdihavanje povzroča glavobol, omotico, slabost in poslabšano koordinacijo. Izpostavljenost hlapom ali meglici lahko povzroči draženje dihal. Stik s kožo: draži. Prekomerna izpostavitev lahko povzroči rdečenje. Stik z očmi: draži. Prekomerna izpostavitev lahko povzroči rdečenje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ponesrečencu mora biti toplo. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč, če draženje ne preneha.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 61C Sredstva za gašenje: vodna megla, CO2, pena ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Z vodo hladite posode izpostavljene ognju. Izpostavljenost temperaturam čez 49C lahko povzroči eksplozijo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dušikov oksid, CO, CO2

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pobrišite z vpojnimi materiali ter odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in očmi. Izognite se vdihavanju hlapov, pri izpostavljenosti visokim koncentracijam hlapov, takoj zapustite prostor. Pred jedjo ali kajenjem dobro umijte roke. Posode hranite zaprte, ko niso v uporabi. Skladiščenje: Hranite pod 50C, proč od visokih temperatur, isker ali odprtega ognja.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 5 mg/m3 meglica Stoddard-topilo 100 ml/m3, 525 mg/m³ ACGIH; 500 ml/m3, 2900 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: pri izpostavljenosti nad MDK uporabljajte dihalne aparate. Zaščita rok: kemično odporne rokavice. Zaščita oči: zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po topilu pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 61C Tališče: n.a. Vnetljivost: ni vnetljiv Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,8 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: visoke temperature Nezdružljive snovi: izognite se stiku z bazami in močnimi oksidanti Nevarni produkti razkroja: dušikov oksid, CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI IATA Razred: 9 UN/NA število: ID 8000 IMDG Razred: 3.3 UN število: 1223

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hranite izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.