Datum izdaje: 27 JUN 2001

Datum tiskanja: 15 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime INSTANT GAS TANK REPAIR (LEPILO ZA TAKOJŠNJE POPRAVILO BENCINSKEGA REZEVOARJA) Kataloška številka: 12020 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzil alkohol | 5 | - 202-859-9 - 100-51-6 - 603-057-00-5 | ##### Xn | R20/22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Draži prebavila. Zmerno toksično pri zaužitju. Draži usta, grlo in želodec, povzroča slabost. Vdihavanje: Draži dihala. Stik s kožo: Draži kožo pri občutljivih osebah. Ponavljajoč stik lahko povzroči alergično reakcijo. Prekomerna izpostavitev povzroča rdečico. Stik z očmi: Zmerno draži oči. Prekomerna izpostavitev povzroča rdečico.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 149C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena. Posebne nevarnosti: jih ni Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: aldehidi, hlapi kisline, ogljikovi oksidi, žveplovi oksidi, dušikov amoniak

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Preprečite stik s proizvodom. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitje v kanalizacijo ali vodne tokove. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in s kožo. Odvržite onesnažene usnjene rokavice in čevlje. Ne vdihavajte hlapov. Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih, da preprečite vdihavanje hlapov. Umijte roke pred jedjo in kajenjem. Skladiščenje: Hranite pod temperaturo 38C. Hranite v hladnem in temnem prostoru.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Normalno ni potrebna. Zaščita rok: Gumijaste ali polietilenske rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: siv kit pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 149C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): nič Specifična teža (H20=1): 1,9 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): 1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 1,25% po teži; 23,8 g/l

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: visoke temperature Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: aldehidi, hlapi kisline, ogljikovi oksidi, žveplovi oksidi, dušikov amoniak Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.