Datum izdaje: 10 JUL 2002

Datum tiskanja: 20 AVG 2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WARREN HIGH-TEMPERATURE LITHIUM COMPLEX GREASE (VISOKO-TEMPERATURNA LITIJEVA MAST) Kataloška številka: 50014, 50016, 50035 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Litijeva mast - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maščobne kisline, loj, litijeve soli | 5-20 | - 265-229-2 - 64755-02-8 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 20-50 | - 265-155-0 - 64742-52-5 - 649-465-00-7 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči draženje, slabost ali drisko. Nevarnost aspiracije. Vdihavanje: Vdihavanje petrolejevih oljnih meglic pri koncentracijah večjih od priporočljivih lahko povzroči draženje dihal. Stik s kožo: Pri normalni uporabi lahko povzroči manjše draženje kože pri dolgotrajnem ali ponavljajočem se stiku. Stik z očmi: Pri normalni uporabi lahko povzroči manjše draženje, slabost ali diarejo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Onesnaženo obleko operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a. Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstv ali pena Posebne nevarnosti: Ne zagori spontano, lahko se vžge, če je izpostavljen ognju. Vodni curek lahko razširi ogenj, vodo uporabljajte samo za gašenje še negorečih posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo Nevarni produkti izgorevanja: strupen dim, plini ali hlapi lahko nastanejo pri gorenju zaradi organske sestavine zinka

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda. Ne režite, vrtajte, varite proizvoda. Ne izpostavljajte proizvoda vročini, ognju, iskram ali ostalim virov vžiga. Skladiščenje: Hranite na suhem, pod temperaturo 50C. Ne shranjujte v bližini močnih oksidantov. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 TWA 10 mg/m³ STEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz oz. dihalne aparate. Zaščita rok: Uporabljajte kemično odporne rokavice, npr. neoprenske pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavitvi. Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavitvi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava mast pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0.89 Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot butil acetat Stopnja hlapnosti po teži: 7,4 funt Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: izognite se nastanku oljne megle, ne izpostavljajte proizvoda močnim oksidantom ali preveliki vročini Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: dim, CO, različni ogljikovodiki, strupeni plini, hlapi in trdni ostanki Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Waren Oil Co. Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.