Datum tiskanja:	21.12.04

Datum izdaje: december 2004

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RENCO SREDSTVO ZA VJETROBRANSKA STAKLA –70° (Tekočina za vetrobransko steklo –70°) Kataloška številka: 78-072 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno čiščenju vetrobranskega stekla. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Etanol | 50 – 66% | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | F | R11 |
| Etandiol | <15% | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Etanol lahko draži kožo, oči in dihala ter narkotično deluje. Po uporabi se lahko pojavi kašelj ter pečenje oči. Pri izpostavljenosti večjim količinam lahko pride do slabosti, bruhanja, glavobola, vrtoglavice in motenj orientacije. Pri močnejši aspiraciji lahko nastanejo poškodbe pljuč. Nevarnost za okolje: Glej točke 6,12 in 13.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj izpirajte usta ter poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. - Stiku s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko in operite izpostavljeno mesto z velikim količinami vode. - Vdihavanju: Pri vdihanih večjih količinah umaknite žrtev svež zrak in ji zagotovite dovolj miru. - Stiku z očmi: Takoj sperite oči z obilo tekoče vode. Odstranite kontaktne leče in takoj zavarujte drugo, nepoškodovano oko.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 415°C Primerna sredstva za gašenje: Za manjše požare uporabite suhe kemikalije, vodni razpršilec ali CO2. Za gašenje večjih pa peno ali vodo. Posebna gasilska procedura: Hladite izpostavljene posode z vodnim razpršilcem, saj se lahko zaradi vročine razpočijo. Zavarujte odtekajočo vnetljivo tekočino, čeprev še ne gori. Navedba posebnih nevarnosti: Zaprta posoda lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka ob visokih temperaturah. Ostankov proizvoda ne izprazniti v kanalizacijo – nevarnost eksplozije.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Večje razlitje poberite z absorbcijskim materijalom, npr. z peskom, in ga odstranite v zaprte, označene posode. Manj količine temeljito splaknite z veliko, najmanj 10-kratno količino vode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri ravnanju se izognite razlitju in pršenju. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Hranite v dobro zaprto originalni embalaži. Hranite proč od vročine pri dobrem prezračevanju, saj so hlapi lahko eksplozivni. Hranite proč od hrane in pijače.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1900 mg/m3 1000 ml/m3 Etandiol 26 mg/m3 10 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Pri primernem prezračevanju ni potrebna. Zaščita rok/kože: Lahka zaščitna delovna obleka, kot npr. predpasnik. Material, iz katerega so rokavice, mora biti nepropusten in odporen na proizvod. Zaščita oči: Zaščitna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Plava tekočina z blagim vonjem po alkoholu. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 6,9 – 7,3 Vrelišče: >78,4ºC Točka strjevanja: -40ºC Plamenišče: 21oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: 415ºC Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna mera: 1,6% Volumna Zgornja eksplozivna meja: 11% Volumna Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 62 mbar pri 20ºC Relativna gostota: 0,89 +/- 0,02 g/cm3 pri 20ºC Topnost v vodi: poplnoma topno Viskoznost: 11 secDIN 4mm/20 ºC

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Zajeda se v materiale, občutljive na alkohol. Močno reagira z močnimi oksidatorji in alkaliji – zemeljskimi alkalijskimi kovinami pri združitvi z vodo. Nevarni produkti razkroja: Niso znani. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Pri stiku s kožo: Lahko pride do draženja Pri stiku z očmi: Draži očesno sluznico Pri intenzivnem vdihavanju: Narkotično učinkovanje, vrtoglavica, glavobol Pri zaužitju: Bruhanje, motnje v koordinaciji; pretirano zaužitje lahko pomeni tudi življenjsko nevarnost. LDLO (oralno) 6000 mg/kg LD50 (oralno, podgana) 7060 ml/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Pripravek je 99% biološko razgradljiv. (OECD) Ocene akutne toksičnosti: sesalci 1, za ribe 2,0, bakterije 2,2 Razred nevarnosti vodam: 1 Deli se v 3 razrede: v razredu 1 so stvari katere z najmanjšim škodljivim delovanjem v vodi v razredu 3 nenevarne stvari. Ogrožanje vode 1 – ne ogroža vode, odvisno od količine materiala

- ODSTRANJEVANJE Ostanki proizvoda spadaju v nevaren odpad. Male količine ( do ca 5 litrov ) izperite z desetkratno količino vode, popivnajte z vezivnim sredstvom in predate na mesto za zbiranje odpadnega materiala.

- TRANSPORTNI PODATKI ADR/RID razred: Razred 3 UN 1170 Etanol Razredna koda: F1 Pakirna grupa: II Omejene količine LQ4 (notranje pakiranje do max.5 L / posodo, transportna kol. na posodo max. 45 litrov)

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: R10 – Vnetljivo, vsebuje manj kot 70 Vol % etanola (denaturiranega z 1% butanona proti BGBI 703/94 ) Stavki R: R10 Vnetljivo Stavki S: S2 Hranite izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o, Hrvaška. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.