Datum tiskanja: 30.7.2026

Datum izdaje: 1. 12. 2005

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime: RENCO antifriz sredstvo protiv smrzavanja za avtomobilske motore do –40°C (Sredstvo proti zmrzovanju za avtomobilske motorje do –40°C) Kataloška številka: 78-073 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za hladilni sistem . - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Etandiol | 40-50 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: - Vdihavanje: pri prekomerni izpostavitvi lahko hlapi dražijo sluznico Stik s kožo: blago draženje Stik z očmi: dražilno Nevarnost za okolje: Glej točke 6, 12 in 13.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj izpirajte usta ter poiščite zdravniško pomoč. - Stiku s kožo: Takoj odstranite onesnaženo obleko in operite izpostavljeno mesto z velikim količinami vode. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Takoj sperite oči z obilo tekoče vode. Odstranite kontaktne leče in takoj zavarujte drugo, nepoškodovano oko.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >116°C Sredstva za gašenje: voda, CO2 , alkoholna pena, suhe kemikaljie (manjše količine), vodno razpršilo ali CO2, Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti:posodo ohladite, hlapi so lahko vnetljivi.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: - Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Večje razlitje počistite z absorbcijskim materijalom, npr. z peskom, in ga odstranite v zaprte, označene posode. Manjše količine temeljito splaknite z veliko, najmanj 10-kratno količino vode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Varovati pred toploto. Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Skladiščenje: Hranite v dobro zaprto originalni embalaži. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etandiol 26 mg/m3 10 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zaščita dihal: Pri primernem prezračevanju ni potrebna. Zaščita rok: nepropustne rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala. Zaščitna obleka: predpasnik

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Izgled in vonj: rumena tekočina, nevtralni vonj PH: 8,1-8,4 Vrelišče: nad 110ºC Plamenišče: >116oC Točka strjevanja: do -40ºC Samovnetljivost: > 410ºC Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna mera: 3.5% Volumna Zgornja eksplozivna meja: n.a. Parni tlak: <1 mbar Relativna gostota: 1.05-1.07 g/cm3 pri 20ºC Topnost v vodi: topno Viskoznost: 12-13 sec DIN 4mm/20 ºC

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: oksidatorji in močne alkalije Nevarni produkti razkroja: pri nepopolnem zgorevanju lahko nastane ogljikov monoksid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Pri stiku s kožo: Lahko pride do draženja Pri stiku z očmi: Draži očesno sluznico Pri intenzivnem vdihavanju: Narkotično učinkovanje, vrtoglavica, glavobol Pri zaužitju: Bruhanje, motnje v koordinaciji; pretirano zaužitje lahko pomeni tudi življenjsko nevarnost. LDO (oralno) 380 mg/kg LD50 (oralno, podgana) 1,4 ml/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Pripravek je 99% biološko razgradljiv. (OECD) Ocene akutne toksičnosti: sesalci 1, za ribe 2,0, bakterije 2,2 Razred nevarnosti vodam: 0 Deli se v 7 razred: v razredu 1 so stvari katere z najmanjšim škodljivim delovanjem v vodi v razredu 3 nenevarne stvari. Ogrožanje vode 1 – ne ogroža vode, odvisno od količine materiala

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI ADR/RID razred:ne nevaren proizvod

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. Stavki S: S2 Hranite izven dosega otrok. S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja:takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Renco d.o.o, Hrvaška. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.