Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                    Datum izdaje: 8.6.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PLASTIK CLEANER (ČISTILO ZA PLASTIKO) Kataloška številka: 80183 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija | 60-70 | - 265-191-7 - 64742-88-7 - 649-405-00-x | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Proizvod lahko povzroči zadušitev pri zaužitju. Prekomerna izpostavljenost lahko povzroči vrtoglavost, omotico, glavobol, slabost in v ekstremnih primerih nezavest in poškodbe dihal. Proizvod lahko vstopi v pljuča med vdihavanjem ali bruhanjem in povzroči vnetje pljuč in/ali poškodbe. Aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico, ki je lahko smrtno nevarna. Vdihavanje: Lahko povzroči rahlo draženje nosu, grla, in dihalnih poti in lahko poškoduje centralni živčni sistem Stik s kožo: Lahko povzroči draženje in rdečico. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje in rdečico. Opozorilo: Že obstoječe bolezni oči, kože in dihal se lahko poslabšajo pri izpostavljenosti temu proizvodu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE bruhanja. Pomirite ponesrečenca. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 44°C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana Posebne nevarnosti: Izpostavljenost visokim temperaturam lahko povzroči počenje in eksplozijo posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj uporabljajo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapi, oksidi ogljika in dušika

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Zagotovite dobro prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v zaprto posodo za odpadke. Sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu stiku s kožo in stiku z očmi. Ne vdihavajte hlapov. Ne uporabljajte v bližini vročine, isker ali ognja. Skladiščenje: Shranjujte proč od vročine, isker ali ognja. Ne shranjujte na temperaturah višjih od 49°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija 400 ml/m3 , 1600 mg/m³ prah OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošna ventilacija je potrebna pri uporabi proizvoda, da so količine znotraj predpisanih mej. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: neprepustne rokavice Zaščita oči: zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela tekočina z rahlim vonjem po bencinu pH: 9 Vrelišče: >100°C Plamenišče: 44°C Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1 zgornja eksplozivna meja: 12 Parni tlak (mm Hg): 3mm Hg @ 20°C Specifična teža (H20=1): 0,99 Topnost v vodi: delna Gostota hlapov (zrak=1): 4,7 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: temperature nad 49°C Nezdružljive snovi: močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi, oksidi ogljika in dušika Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: naftni destilati, v omejenih količinah Razred: razred 3.3 U.N. štev.: 1266

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.