Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                    Datum izdaje: 10.6.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SILICONE STRIPPER GEL GASKET REMOVER (ODSTRANJEVALEC TESNILNIH SREDSTEV) Kataloška številka: 80647 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odstranjevanje tesnilnih sredstev - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom | 50-60 | - 265-149-8 - 64742-47-8 - 649-422-00-2 | ##### Xn | R65 |
| Stoddard-topilo | 30-40 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Dodecilbenzensulfonska kislina | 1-10 | - 248-666-3 - 27176-87-0 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Nevarnost aspiracije. Prekomerna izpostavljenost proizvodu lahko povzroči vrtoglavico, omotičnost, glavobol, slabost in v ekstremnih primerih nezavest in depresijo centralnega živčnega sistema Vdihavanje: Povzroči lahko draženje dihal. Povzroči lahko depresijo centralnega živčnega sistema. Dolgotrajna izpostavitev visokim koncentracijam hlapov lahko povzroči poškodbo pljuč, ledvic in jeter. Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost raztopini lahko povzroči trajne poškodbe možganov in centralnega živčnega sistema. Povzroča utrujenost, težave s koncentracijo, zaskrbljenost, depresijo, hitre spremembe razpoloženja in kratkoročno izgubo spomina. Stik s kožo: Povzroči lahko draženje kože. Škodljivo, če se absorbira skozi kožo. Stik z očmi: Povzroči lahko draženje oči. Opozorilo: Že obstoječe bolezni kože, oči in dihal, se lahko pri prekomerni izpostavljenosti še poslabšajo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE bruhanja. Če se bruhanje pojavi spontano, držite ponesrečenčevo glavo nižje od bokov, da preprečite zadušitev. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 48°C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni curek lahko povzroči penjenje in kasnejšo razširitev ognja. Posebne nevarnosti: Pri gorenju lahko nastane gost dim. Zaprte posode se lahko prelomijo in eksplodirajo, če so izpostavljene visoki temperaturi. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dražilni hlapi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Zagotovite dobro prezračevanje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v zaprto posodo za odpadke. Temeljito počistite razlitje, saj je ostanek spolzek.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu stiku s kožo. Izognite se stiku z očmi. Izognite se vdihavanju prahu; če ste izpostavljeni visokim koncentracijam prahu, takoj zapustite prostor. Ne uporabljajte v bližini toplote, isker ali ognja. Posode dobro zaprite, ko niso v uporabi. Proizvod lahko povzroči spolzkost površin. Umijte roke in obraz po uporabi proizvoda. Skladiščenje: Hranite proč od toplote, isker in plamenov. Ne shranjujte na temperaturi višji kot 50°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom 100 ml/m3 OSHA Stoddard-topilo 100 ml/m3 , 525 mg/m³ ACGIH 500 ml/m3 , 2900 mg/m³ OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano dihalni aparat. Zaščita rok: kemično odporne rokavice, dolgi rokavi in dolge hlače Zaščita oči: zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rjavo-rumena tekočina z vonjem po topilu pH: n.a. Vrelišče: 94C - 288C Plamenišče: 48C Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,79-0,81 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: ne izpostavljajte vročini ali shranjujte pri temperaturah nad 50C Nezdružljive snovi: močni oksidanti, kisline, alkalije Nevarni produkti razkroja: dražilni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: korozivna tekočina Razred: razred 8 U.N. štev.: 3265 Pakirna skupina: II.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.