Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                     Datum izdaje: 10.7.2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA BLUE RTV SILICONE GASKET MAKER (MODRA RTV TESNILNA MASA) Kataloška številka: 81724 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Tesnilno sredstvo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kalcijev karbonat | 40-50 | 1. 207-439-9 2. 471-34-1 3. | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko je škodljivo pri zaužitju. Draži lahko ustnice, dlesni, jezik, usta, nos in grlo. prekomerna izpostavitev silanu lahko povzroči komo in poškodbe dihal. Vdihavanje: Draži grlo. Stik s kožo: Povzroči lahko draženje kože. Stik z očmi: Povzroči lahko draženje oči. Opozorilo: Pri izpostavljenosti proizvoda vlagi, lahko nastane do 5% oksimi butanona. Pri segrevanju nad 150°C v prisotnosti zraka, lahko proizvod tvori hlape formaldehida. Formaldehid lahko povzroča raka in draži oči in dihala, zato je potrebno zagotoviti varne delovne pogoje z ohranjanjem koncentracij hlapov pod dovoljeno MDK.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Splahnite usta z vodo nekajkrat. NE IZZOVITE bruhanja. Pomirite ponesrečenca. Poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč, če se pojavi draženje ali težave pri dihanju. Stik s kožo: Obrišite pasto s papirnato brisačo ali krpo. Sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >93°C Sredstva za gašenje: CO2, suha kemična sredstva, pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Vodno razpršilo je lahko neučinkovito, vendar ga uporabljajte za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Posebne nevarnosti: nobene Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dušikovi oksidi, metil etil keton, ogljikovi oksidi, formaldehid

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Dobro prezračite prostor pri večjih razlitjih. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pobrišite ali poberite razlit material. Pustite ga na dobro prezračevanem mestu, da se posuši v gumo. Dobro pobrišite ostanek, ker je spolzek.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. ne vdihujte hlapov. Skladiščenje: Hranite na suhem pod 32°C. Posode hranite zaprte, ko niso v uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: kalcijev karbonat 10 mg/m³ prah ACGIH MDK, 15mg/m³ prah; 5 mg/m³ respir. OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano dihalni aparat. Zaščita rok: gumijaste ali plastične rokavice Zaščita oči: zaščitna očala. Izognite se nošenju kontaktnih leč.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: modra pasta z blagim vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: >93°C Parni tlak (mmHg): manj kot 5 mm Hg @ 27°C Specifična teža (H20=1): 1,34 Topnost v vodi: se polimeriza Gostota hlapov (zrak=1): 3,0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih pogojih Pogoji za izognitev: vlaga pri shranjevanju Nezdružljive snovi: se polimerizira pri stiku z vlago, močni oksidanti, kisline, železo Nevarni produkti razkroja: dušikovi oksidi, metil etil keton, ogljikovi oksidi, formaldehid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Pri segrevanju nad 150°C v prisotnosti zraka, lahko proizvod tvori hlape formaldehida. Formaldehid lahko povzroča raka in draži oči in dihala, zato je potrebno zagotoviti varne delovne pogoje z ohranjanjem koncentracij hlapov pod dovoljeno MDK.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex Inc., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.