Datum izdaje: 1 MAR 2001

Datum tiskanja: 28 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA BLACK GASKET MAKER (VISOKO-TEMPERATURNA ČRNA TESNILNA MASA) Kataloška številka: 82180 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA sredstvo za tesnenje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saje | 0,1-1,0 | - 215-609-9 - 1333-86-4 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo pri zaužitju. Lahko draži ustnice, dlesni, jezik, usta, nos in grlo. Vdihavanje: Pri segrevanju nad 150C v prisotnosti zraka, lahko proizvod tvori hlape formaldehida. Formaldehid draži dihala. Stik s kožo: Draži kožo. Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči alergično reakcijo. Stik z očmi: Draži oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Nekajkrat sperite usta z vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Počistite s papirnato brisačo ali krpo.Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 93°C T.C.C. Sredstva za gašenje: CO2 ali suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Vodni sprej je lahko neučinkovit pri gašenju požara, uporabljajte ga za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: dušikovi oksidi, metil etil keton, hlapi silicija, ogljikovodiki, formaldehid

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor pri večjih razlitjih. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pobrišite razlit material in ga pustite sušiti na dobro prezračevanem mestu, da nastane guma. Temeljito počistite razlitje, saj je ostanek spolzek.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku s kožo in z očmi. Ne vdihujte hlapov. Skladiščenje: Hranite na suhem pod temperaturo 32C. Posode hranite zaprte, ko niso v uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Saje 3,5 mg/m3 ACGIH in OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Normalno ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan respirator. Zaščita rok: Gumijaste ali plastične rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala. Ne nosite kontaktnih leč.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: črna pasta z blagim vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: več kot 93C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): manj kot 5 @ 27C Specifična teža (H20=1): 1,37 Topnost v vodi: se polimerizira Gostota hlapov (zrak=1): 3,0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 9,04% po teži; 122 g/l Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: vlaga pri shranjevanju Nezdružljive snovi: pri stiku z vlago se polimerizira, močni oksidanti, kislina, železo Nevarni produkti razkroja: dušikovi oksidi, metil etil keton, hlapi silikona, ogljikovodiki, formaldehid Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.