Datum izdaje: 8 MAR 2001

Datum tiskanja: 1 SEP 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PERMA POXY 5 MIN PLASTIC WELD-EPOXY RESIN (5 MINUTNO TEKOČE LEPILO ZA PLASTIKO-EPOKSI SMOLA) Kataloška številka: 84115 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metil metakrilat | 40-75 | - 201-297-1 - 80-62-6 - 607-035-00-6 | ##### F, Xi | R11-37/38-43 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: ni podatkov Vdihavanje: Izpostavljenost hlapom ali megli lahko draži dihala, povzroča kašljanje in simptome podobne gripi. Stik s kožo: Draži kožo. Ponavljajoč stik lahko povzroči alergično reakcijo. Stik z očmi: Draži oči, povzroča lahko solzenje in rdečenje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Spijte mleko ali vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajajte ničesar nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 11°C Sredstva za gašenje: suha kemična sredstva Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko počijo ali eksplodirajo, ko so izpostavljene visoki vročini. Pri temperaturnem razkrojevanju ali gorenju lahko nastanejo dražilni ali strupeni plini ali hlapi. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Vodni sprej uporabljajte za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Nevarni produkti izgorevanja: ogljikovi oksidi, dušikovi oksidi

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite razlitje v kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se vdihavanju hlapov segretega materiala. Izognite se stiku s kožo in z očmi. Skladiščenje: Varujte pred toploto. Hranite v hladnih, suhih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metil metakrilat 20 ml/kg3 TWA, 70 mg/m³ TWA ACGIH in OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte dodatno ventilacijo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, uporabljajte odobrene respiratorje. Zaščita rok: Kemično varnostna rokavice. Operite onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela tekočina z jedkim vonjem pH: n.a. Vrelišče: več kot 101C Plamenišče: 11°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 2,1 zgornja eksplozivna meja: 12,5 Parni tlak (mmHg): 29 @ 20C Specifična teža (H20=1): 0,94-1,0 Topnost v vodi: rahlo topno Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 1,98% po teži

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: ne izpostavljajte temperaturi nad 49C Nezdružljive snovi: baze, močni oksidanti, amini, močne alkalije, močne mineralne kisline, zmanjševalni agenti, ultravijolično sevanje Nevarni produkti razkroja: ogljikovi oksidi, dušikovi oksidi Nevarna polimerizacija: se lahko pojavi

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.