Datum tiskanja: 29.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 13.6. 2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE RV ANTIFREEZE (ANTIFRIZ ZA BAZENE IN ČOLNE) Kataloška številka: AF-222 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA antifriz - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan-1,2-diol | 30-40 | - 200-338-0 - 57-55-6 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Čeprav se proizvod smatra za relativno nestrupen, so pri kroničnem zaužitju poročali o mlečni acidozi, omami in napadom ter pri osebam podvrženim boleznim ledvic. Vdihavanje: ni škodljivih vplivov na zdravje. Stik s kožo: ne pričakuje se draženje kože. Stik z očmi: Direkten stik lahko povzroči zbadanje in solzenje, vendar ne povzroča resne poškodbe ali bolečine

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: takoj poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju večjih količin, dajte žrtvi 1 ali 2 kozarca vode ali mleka in izzovite bruhanje. Ne dajajte ničesar ali izzovita bruhanja pri nezavestni osebi. Vdihavanje: Škodljivi učinki niso pričakovani. Če se pojavi draženje ali ostali simptomi, se premaknite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če simptomi ne izginejo. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko in sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z vodo najmanj 15 minut z dvignjenimi vekami. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo zdravniku: Po zaužitju znaki zastrupljenosti niso običajni. Zdravljenje z etanolom kot pri zastrupitvi z etilen glikolom ni primerno. Specifični protistrup ne obstaja. Zdravljenje naj poteka s kontrolo simptomov in kliničnega stanja. Opazujte za primer acidoze in učinkov na centralni živčni sistem.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 89C Sredstva za gašenje: Za večje požare uporabljajte alkoholno ali večnamensko peno, za manjše požare uporabljajte vodno razpršilo, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Močan curek vode ali pene usmerjen neposredno v vročo, gorečo tekočino lahko povzroči penjenje. Posebne nevarnosti: Z vodo hladite posode izpostavljene ognju. Goreča tekočina lahko plava na vodi. Zaradi vročine ognja lahko nastanejo vnetljivi hlapi. Drobne meglice so lahko vnetljive pri temperaturah nižjih od plamenišča. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO in CO2

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Uporabljajte primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odstranite v skladu z zakonom za kemikalije. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se dolgotrajnemu ali ponavljajočemu stiku z očmi in s kožo. Izognite se vdihavanju hlapov ali meglic. Umijte izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Pred ponovno uporabo prazne posode dobro očistite. Prazne posode vsebujejo ostanek proizvoda, ki je lahko nevaren. Ne režite, brusite, vrtajte ipd. posod tudi če so prazne. Nenadna izpustitev vročih organskih kemičnih hlapov ali megle iz procesne opreme, ki deluje pod povečano temperaturo ali pritiskom ali nenaden dostop zraka v vakuumsko opremo lahko povzroči gorenje brez očitnega vira vžiga. Temperature samovžiga in plamenišče ne upoštevajte kot varne pri delu s kemičnimi procesi brez analize dejanskih pogojev. Uporaba tega proizvoda pri povečani temperaturi mora biti temeljito ocenjena, da so zagotovljeni varni delovni pogoji. Skladiščenje: Hranite proč od ognja in previsoke vročine.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: ni potrebna. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte gumijaste ali neprenske rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Uporabljajte zaščitna očala, če obstaja možnost škropljenja.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rdeče-oranžna tekočina z značilnim vonjem. pH: 9,2 Vrelišče: 103C Plamenišče: 89C Tališče: -14C Parni tlak (mmHg): 17 mmHgi @ 20C Specifična teža (H20=1): 8,6 lbs/gal Topnost v vodi: popolna Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: niso znani Nezdružljive snovi: močne oksidacijske snovi, močne kisline, materiali, ki reagirajo s hidroksilnimi snovmi Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Propan-1,2-diol: LD50 oralno podgana: 20 gm/kg LD50 koža zajec: 20,8 gm/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga se proizvod ne uvršča med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.