Revidirana  izdaja: 03.07.03

Datum tiskanja: 	30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTON Heavy Duty Silicone Car Wax and Cleaner (Polirna pasta z voskom) Kataloška številka: AS-149 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen zunanji podobi vozila. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Stoddard topila/ Solvent nafta (nafta), srednja, alifatska | 30 - 60 | - 232-489-3/ 265-191-7 - 8052-41-3/ 64742-88-7 - 649-345-00-4/ 649-405-00-X | Xn | R65 |
| Diatomejska zemlja, kalcinirana soda, termoalkalno obdelana | 1 – 5 | - 272-489-0 - 68855-54-9 | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: V primeru nesrečnega zaužitja majhne količine proizvoda, lahko pride do majhne akutne toksičnosti. Posledice le-te so lahko: blago vnetje sluznice, slabost, bruhanje, trebušne bolečine, lahko se pojavi tudi driska. Snov predstavlja tudi potencialno aspiracijsko nevarnost; s požiranjem ali bruhanjem lahko pride v pljuča in povzroči njihovo vnetje ali poškodbe. Stik s kožo: Daljši stik lahko povzroči rdečico z izsuševanjem in pokanjem kože.. Stik z očmi: Lahko ima dražilne učinke, povzroči prekomerno solzenje, mežikanje in rdečico očesne veznice. Vdihavanje: Draži nos in grlo, kar se občuti kot neugodje v nosu in grlu ter izločanje iz nosu. Draži dihalni sistem, kar se kaže kot kašelj, neugodje v prsnem košu, nastanek izbljuvkov in težave pri dihanju, omotica, telesna šibkost, težave pri hoji in koma. Daljše izpostavljenje visokim koncentracijam nafte lahko povzroči poškodbe ledvic in jeter ter pešanje aktivnosti kostnega mozga pa tudi omotičnost, šibkost, izgubo teže, anemičnost, občutek vznemirjenosti, otrplost in mravljince v udih. Drugo: Proizvod lahko poslabša že obstoječi dermatitis, ker ima izsuševalne in dražilne lastnosti. Vdihavanje hlapov in/ali megle poslabša astmo in pljučno vnetje. Ta proizvod vsebuje kristalni kremen, cristoblite in kremenjak. Ponavljajoča se izpostavitev vdihanemu kristalnemu kremenu lahko povzroči poškodbe pljuč, silikozo in povečanje možnosti za nastanek pljučnega raka. Študije o izpostavljenosti vdihanemu kremenu pri normalni rabi tega proizvoda so pokazale stopnjo izpostavljenosti pod MDK. Pri normalni rabi se ne pričakujejo nikakršni škodljivi u;inki izpostavljenost kremenu.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja, razen po nasvetu zdravnika. Če se je bruhanje pojavilo spontano, držite glavo nižje od bokov, da preprečite morebitno aspiracijo v pljuča. Nezavestni ali zaspani osebi nikoli ne dajajte ničesar v usta. - Stiku s kožo: Odstranite vsa prepojena oblačila. Močno operite z vodom in milom. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ima težave pri dihanju, ji dovajajte ovlažen kisik, če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. V kolikor simptomi ne prenehajo ali je dihanje močno oteženo, poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut s konstantnim curkom. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite pred izpiranjem oči. V kolikor draženje, bolečina, oteklost ali solzenje ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Pripomba zdravniku: Ne obstaja noben določen protistrup. Zdravljenje prekomerne izpostavitve naj se izvaja simptomatično in s kontrolo kliničnih pogojev.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >44oC (Uporabljena metoda: T.O.C.) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena, alkoholno pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodo lahko uporabite le za hlajenje izpostavljenih embalaž. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Gorljiva tekočina. Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo po tleh ali se premikajo s pomočjo ventilacije, in tako lahko s pomočjo vročine, plamenov in iskric zagorijo tudi na lokacijah, oddaljenih od mesta, kjer smo snov uporabljali.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo - nosite primerno zaščitno opremo (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vžiga in vročine. Zagotovite zadostno ventilacijo. Popivnajte razlit proizvod z negorljivim materialom in ostanke odstranite v negorljivo posodo v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Škodljiv ali smrtno nevaren, če je zaužit. Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje megle. Prepojeno obleko takoj odstranite in jo pred ponovno uporabo operite. Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov. Praznih embalaž ne zažigajte. Hranite izven dosega otrok in živali. Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže. Skladiščenje: Hranite v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, stran od oksidantov, vročine in vseh virov vžiga. Posode naj bodo tesno zaprte, četudi niso v uporabi.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard topila/solvent nafta (nafta), srednja alifatska ACGIH MDK: 100 ml/m3 TWA OSHA PEL:100 ml/m3 TWA Diatomejska zemlja, kalcinirana soda, termoalkalno obdelana (vsebuje 70% cristoblite in 5% kremenjak) ACGIH MDK(cristoblite): 0,05 mg/m3 TWA ACGIH MDK(kremenjak): 0,1 mg/m3 TWA OSHA PEL(SiO2+2): 10 mg/m3 –prah v zraku Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite primerno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (v zaprtih prostorih je potrebna mehanska ventilacija). Pri normalni rabi zadošča splošno prezračevanje. Zagotovite primerno zaščitno opremo, če je le-ta potrebna. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal (maska z vložkom ali maska z dodatkom svežega zraka), kadar so mejne vrednosti presežene. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice, npr. iz neoprena, gume, nitrila,…, kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo. V takih primerih nosite tudi zaščitno obleko. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev prh in umivalnikov (za izpiranje oči). Prepojeno obleko nemudoma po uporabi odstranite in jo pred ponovno uporabo operite.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Rumeno rjava tekočina z značilnim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: ~38oC Tališče: n.a. Plamenišče: >44oC Vnetljivost: vnetljiva tekočina Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: ~40% Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 7,95 lbs/gal % hlapnosti: 85%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Stoddard topila/nafta: LD50 podgana:>5 gm/kg LD50 koža zajec:>3gm/kg Znano je, da ogljikovodiki podobne zgradbe, pri vdihavanju povzročajo poškodbe ledvic in tumorje na podganjih samcih.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Opredelitev nevarnosti DOT: Ne-nevarna kemikalija; Ne uvršča se med onesnaževalce morja. IMDG opredelitev za prevoz: OPIS: Nevarno blago v omejenih količinah, 3,3, III, FP 43 C, IMDG p. 0147-0149 TEHNIČNO IME: Vsebuje: kerozen UN ŠT.: UN1993 RAZRED NEVARNOSTI: 3.3 SKUPINA EMBALAŽE: III PRIPOROČLJIVE NALEPKE: nobene PRIPOROČLJIVI LEPAKI: nobeni

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R10 Vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Preston Product Corporation. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.