Datum izdaje: 14 MAR 2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WINDSHIELD RAIN REPELLANT (DEŽNI ODBIJALEC ZA VETROBRANSKA STEKLA) Kataloška številka: AS-210, 215 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odbijanje dežja na vetrobransko steklo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | 80-90 | - 200-578-6 - 64-17-5 - 603-002-00-5 | ##### F | R11 |
| Metanol | 5-10 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### Xn | R20/21/22-68/20/21/22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči duševno zmedenost, nestabilno hojo, omotico, utrujenost, prekomerna čustvena stanja, motnje pri čutenju in zaznavanju in mišično neuskladitev. Povzroči lahko razdraženost ust, grla, želodca, slabost, bruhanje in trebušne bolečine. Velike količine so lahko smrtno nevarne. Vdihavanje: Lahko povzroči razdraženost nosu, grla in zgornjih dihalnih poti. Visoka koncentracija lahko povzroči slabost, bruhanje, glavobol, omotico, utrujenost, šibkost, omamo in tudi nezavest. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in oteklino. Metanol lahko prodre skozi kožo v zadostnih količinah, da ima toksične posledice. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo razdraženost z rdečico, oteklino ali prekomerno solzenje. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Dolge ali ponavljajoče izpostavitve lahko povzročijo poškodbe jeter, ledvic, srca in centralnega živčnega sistema. Uživanje etanola med nosečnostjo lahko povzroči duševno zaostalost in druge okvare pri rojstvu. OPOZORILO: Metanol lahko poslabša že obstoječe bolezni kože, ker jo izsušuje. Zaužitje etanola lahko poslabša že obstoječe bolezni ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Usta temeljito izperite in spijte majhno količino vode. Nezavestni ali zaspani osebi ne dajajte ničesar v usta. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Izzovite bruhanje po navodilih zdravniškega osebja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode. Po prvem izpiranju odstranite kontaktne leče in nadaljujte z izpiranjem še najmanj 15 min. Če se pojavi razdraženost ali oteklina takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ni specifičnega protistrupa. Zdravljene poteka s kontrolo simptomov in kliničnega stanja. Pri večjih količinah zaužite snovi se poškoduje centralni živčni sistem.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 14°C Sredstva za gašenje: Uporabite vodni sprej, alkoholno peno, CO2 ali suha kemična sredstva za pogasitev ognja. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Posebne nevarnosti: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pojavijo se lahko eksplozivne mešanice v zraku, pri temperaturah točke vžiga ali višje. Hlapi so težji od zraka in lahko pridejo do oddaljenih virov vžiga in ponovno zagorijo. Posode izpostavljene ognju lahko eksplodirajo. Stik z kanalizacijskim odtokom lahko povzroči ogenj ali nevarnost eksplozije. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Alkoholni plameni so lahko težje opazni, ker so skoraj brezbarvni. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO, žveplov dioksid in formaldehid.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vira vžiga. Prezračite območje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov ali megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne pijte raztopine. Lahko je škodljivo ali smrtno nevarno. Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju ali drugim virom vžiga. Prepovedano kaditi v skladiščih ali območjih, kjer produkt uporabljamo. Ko niso v uporabi naj bodo posode zaprte. Ne uporabljajte praznih posod ponovno, razen če so primerno očiščene. Prazne posode vsebujejo ostanek produkta, ki je lahko nevaren. Ne režite, zvarite, vrtajte, itd. posode, tudi če je prazna. Ne zažigajte praznih kontejnerjev. Skladiščenje: Hranite v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih vstran od vročine, oksidantov in virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etanol 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 1000 ml/m3 TWA ACGIH MDK Metanol 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 500 ml/m3 STEL ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Pri delu, kjer je meja TLV prekoračena, je treba uporabiti dodatno prezračevanje, da se ohrani izpostavitev pod dovoljeno delovno mejo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Zaščita rok: Za daljši ali ponavljajoči stik s kožo se priporočajo neprepustne gumijaste rokavice. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Drugo: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo. Potrebne so primerne umivalnice in splahnjevalnice za oči na delovnem mestu. Onesnažena obleka se mora odstraniti in oprati pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Jasna, brezbarvna tekočina z blagim, prijetnim vonjem. pH: 6,2 Vrelišče: 78°C Plamenišče: 14°C Tališče: n.a Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 3,3% Zgornja eksplozivna meja: 19% Parni tlak (mmHg): 41 mm HG @ 20°C Specifična teža (H20=1): 6.7 lbs/gal Topnost v vodi: 94% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Hranite proč od oprtega ognja, vročine, iskric in vseh ostalih virov vžiga. Nezdružljive snovi: Močne baze, močne kisline, močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, žveplov dioksid, silikon dioksid in formaldehid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol: LD50 oralno: 5054 mg/kg LD50 koža: 12800 mg/kg LD 50 vdihavanje: 16000 ml/m3/8 hr Etanol: LD50 oralno: 7060 mg/kg LD 50 vdihavanje: 20000 ml/m3/10 hr

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: Metanolska raztopina Razred: razred 3,2 U.N. štev.: 1219 Pakirna skupina: II IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 14 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.