Revidirana izdaja: 18.10.04							              Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE WINDSHIELD WASHER DE-ICER FLUID (TEKOČINA ZA PRANJE IN ODMRZOVANJE VETROBRANSKEGA STEKLA) Kataloška številka: AS-250 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za stekla - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 25-35 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### T | R23/24/25- 39/23/24/25 |
| Etandiol | 1-10 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | ##### Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Snov vsebuje metanol in etandiol. Povzroči lahko neugodje v trebuhu ali bolečino, slabost, bljuvanje, omotico, zaspanost, glavobol, zamegljen vid, razdražljivost, bolečine v hrbtu, povečano izločanje urina, poškodbe ledvic, centralnega živčnega sistema, kar vključuje tudi nepravilno premikanje oči, krče in komo. Metanolovi vplivi na vid vključujejo zamegljen vid, dvojni vid, spremembe pri dojemanju barv, omejitev vidnega polja in popolno slepoto. Razvijejo se lahko srčne in pljučne napake. Pri zaužitju večjih količin etandiola se lahko pojavijo težje poškodbe ledvic, ki so lahko smrtonosne. Znaki ledvične poškodbe se lahko pokažejo po 36-48 urah po zaužitju. Obstaja nekaj objavljenih poročil o oslabitvi mišic, poslabšanju sluha in težavah pri požiranju med poznejšimi stadiji težke zastrupitve. Pri veliki dozi metanola se pojavijo poškodbe jeter, ledvic in srčne mišice. Simptomi in znaki po zaužitju metanola se lahko pokažejo šele čez nekaj ur. 60-2000 ml metanola je smrtonosno za večino odraslih. Zaužitje majhne količine kot je 10 ml lahko povzroči slepoto. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje nosu in grla z glavobolom, še posebej zaradi meglice. Pri visokih koncentracijah hlapov se lahko pojavijo slabost, glavobol, omotica, utrujenost, mravljinci in zbadajoče bolečine v dlaneh in rokah ter motnje vida. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in izsuševanje kože ter vpijanje nevarnih količin metanola. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo neugodje v očesih s trajajočim vnetjem veznice, ki ga spremlja nekoliko prekomerna rdečica veznice. Resne poškodbe roženice niso pričakovane. OPOZORILO: Pri izpostavljenosti metanolu se lahko osebam z že prej obstoječimi boleznimi (kožne bolezni, bolezni ledvic, jeter ali oči) zdravstveno stanje še poslabša. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljše ali ponavljajoče vdihavanje lahko vpliva na centralni živčni sistem, vključno s slabostjo, bruhanjem, glavobolom, zvonenjem v ušesih, omotico, vrtoglavico, zamegljen in dvojni vid. Daljša prekomerna izpostavljenost pri stopnjah 800-1000 ml/m3 lahko povzroči hude poškodbe oči. Daljša ali ponavljajoča izpostavljenost kože lahko pri nekaterih posameznikih povzroči dermatitis. Etandiol povzroča prirojene napake na laboratorijskih testnih živalih.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajte ničesar v usta ali izzovite bruhanja pri nezavestni ali zaspani osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Operite vsa izpostavljena mesta temeljito z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z velikimi količinami vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. OPOMBA ZDRAVNIKU: Znaki zastrupitve z metanolom so kombinacija motenj vida, metabolična acedoza in osmolska razlika. Etanol je protistrup, ob zgodnji uporabi lahko prepreči strupeno presnovo metanola. Zaužiti etandiol povzroči poškodbe ledvic in zastrupitev prebavil. Dokaz zastrupitve z etandiolom je kombinacija zastrupitve prebavil, osmolske vrzeli in oksalnih kristalov v urinu. Etanol deluje kot protistrup in ob zgodnji uporabi lahko prepreči nastajanje nefrotoksične presnove etandiola v jetrih. Cilj je čim hitreje doseči in nato obdržati stopnjo 100 mg/dl etanola v krvi. Priporoča se intravenozno dodajanje etanola. Potrebna je lahko hemodializa. 4-metilpirazol, potencialna zaviralna snov ali alkoholni dehidrogenator, se uporablja pri zdravljenju za zmanjšanje metaboličnih posledic pri zastrupitvi z metanolom in etandiolom. Posledica zaužitja etandiola so lahko tudi pljučne težave. Potrebno je dovajanje kisika. V poznejših stadijih zastrupitve z etandiolom je lahko prizadeto tudi možgansko živčevje. Poročajo o vpletenosti sedmega, osmega in devetega možganskega živca, kar se kaže v obojestranski obrazni paralizi, oslabljenem sluhu in dispagii.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 39°C Sredstva za gašenje: vodna megla, CO2, alkoholna pena, suhe kemikalije, ohladite ognju izpostavljene posode z vodo Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Gorljiva tekočina. Mešanica vode in metanola gori, razen, če je močno razredčena. Plameni so pri dnevni svetlobi nevidni. Hlapi so težji od zraka in se po površinah lahko prenašajo do oddaljenih virov vžiga in ponovno zagorijo. Nevarni produkti izgorevanja: CO, CO2 Posebna varovalna oprema: gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite razlit material z vpojnim materialom in odložite v primerno, označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi in s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in meglic. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi umijte izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Posode hranite na suhem, dobro prezračevanem mestu. Ne uporabljajte praznih posod znova, razen če so primerno očiščene. Ne varite, režite ali vrtajte praznih posod. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Skladiščenje: Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vnetljivo!

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: metanol 200 ml/m3 TWA OSHA PEL 200 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 250 ml/m3 STEL ACGIH MDK Etandiol 100 mg/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Kadar je MDK presežena uporabljajte dihalne aparate. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice iz butilne gume, kadar je možen stik. Zaščita oči: Zaščitna očala Varnostna obleka: Primerna zaščitna obleka, da se minimizira stik s kožo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra rumena tekočina z rahlim alkoholnim vonjem pH: 6.5 Vrelišče: 82°C Plamenišče: 39°C Ledišče: -35°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: spodnja meja: 3,2 (etandiol) zgornja meja: 36% metanol Parni tlak: 36 mm Hg @ 20°C Specifična teža: 7.9 lbs/gal Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 % izhlapevanja: >98% viskoznost: ~1 cst

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močne baze, močne kisline, močni oksidanti, materiali, ki reagirajo s hidroksilnimi sestavinami Pogoji za preprečitev: izogibajte se vročini, iskram, plamenom in drugim virom vžiga Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol LD50 oralno podgana: 9100 mg/kg LD50 koža zajec: 15940 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 145.000 ml/m3 v 1h Etandiol LD50 oralno podgana: 4700 mg/kg LD50 koža zajec: 9530 mg/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol TLM 96: >1000 ml/m3 Etandiol: LC50 zlata ribica: 5000 mg7L/24 ur pri 20°C statični pogoji Prag strupenosti (test motnje multiplikacije celic): bakterijski (Pseudomonas putida): 10000 mg/l protozoa (Entosiphon sulcatum in Uronema parduczi Chatton-Lwoff): >10000 mg/l alge (Microcystis aeruginosa): 2000 mg/l zelene alge (Scenedesmus quandricauda): >10000 mg/l

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI NEVARNA OPREDELITEV ZA TRANSPORT DOT IME ZA TRANSPORT: ni določeno TEHNIČNO IME: nobeno UN ŠTEVILKA: nobena RAZRED NEVARNOSTI/SKUPINA EMBALAŽE: nobena PRIPOROČLJIVE NALEPKE: nobene ONESNAŽEVALEC MORJA: ne vsebuje snovi za onesnaževanje morja IMDG OPREDELITEV ZA PREVOZ FP 38°C OSEBNA ŠTEVILKA: UN 1992 RAZREDNA NEVARNOST: 3,3 (6,1) SKUPINA EMBALAŽE: III

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: T Strupeno Stavki R: R10 Vnetljivo R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga S36/37 Draži oči in dihala. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.