Datum izdaje: 25.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE BUG WASH WINDSHIELD CLEANER (TEKOČINA ZA VETROBRANSKO STEKLO) Kataloška številka: AS-252 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za stekla - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 5-10 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### Xn | R68/20/21/22 |
| 2-butoksietanol | 1-5 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Vsebuje metanol in 2-butoksietanol. Metanol je zelo strupen in lahko povzroči hudo acedozo, slepoto in smrt. Povzroči lahko neugodje ali bolečino v trebuhu, slabost, bruhanje, omotico, utrujenost, glavobol, motnje vida, vpliva na ledvice, jetra in centralni živčni sistem s krči in komo. Vplivi metanola na vid obsegajo zamegljen vid, dvojni vid, spremembe pri dojemanj barv, omejitve vidnega polja in popolno slepoto. Velike količine 2-butoksietanola lahko povzročijo obolenja pljuč, acedozo, preobremenjenost in poškodbe ledvic. Pri močnem predoziranju metanola se pojavijo poškodbe jeter, ledvic in srčne mišice. Med zaužitjem metanola in pojavom znakov in simptomov lahko mine več ur. Zastrupljenost se nanaša na stopnjo acedoze, ki nastane v času med izpostavljenostjo in zdravljenjem. Razpon strupenosti metanola močno variira. Zaužitje malo metanola, kot je 4 ml čistega metanola, lahko povzroči slepoto. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje nosu in grla z glavobolom, še posebej zaradi meglice. Pri visokih koncentracijah hlapov se lahko pojavijo slabost, glavobol, omotica, utrujenost, mravljinci in zbadajoče bolečine v dlaneh in rokah ter motnje vida. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in izsuševanje kože ter vpijanje nevarnih količin metanola in 2-butoksietanola. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo neugodje v očesih s trajajočim vnetjem veznice, ki ga spremlja nekoliko prekomerna rdečica veznice. OPOZORILO: Pri izpostavljenosti metanolu se lahko osebam z že prej obstoječimi boleznimi (kožne bolezni, bolezni ledvic, jeter ali oči) zdravstveno stanje še poslabša. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljše ali ponavljajoče vdihavanje lahko vpliva na centralni živčni sistem, vključno s slabostjo, bruhanjem, glavobolom, omotico ter motnjami vida. Daljša prekomerna izpostavljenost pri stopnjah 800-1000 ml/m3 lahko povzroči hude poškodbe oči. Daljša izpostavljenost 2-butoksietanolu lahko povzroči poškodbe jeter, ledvic in krvi. Daljša ali ponavljajoča izpostavljenost kože lahko pri nekaterih posameznikih povzroči dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajte ničesar v usta ali izzovite bruhanja pri nezavestni ali zaspani osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Operite vsa izpostavljena mesta temeljito z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z velikimi količinami vode najmanj 15 minut. Če se pojavi razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč. OPOMBA ZDRAVNIKU: Znaki zastrupitve z metanolom so kombinacija motenj vida, metabolična acedoza in osmolska razlika. Etanol je protistrup, njegovo hitro dovajanje lahko prepreči nastajanje strupenih metabolizmov metanola. Potrebna je redno kontrolirati stopnjo etanola v krvi in jo obdržati na 100 mg/dl. Potrebna je lahko hemodializa. 4-metilpirazol, potencialna zaviralna snov pri alkoholni dehidrogenezi, se uporablja pri zdravljenju za zmanjšanje metaboličnih posledic pri zastrupitvi z metanolom.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 50°C PMCC Sredstva za gašenje: CO2, alkoholna pena, suhe kemikalije, ohladite ognju izpostavljene posode z vodo Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Gorljiva tekočina. Mešanica vode in metanola gori, razen, če je močno razredčena. Plameni so pri dnevni svetlobi nevidni. Hlapi so težji od zraka in se po površinah lahko prenašajo do oddaljenih virov vžiga in ponovno zagorijo. Nevarni produkti izgorevanja: CO, CO2, silicijevi oksidi Posebna varovalna oprema: gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Tekočina ne sme razlit v vodne tokove, odtoke in nizke površine. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite razlit material z vpojnim materialom in odložite v primerno, označeno posodo za vnetljive odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi in s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in meglic. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi umijte izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Posode hranite na suhem, dobro prezračevanem mestu. Ne uporabljajte praznih posod znova, razen če so primerno očiščene. Ne varite, režite ali vrtajte praznih posod. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Skladiščenje: Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Gorljiva tekočina!

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: metanol 200 ml/m3 TWA OSHA PEL 200 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 250 ml/m3 STEL ACGIH MDK 2-butoksietanol 50 ml/m3 TWA koža OSHA PEL 20 ml/m3 TWA koža ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Kadar je MDK presežena uporabljajte dihalne aparate. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice iz butilne gume, kadar je možen stik. Zaščita oči: Zaščitna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bistra zelena tekočina z rahlim alkoholnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: 87°C-93°C Plamenišče: 50°C Ledišče: -12°C DO -5°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: spodnja meja: 1,1 (2-butoksietanol) zgornja meja: 10,6 (2-butoksietanol) Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 0.97-0,98 Topnost v vodi: >95% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 % izhlapevanja: >95% viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močne baze, močne kisline, močni oksidanti, alkalne kovine, aldehidi, alkilni kloridi Pogoji za preprečitev: izogibajte se vročini, iskram, plamenom in drugim virom vžiga Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, silicijevi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol LD50 oralno podgana: 9100 mg/kg LD50 koža zajec: 15940 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 145.000 ml/m3 v 1h 2-butoksietanol LD50 oralno podgana: 470 mg/kg LD50 koža zajec: 220 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 700 ml/m3 v 7h

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol TLM 96: >1000 ml/m3

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI NEVARNA OPREDELITEV ZA TRANSPORT DOT IME ZA TRANSPORT: ni določeno TEHNIČNO IME: nobeno UN ŠTEVILKA: nobena RAZRED NEVARNOSTI/SKUPINA EMBALAŽE: nobena PRIPOROČLJIVE NALEPKE: nobene ONESNAŽEVALEC MORJA: ne vsebuje snovi za onesnaževanje morja IMDG OPREDELITEV ZA PREVOZ FP 50°C OSEBNA ŠTEVILKA: UN 1993 RAZREDNA NEVARNOST: 3,3 (6,1) SKUPINA EMBALAŽE: III

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.