Revidirana izdaja: 18.10.04

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime INSTA TRAK TRACTION AID (SPREJ ZA LAŽJE IZPELJEVANJE) Kataloška številka: AS-280 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za lažje izpeljevanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 30-60 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### T | R39/23/24/25 |
| Butanon | 3-7 | - 201-159-0 - 78-93-3 - 606-002-00-3 | ##### F, Xi | R11-36-66-67 |
| Propan-2-ol | 1-3 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | ##### F, Xi | R11-36-67 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajno-aerosol. Zaužitje butanona lahko povzroči slabost, bruhanje, poškodbe centralnega živčnega sistema, ledvic in jeter. Metanol je zelo strupen in lahko povzroči hudo acedozo, slepoto in smrt. Lahko povzroči neugodje ali bolečino v trebuhu, slabost, bruhanje, omotico, utrujenost, glavobol, motnje vida, vpliva na ledvice, jetra in centralni živčni sistem s krči in komo. Vplivi metanola na vid zajemajo zamegljen vid, dvojni vid, spremembe pri dojemanj barv, omejitve vidnih polj in popolno slepoto. Pri močnem predoziranju metanola se pojavijo poškodbe jeter, ledvic in srčne mišice. Med zaužitjem metanola in pojavom znakov in simptomov lahko mine več ur. Zastrupljenost se nanaša na stopnjo acedoze, ki nastane v času med izpostavljenostjo in zdravljenjem. Razpon toksičnosti metanola močno variira. Zaužitje malo metanola, kot npr. 4 ml čistega metanola, povzroči slepoto. Ta proizvod je nevaren v primeru aspiracije; vstopi lahko v pljuča med zaužitjem ali bruhanjem in povzroči vnetje ali poškodbe pljuč. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje nosu in grla z glavobolom, še posebej zaradi megle. Pri visokih koncentracijah hlapov se lahko pojavijo slabost, glavobol, omotica, utrujenost, omedlevanje, drgetanje, neusklajenost, mravljinci, odrevenelost in zbadajoče bolečine v dlaneh in rokah, motnje vida, metabolično acedozo, nezavest in smrt. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in izsuševanje kože ter vpijanje nevarnih količin metanola. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo neugodje v očesih, spremljajo ga rdečica, bolečina, solzenje in otekanje. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljše ali ponavljajoče vdihavanje lahko vpliva na centralni živčni sistem, vključno s slabostjo, bruhanjem, glavobolom, omotico ter motnjami v vidu. Daljša prekomerna izpostavljenost pri stopnjah 800-1000 ml/m3 lahko povzroči hude poškodbe oči. Daljša izpostavljenost butanonu lahko povzroči poškodbe jeter, ledvic in krvi. Daljša ali ponavljajoča izpostavljenost kože lahko pri nekaterih posameznikih povzroči dermatitis. OPOZORILO: Zaradi izsuševanja kože, lahko ta proizvod poslabša obstoječe stanje kože. Zaradi potencialnega poškodovanja ledvic in jeter, lahko proizvod poslabša obstoječe bolezni jeter in/ali ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost, bolečina, oteklina in solzenje ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Kombinacija motenj vida, metabolična acedoza in osmolska luknja so znaki zastrupitve z metanolom. Etanol je protistrup in zgodnje dovajanje lahko prepreči nastajanje toksičnih metabolizmov metanola. Redno je treba kontrolirati stopnje etanola v krvi in jih obdržati na 100 mg/dl. Priporočljiva je lahko hemodializa. 4-metilpirazol, potencialna zaviralna snov pri alkoholni dehidrogenezi, se uporablja pri zdravljenju za zmanjšanje metaboličnih posledic pri zastrupitvi z metanolom. Resni potencialni toksični učinek je aspriacijska pljučnica, ki lahko vodi k ne-kardiološki bolezni pljuč. Pacienta je treba opazovati zaradi poškodb pljuč, če sumimo aspiracijo, prav tako treba biti pozoren na zapoznele učinke.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 12°C Sredstva za gašenje: Uporabite vodno meglo, CO2, univerzalno peno ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zelo vnetljiva tekočina. Vsebina pod pritiskom. Aerosolske pločevinke se lahko razpočijo v vročini ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Zaščita proti razpočenju pločevink. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za vnetljive odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite med uporabo ali dokler hlapi popolnoma ne izhlapijo. Ne luknjajte ali zažigajte posod. Skladiščenje: Shranjujte pod temperaturo 49°C in vstran od sončne svetlobe. Shranjujte v hladnih, dobro ventiliranih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metanol 200 ppm TWA OSHA PEL 200 ppm TWA ACGIH MDK koža 250 ppm STEL ACGIH MDK Butanon 200 ppm TWA OSHA PEL 200 ppm TWA ACGIH MDK 300 ppm STEL ACGIH MDK Propan-2-ol 400 ppm TWA OSHA PEL 400 ppm TWA ACGIH MDK 500 ppm STEL ACGIH MDK Ogljikov dioksid 5000 ppm TWA OSHA PEL 5000 ppm TWA ACGIH MDK 30000 ppm STEL ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer je MDK za oljno meglo presežen je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Pri gašenju požara uporabite samostojne dihalne aparate. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice iz butilne gume ali teflona, kjer je možen stik. Zaščita oči: Zaščitna očala. Druga zaščitna oprema/obleka: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rjavo-črna tekočina s smolnatim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 17°C do 148°C Plamenišče: 12C Tališče: n.a. Vnetljivost: lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 6,0 Zgornja eksplozivna meja: 36,5% Parni tlak (mmHg): 90-100 mmHG pri 20°C Specifična teža (H20=1): 0,90-0,94 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): 4,0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): <1 Procent izhlapevanja: 99% Viskoznost: 26 (Zahn Cup #1 pri 25°C)

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibati se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga. Nezdružljive snovi: Močne baze, močne kisline, močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Nobena sestavina v tem proizvodu ni na seznamu rakastih ali potencialno rakastih snovi po oznakah IARC, NPT ali OSHA. Metanol: LD50 oralno podgana: 9100 mg/kg LD50 koža zajec: 15940 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 145000 ml/m3/ 1 uro Butanon: LD50 oralno podgana: 2737 mg/kg LD50 koža zajec: 6480 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 23500 mg/m3/ 8 ur Propan-2-ol: LD50 oralno podgana: 5045 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 16000 ml/m3/ 8 ur LD50 koža zajec: 12800 mg/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol: TLM 96: >1000 ppm Butanon: LC50 Pimephales promelas 32200 mg/L/96 ur TLM Bluegill morski pes 5640-1690 mg/L/96 ur

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 12 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F Lahko vnetljivo T Strupeno Stavki R: R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S36/37 Draži oči in dihala. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.