Datum izdaje: 2.5.2003

Datum tiskanja 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ENGINE DEGREASER (RAZMAŠČEVALEC MOTORJA) Kataloška številka: AS-310 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za čiščenje motorja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 35-45 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-053-00-7 | ##### Xn | 65 |
| Ksilen | 5-15 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R20/21 |
| 1,2,4-Trimetilbenzen | 1-2 | - 202-436-9 - 95-63-6 - 601-043-00-3 | ##### Xn, N | R10-20-36/37/38-51/53 |
| Etilbenzen | 1-3 | - 202-849-4 - 100-41-4 - 601-023-00-4 | ##### F | R11 |
| Dušik | ostalo | - 231-783-9 - 7727-37-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Manjše zaužitje tega proizvoda ne bo povzročilo zastrupitve. Z zaužitjem lahko strupene snovi prodrejo v telo in začasno omrtvijo centralni živčni sistem ali povzročijo poškodbe ledvic in jeter. Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij ima lahko sedativne učinke na centralni živčni sistem. Učinki vključujejo glavobol, omotico, omedlevico, trepetanje, neusklajenost, oslabljeno dihanje in srčni utrip, zasoplost, komo in smrt. Lahko povzroči draženje nosu, ust in grla. Pri visokih koncentracijah hlapov lahko povzroči nepravilnosti srčnega ritma, zaradi senzibilizacije srca na adrenalin. Pri prostovoljcih, ki so bili dalj časa izpostavljeni mešanicam ogljikovodikovih plinov pri koncentracijah od 250 do 1000 delov na milijon, pa ni bilo opaziti nikakršnih nepravilnosti pri delovanju srca in pljuč. Stik s kožo: Izpostavljenost kože hlapom ali tekočini lahko povzroči draženje. Proizvod lahko pri ponavljajočih in daljših izpostavitvah prodre skozi kožo in ima toksične učinke. Stik z očmi: Tekočina, aerosol in hlapi tega proizvoda lahko povzročijo razdraženost s solzenjem, bolečinami, rdečico ali oteklinami, ki jih spremlja ostra bolečina ali občutek drobnega prahu v očeh. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljša in ponavljajoča prekomerna izpostavljenost naftnim destilatom ima škodljive učinke na ledvice, jetra in kostni mozeg ter povzroča stalne poškodbe možganov in centralnega živčnega sistema. OPOZORILO: Posamezniki z že prej obstoječimi boleznimi srca in centralnega živčnega sistema so bolj podvrženi strupenosti pogonskega sredstva tega proizvoda. LABORATORIJSKI PODATKI, POMEMBNI ZA ČLOVEKOVO ZDRAVJE: Pri živalih, ki so bile izpostavljene pogonskemu sredstvu proizvoda, je bila zaznana senzibilizacija srca na adrenalin. Ponavljajoči se, direktni stik s kožo srednjega destilata, podobnega tistemu v tem proizvodu, je v obdobju dveh let povzročil kožnega raka pri testnih živalih. Relevantnost the dognanj za človeka ni znana.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko.Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenjene prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje mora potekati s kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Resni potencialni toksični učinek je aspiracijska pljučnica, ki lahko vodi k ne-kardiološki bolezni pljuč. Pacienta je treba opazovati zaradi znakov poškodb, če sumimo aspiracijo in zaradi pojava kasnejših efektov. Pri prekomernem vdihavanju je treba opazovati srčne funkcije. Zaradi srčne občutljivosti na catecholamine, je treba zdravila kot so epinephrine, uporabljati pazljivo in le v slučajih smrtne nevarnosti.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 27°C TCC (temelji na ksilenu) Sredstva za gašenje: Uporabite vodno meglo, CO2 , univerzalno peno ali suha kemična srestva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: : Vnetljiva tekočina. Vsebina pod pritiskom. Pločevinke z aerosolom se lahko razpočijo v vročini ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Oprema za zaščito pred razpočenjem pločevink. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je dovoljeno, sperite območje z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite med uporabo ali dokler se hlapi niso popolnoma razpršili. Skladiščenje: Shranjujte pod temperaturo 49°C in vstran od direktne sončne svetlobe. Shranjujte v dobro prezračevanih prostorih. Ne luknjajte ali sežigajte posod.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo 500 ml/m3 TWA OSHA PEL 100 ml/m3 TWA ACGIH MDK Ksilen 100 ml/m3 TWA OSHA PEL 100 ml/m3 TWA ACGIH MDK 150 ml/m3 STEL ACGIH MDK 1,2,4–Trimetilbenzen 25 ml/m3 TWA OSHA PEL Etilbenzen 100 ml/m3 TWA OSHA PEL 100 ml/m3 TWA ACGIH MDK 125 ml/m3 STEL ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina z vonjem po raztopilu. pH: 10,45 Vrelišče: 10°C do 23°C Plamenišče: 27°C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: ni določena Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 1,0 Zgornja eksplozivna meja: 6,6 Parni tlak: 120 PSIG pri 21°C Relativna gostota: Specifična teža (H20=1): 0,9 Topnost v vodi: delna Topnost v maščobah (navesti topilo!) Gostota hlapov (zrak=1): 4,0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 Procent izhlapevanja:>90% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibati se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Stoddard-topilo: LD50 oralno podgana: >5 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: >5 gm/m3/ 4 ure Ksilen: LD50 oralno podgana: 4300 mg/kg LD50 koža zajec: >1700 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 5000 ml/m3/ 4 ure 1,2,4-trimetilbenzen: LD50 oralno podgana: 5 gm/kg LC50 vdihavanje podgana: 18 gm/m3/ 4 ure Etilbenzen: LD50 oralno podgana: 3500 mg/kg LD50 koža zajec: 17800 uL/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Ksilen: LC50 mavrična postrv 13,5 mg/L/ 96 ur LC50 Pimephales promelas 13,5 mg/L 96 ur Etil benzen: LC50 Mysidopsis bahia 87,6 mg/L/ 96 ur, statično LC50 Pimephales promelas 42,3 – 48,5 mg/L 96 ur

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -29 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanja in v stiku s kožo. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S25 Preprečiti stik z očmi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.