Datum izdaje: 6.2.2003

Datum tiskanja:  30.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SILICONE SPRAY (SILIKONSKI SPREY) Kataloška številka: AS-320 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA mazivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heksan | 60-70 | - 203-777-6 - 110-54-3 - 601-037-00-0 | ##### Xn | R38-40/20-62 |
| Propan/Izobutan/Butan | 30-40 | - 200-827-9/200-857-2/ 203-448-7 - 74-98-6/75-28-5/ 106-97-8 - 601-003-00-5/601-004-00-0/601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Manjše zaužitje tega proizvoda ne bo povzročilo zastrupitve. Z zaužitjem lahko proizvod prodre v telo in začasno omrtvi centralni živčni sistem. Lahko povzroči razdraženost ust, požiralnika in želodca, ki se kaže kot slabost, bruhanje in driska. Obstaja nevarnost vdora v pljuča med požiranjem ali bruhanjem in lahko povzroči vnetje ali poškodbo pljuč. Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij lahko ima sedativne učinke na centralni živčni sistem. Učinki vključujejo glavobol, omotico, omedlevico, trepetanje, neusklajenost, oslabljeno dihanje in srčni utrip, zasoplost, komo in smrt. Lahko povzroči draženje nosu, ust in grla. Pri visokih koncentracijah hlapov lahko povzroči nepravilnosti srčnega ritma, zaradi senzibilizacije srca na adrenalin. Pri prostovoljcih, ki so bili dalj časa izpostavljeni mešanicam ogljikovodikovih plinov pri koncentracijah od 250 do 1000 delov na milijon, pa ni bilo opaziti nikakršnih nepravilnosti pri delovanju srca in pljuč. Stik s kožo: Izpostavljenost kože tekočini lahko povzroči draženje. Proizvod lahko pri ponavljajočih izpostavitvah prodre skozi kožo in ima toksične učinke. Stik z očmi: Tekočina, aerosol in hlapi tega proizvoda lahko povzročijo razdraženost s solzenjem, bolečinami, rdečico ali oteklinami. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljša in ponavljajoča prekomerna izpostavljenost naftnim destilatom ima škodljive učinke na ledvice, jetra in kostni mozeg ter povzroča stalne poškodbe možganov in centralnega živčnega sistema. OPOZORILO: Posamezniki z že prej obstoječimi boleznimi srca in centralnega živčnega sistema so bolj podvrženi strupenosti pogonskega sredstva tega proizvoda. Heksan lahko poslabša obstoječe težave živčnega sistema.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če nosite kontaktne leče, jih med spiranjem odstranite. Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje se mora vršiti s kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Resni potencialni toksični učinek je aspiracijska pljučnica, ki lahko vodi k ne-kardiološki bolezni pljuč. Pacienta je treba opazovati zaradi znakov poškodb, če sumimo aspiracijo in zaradi pojava kasnejših efektov. Pri prekomernem vdihavanju je treba opazovati srčne funkcije. Zaradi srčne občutljivosti na catecholamine, je treba zdravila kot so epinephrine, uporabljati pazljivo in le v slučajih smrtne nevarnosti.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -97°C TCC Sredstva za gašenje: vodna megla, univerzalno peno, CO2 ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zelo vnetljiv aerosol. Pločevinke z aerosolom se lahko razpočijo v vročini ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju.Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo.Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite med uporabo ali dokler se hlapi niso popolnoma razpršili. Ne luknjajte ali zažigajte posod. Skladiščenje: Shranjujte pod temperaturo 49°C in vstran od direktne sončne svetlobe. Shranjujte v dobro ventiliranih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heksan 500 ml/m3 TWA OSHA PEL 50 ml/m3 TWA ACGIH MDKL Propan/izobutan/butan 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 800 ml/m3 TWA ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice iz nitrilne gume, kjer je možen stik. Zaščita oči: Zaščitna očala. Druga zaščitna oprema: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina s topilnim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: -40°C do 70°C Plamenišče: -97°C Tališče: n.a. Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 1,1 (heksan) Zgornja eksplozivna meja: 9,5% (propan) Parni tlak (mmHg): 40 PSIG pri 21°C Specifična teža (H20=1): 0,6 Topnost v vodi: zanemarljiva Gostota hlapov (zrak=1): 4,0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 Procent izhlapevanja: >90% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibati se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, in silicijev dioksid nastanejo pri gorenju Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Heksan: LD50 oralno podgana: 28710 mg/kg LC50 vdihavanje miš: 120 gm/m3 Propan: ni podatkov na voljo Izobutan: LC50 vdihavanje podgana: 1041 gm/m3/2 uri Butan: LC50 vdihavanje podgana: 648 gm/m3/4 ure

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: 9 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -97°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih trajnik okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posoda hraniti na dobro prezračevanem mestu. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.