# Stran: 1 od 7

DATUM IZAJE/REVIZIJE: 24.januar 1996

VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNO ČISTILO ZA KOLESA  AS-340

- IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

MSDS ID:

IME PROIZVODA:	PRESTONE® PROFESSIONAL CLEAN WHEEL CLEANER

( Profesionalni čistilec koles)

KATALOŠKA ŠTEVILKA: 	AS-340

FORMULA:                  2034-172

PROIZVAJALEC: Prestone Products Corporation              DOBAVITELJ:      Tri-Continental INC, d.o.o.

39 Old Ridgebury Road                                                        Saše Deva 5

Danbury,  CT   06810-5109  ZDA                                        2000 Maribor

URGENTNI TELEFON:  112

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

NEVARNE KOMPONENTE:	  CAS#	               PROCENTNI	                      MEJA IZPOSTAVITVE

DELEŽ

Tetranatrij etilen-		13235-36-4	    1-10				ni določena

Diamine tetraacetična kislina,

tetrahidrat

Nonionični surfactant		25322-58-3	    1-10				ni določena

C21 dibazična tolščna 		68127-33-3	    1-10				ni določena

kislina, kalijeva sol

Propilen glikol			57018-52-7	   1-10				ni določena

t-butil eter

natrijev metasilikat		6834-92-0	   1-10				2 mg/m3 zgornja meja

(priporoča proizvajalec)

Limonen 135			mešanica	   1-10				ni določena

Propan/isobutan		68476-85-7	   1-10			1000 ppm TWA OSHA PEL

Pogonsko sredstvo		68476-86-8				zadušen ACGIH TLV

Nenevarne sestavine >1%

Voda    7732-18-5         5-9%

Stran: 2 od 7

VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Vnetljivi aerosol! Segrevana pločevinka se lahko razpoči. Draži oči in kožo. Vdihavanje lahko povzroči razdraženost sluznice in zgornjih dihalnih organov, glavobol, omotico, slabost in težave pri dihanju. Namerna koncentracija in vdihavanje hlapov je lahko usodno.

POTENCIALNI EFEKTI NA ZDRAVJE:

AKUTNE NEVARNOSTI:

VDIHAVANJE: hlapov ali megle lahko povzroči razdraženost sluznic in zgornjega dihalnega trakta,

glavobol, omotico, slabost, zastrupitev in težave pri dihanju.

STIK S KOŽO:  Lahko povzroči hudo razdraženost z rdečico, oteklinami in možnimi opeklinami.

Ponavljajoči stik lahko povzroči senzibilizacijo in alergične reakcije kože.

VSRKAVANJE V KOŽO: Ta proizvod vsebuje surfactant, ki je povzročil vnetje pljuč pri testnih živalih, kot posledica prisotnosti na koži. Daljši in obsežni stik s kožolahko povzroči vsrkavanje škodljivih količin te kemikalije .

STIK Z OČMI:  Lahko povzroči hudo razdraženost in kemične opekline z bolečino, solzenjem, rdečico in

oteklino.

ZAUŽITJE: Lahko povzroči hudo želodčno-črevesno razdraženost, slabost, bljuvanje, drisko in šok. Povzroči lahko opekline v žrelu, zgornjih zračnih poteh, požiralniku in tudi v želodcu. Zaužitje večjih količin lahko povzroči poškodbe jeter in ledvic.

EFEKTI PRI PONAVLJAJOČIH IZPOSTAVITVAH: Daljša izpostavljenost kože lahko povzroči opekline in dermatitis.

ZDRAVNIŠKA STANJA PRIZADETOSTI PRI IZPOSTAVITVI: Zaradi lastnosti izsuševanja kože, lahko ta proizvod poslabša obstoječe stanje kože, npr. ekcem. Vdihavanje lahko poslabša obstoječe stanje dihalnih organov in oči.

RAKASTO: Nobena sestavina v tem proizvodu ni na seznamu rakastih ali potencialno  rakastih  snovi

po oznakah IARC, NPT ali OSHA.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

VDIHAVANJE: Če se pojavijo simptomi izpostavljenosti, se umaknite na sveži zrak in poiščite zdravniško pomoč.

# Stran: 3 od 7

# VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ (nadaljevanje):

KOŽA: Odstranite okuženo obleko. Operite vsa okužena in izpostavljena mesta temeljito z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne odneha,  poiščite zdravniško pomoč.

OČI:	 Izpostavljene oči takoj izpirajte z velikimi količinami tekoče vode minimalno 15 min. Če se

draženje ne odneha, poiščite takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE: ni običajen način izpostavljenosti aerosolskim produktom. Če pride do zaužitja, izperite usta in spijte mali kozarec vode ali mleka. Takoj pokličite lokalni center za kontrolo zastrupitev ali pojdite na urgentni oddelek. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestnemu ali utrujenemu.

PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje naj poteka pod kontrolo simptomov in kliničnih pogojev.

5. UKREPI OB POŽARU:

TOČKA VŽIGA:  82°C TOC; 60°C Setaflash (proizvod brez pogonskega sredstva)

STOPNJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE AEROSOLA: stopnja 1 (NFPA 30B)

MEJA VNETLJIVOSTI V ZRAKU,  % / VOLUMEN

SPODNJA: 1,8 (pogonsko sredstvo)

ZGORNJA: 9,6 (pogonsko sredstvo)

TEMPERATURA SAMOVŽIGA: Ni določena

STVARI ZA GAŠENJE: Uporabite vodno meglo, CO2  , univerzalno peno ali suho kemikalijo. Ohladite  ognju izpostavljene posode z vodo.

POSEBNE ZAHTEVE PRI GAŠENJU: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno ognju zaščitno obleko, kjer so skladiščene ali uporabljene kemikalije. Zaščita proti razpočenju pločevink.

NEOBIČAJNA NEVARNOST POŽARA: Vnetljiv aerosol. Pločevinke aerosola se lahko v vročini ognja

razpočijo.

NEVARNI PRODUKTI IZGOREVANJA: Pri gorenju lahko nastajajo  ogljikov monoksid, ogljikov

dioksid, amonijaki in nitrogenski oksidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Uničite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo (glej poglavje

8). Zberite razlit  material z vpojnim materialom in odložite v primerno, označeno posodo za

vnetljive odpadke.

# Stran: 4 od 7

# VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Preprečite stik z očmi in kožo.

Preprečite vdihavanje hlapov in megle.

Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju.

Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo.

Vnetljivi aerosol!

Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga.

Ne kadite med uporabo in dokler hlapi popolnoma ne izginejo.

Shranjujte pod temperaturo 49°C in vstran od direktne sončne svetlobe.

Shranjujte v hladnih, dobro ventiliranih prostorih.

Ne luknjajte ali zažigajte posod.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI  DELU:

PREZRAČEVANJE:	Splošno prezračevanje zadošča za normalno  uporabo.

ZAŠČITA DIHAL: 	Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer je MDK (TLV) za

oljno meglo presežen je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega

zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Izberite in uporabite po predpisih

29 CFR 1910.134 in dobro industrijsko higiensko prakso. Pri gašenju požara uporabite samostojne

dihalne aparate.

ROKAVICE:	Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice iz nitrilne gume, kjer je

možen stik.

ZAŠČITA OČI: Zaščitna očala.

DRUGA ZAŠČITNA OPREMA / OBLEKA:   Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

IZGLED IN VONJ: jasna, rumeno rjava tekočina s terpentinskim vonjem, embalirana kot aerosolski

proizvod.

pH: 12,6			  	SPECIFIČNA TEŽA: 8,7 lbs/gal

VRELIŠČE:	37°C 	              	  PRITISK HLAPOV:ni določen

TOČKA ZMRZOVANJA: 0°C  	  GOSTOTA HLAPOV: >1

RAZTOPNOST V VODI: topljivo	  HITROST IZHLAPEVANJA: <1(butil acetat=1)

PROCENT IZHLAPEVANJA: >95%      VISKOZNOST:  približno 1 Cst 100°C

# Stran: 5 od 7

# VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

STABILNOST:                          Stabilno

NEVARNA POLIMERIZACIJA: Se ne bo pojavila.

POGOJI ZA PREPREČITEV: Izogibati se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga.

NEKOMPATIBILNOST (Materiali za preprečitev): Močne baze,  močni oksidanti

NEVARNI PRODUKTI  RAZKRAJANJA: Pri gorenju bodo nastali CO, CO2    , amonijaki in nitrogenski oksidi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Tetranatrij etilenediamine tetraacetična kislina, tetrahidrat:

LD50 oralno podgana: 630-1260 mg/kg

LD50 koža zajec: >5000 mg/kg

Nonionični surfactant: ni podatkov toksičnosti na voljo.

C21 dibazična tolščna kislina, kalijeva sol:

LD50 oralno podgana: >6000 mg/kg

Propilen glikol t-butil eter: ni podatkov toksičnosti na voljo

Natrijev metasilikat: LD50 oralno podgana: 800 mg/kg

Limonen 135: LD50 oralno podgana: 3249-3732 mg/kg

Izobutan: LC50 vdihavanje podgana: 1041 gm/m3/ 2 uri

Propan: ni podatkov toksičnosti na voljo

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Za ta proizvod trenutno ni na voljo ekotoksikoloških podatkov.

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje proizvoda kot nevarnega odpadka (vnetljivo in korozijsko) se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za nevarne odpadke. Ne sežigajte posod.

# Stran: 6 od 7

# VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

14. TRANSPORTNI PODATKI:

NEVARNA OPREDELITEV ZA TRANSPORT DOT

IME ZA TRANSPORT:				ORM-D

TEHNIČNO IME:					nobeno

UN ŠTEVILKA:					UN1950

RAZRED NEVARNOSTI/SKUPINA EMBALAŽE:	noben

PRIPOROČLJIVE NALEPKE:				nobene

ONESNAŽEVALEC MORJA:                            Ta produkt ne vsebuje snovi za onesnaževanje morja.

IMDG OPREDELITEV ZA PREVOZ:

OPIS: AEROSOLSKI PROIZVOD, 9, UN1950, FP 82 °C

OSEBNA ŠTEVILKA: UN1950

RAZRED NEVARNOSTI: 9

SKUPINA EMBALAŽE: nobena

PRIPOROČLJIVE NALEPKE: nobene

PRIPOROČLJIVI LEPAKI:  razred 9

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:

EPA SARA 311/312 KLASIFIKACIJA NEVARNOSTI: akutne in kronične zdravstvene nevarnosti, nevarnost požara, nenaden izpust pritiska.

EPA SARA 313 :Ta produkt vsebuje naslednje kemikalije, ki so zahtevane za letno prijavo po SARA oznaka III Poglavje 313 ( 40 CFR 372 ) : nobene

ZAŠČITA STRATOSFERIČNEGA OZONA: Ta produkt ne vsebuje in ni znano, da bi bil izdelan za ozon škodljivimi in razkrajajočimi snovmi, kot je definirano v 40 CFR del 82, dodatek A, do pododdelka A.

CERCLA POGLAVJE 103: Ta produkt ne spada za CERCLA prijave; kakorkoli nekatere države imajo bolj stroge zahteve za prijave. Prijave o izlitjih pa so zahtevane po državnih in lokalnih predpisih za kemikalije.

EPA TSCA SEZNAM: Vse komponente tega materiala so prijavljene na seznamu Toxic Substances Control Act (TSCA) za kemikalije.

EVROPSKI SEZNAM ZA OBSTOJ KOMERCIALNIH KEMIČNIH SESTAVIN: Vse sestavine so prijavljene na EINECS seznamu.

NFPA razvrstitev (NFPA 704) : Nevarnost za zdravje:  2       Nevarnost požara:  4       Nevarnost zaradi reaktivnosti:  0

# Stran: 7 od 7

# VARNOSTNI  LIST

PRESTONE PROFESIONALNI ČISTILEC KOLES AS-340

16. DRUGE INFORMACIJE:

Ime osebe, ki je odgovorna za podatke:  Anton Ritlop

Telefon/fax: 02-32-00-100

Ta varnostni list je namenjen profesionalni uporabi in delavcem z velikimi količinami tega produkta.

Proizvodi za potrošnika so označeni z nalepkami po državnih zakonih o ravnanju s kemikalijami.

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Product Corporation. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, mi ne dajemo garancije za  podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo,  preiskave in za preveritve.