Datum izdaje: 25.10.03

Datum tiskanja:	28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE Trigger Interior Cleaner (Notranje čistilo) Kataloška številka: AS-346 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen čiščenju. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Propan-2-ol | 1 – 5 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | F, Xi | R11-36-67 |
| 2-butoksietanol | 1 – 5 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |
| Dikalijev tetraborat | 1 – 10 | - 215-575-5 - 1332-77-0 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči gastrotestinalno draženje, slabost, bruhanje, trebušne bolečine in drisko. Velike količine zaužitega proizvoda lahko povzročijo poškodbe centralnega živčnega sistema, bolezni pljuč, metabolično acidozo, poškodbe ledvic in jeter ter komo. Stik s kožo: Lahko učinkuje dražilno z sušenjem kože in možnostjo nastanka dermatitisa. Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči absorbcijo škodljivih količin 2-butoksietanola v organizem, kar lahko botruje nastanku simptomov, podobnih tistim pri zaužitju. Stik z očmi: Hlapi ali meglica lahko učinkujejo dražilno z nastankom rdečice, otekanjem in pretiranim solzenjem. Vdihavanje: Vdihavanje hlapov ali meglice lahko učinkuje dražilno na sluznico in zgornji respiratorni trakt. Lahko povzroči glavobol, omotičnost in zaspanost. Karcinogenost: Nobena sestavina ne spada med karcinogene po oznakah IARC, NPT ali OSHA. Drugo: Dolgotrajna in prekomerna izpostavljenost 2-butoksietanolu lahko povzroči poškodbe jeter, ledvic in krvi ter lahko poslabša že obstoječi dermatitis.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ni običajen način izpostavljenosti aerosolnim proizvodom. V primeru zaužitja izplaknite usta z majhno količino vode. Poiščite zdravniško pomoč, pokličite center za zastrupitve ali urgenco. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni ali omotični osebi. - Stiku s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Temeljito operite vsa onesnažena in izpostavljena mesta z milom in vodo. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: V primeru, da se pojavijo simptomi prekomerne izpostavitve, se umaknite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Oči nemudoma izpirajte z velikimi količinami tekoče vode (najmanj 15 min). Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč - PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje se mora vršiti pod kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Podrobno opazujte kisline-baze, stanje tekočine in elektrolitov. Vloga terapije z etanolom pri preprečevanju zastrupitve z etilen glikol butil etrom ni natančneje določena. Obvestiti je potrebno center za zastrupitve.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ga ni do 96oC (Uporabljena metoda: Setaflash) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodo lahko uporabite za hlajenje izpostavljenih embalaž. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo za gasenje požarov na mestih, kjer se hranijo kemikalije. Navedba posebnih nevarnosti: Niso znane. Nevarni produkti izgorevanja: CO, CO2, oksidi žvepla in dušika.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo - nosite primerno zaščitno opremo (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom in ga prenesite v predpisane, označene posode. Ostanke odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in dolgotrajen in ponavljajoč se stik s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte zadostno prezračevanje. Prepojeno obleko takoj odstranite in jo pred ponovno uporabo operite. Po uporabi temeljito operite izpostavljeno kožo z milom in vodo. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Brez posebnosti.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-ol: 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK - ml/m3 STEL ACGIH MDK 2-butoksietanol: 50 ml/m3 TWA koža OSHA PEL 20 ml/m3 TWA koža ACGIH MDK Dikalijev tetraborat ni znano OSHA PEL 5 mg/m3 TWA ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite kvalitetno prezračevanje (splošno ali lokalno), da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene (maska z vložkom in filtrom za prah/meglo ali maska z dodatkom svežega zraka). Izbira opreme je odvisna od koncentracije in onesnaženosti zraka. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice odporne na kemikalije (npr. iz butilne gume), kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo. V takih primerih nosite tudi zaščitno obleko. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Bistra rumenkasta tekočina z vonjem po citroni. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 9,1 Vrelišče: 98oC Ledišče: -1 oC Plamenišče: ga ni do 96oC Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Gostota hlapov: >1 Topnost v vodi: 100% Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1,01 % Izhlapljivost po teži: več kot 95 Viskoznost: ~1 Cst @ 100oC

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidacijski in redukcijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 2-butoksietanol: LD50 oralno podgana: 470 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 700 ml/m3/7 ur LD50 koža zajec: 220 mg/kg Propan-2-ol: LD50 oralno podgana: 5045 mg/kg LD50 koža zajec: 12800 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 16000 ml/m3/8 ur Dikalijev tetraborat: LD50 oralno podgana: 3500 mg/m3 LD50 koža zajec: >2000 mg/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Preston Product Corporation. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.