Datum izdaje: 03.07.03

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE Automotive Strength Stain Remover (Čistilo za trdovratne madeže) Kataloška številka: AS-348N - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen čiščenju madežev. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Propan-2-ol | 1 – 10 | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | F, Xi | R11-36-67 |
| 2-butoksietanol | 1 – 10 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |
| Izobutan | 1 – 10 | - 200-857-2 - 75-28-5 - 601-004-00-0 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči gastrotestinalno draženje, slabost, bruhanje, trebušne bolečine in drisko. Velike količine zaužitega proizvoda lahko povzročijo poškodbe centralnega živčnega sistema, bolezni pljuč, metabolično acidozo, poškodbe ledvic in jeter ter komo. Stik s kožo: Lahko učinkuje dražilno z sušenjem kože in možnostjo nastanka dermatitisa. Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči absorbcijo škodljivih količin 2-butoksietanola v organizem, kar lahko botruje nastanku simptomov, podobnih tistim pri zaužitju. Stik z očmi: Hlapi ali meglica lahko učinkujejo dražilno z nastankom rdečice, otekanjem in pretiranim solzenjem. Vdihavanje: Lahko učinkuje dražilno na sluznico in zgornji respiratorni trakt. Lahko povzroči glavobol, omotičnost in zaspanost. Karcinogenost: Nobena sestavina ne spada med karcinogene po oznakah IARC, NPT ali OSHA. Drugo: Dolgotrajna in prekomerna izpostavljenost 2-butoksietanolu lahko povzroči poškodbe jeter, ledvic in krvi ter lahko poslabša že obstoječi dermatitis.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Ni običajen način izpostavljenosti aerosolnim proizvodom. V primeru zaužitja izplaknite usta z majhno količino vode. Poiščite zdravniško pomoč, pokličite center za zastrupitve ali urgenco. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni ali omotični osebi. - Stiku s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Temeljito operite vsa onesnažena in izpostavljena mesta z milom in vodo. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: V primeru, da se pojavijo simptomi prekomerne izpostavitve, se umaknite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Oči nemudoma izpirajte z velikimi količinami tekoče vode (najmanj 15 min). Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč - PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Ne obstaja specifični protistrup. Zdravljenje se mora vršiti pod kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Podrobno opazujte kisline-baze, stanje tekočine in elektrolitov. Vloga terapije z etanolom pri preprečevanju zastrupitve z etilen glikol butil etrom ni natančneje določena. Obvestiti je potrebno center za zastrupitve.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 87oC (Uporabljena metoda: T.O.C.) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodo lahko uporabite za hlajenje izpostavljenih embalaž. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo. Oprema za zaščito pred razpočenjem pločevink. Navedba posebnih nevarnosti:Vsebina je pd tlakom. Aerosolna embalaža lahko zaradi vročine pri požaru eksplodira.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo - nosite primerno zaščitno opremo (točka 8). Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vžiga in vročine. Zagotovite zadostno ventilacijo. Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom in ostanke odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in dolgotrajen in ponavljajoč se stik s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte zadostno prezračevanje. Prepojeno obleko takoj odstranite in jo pred ponovno uporabo operite. Proizvoda ne segrevajte ali ga uporabljajte brez respiratorne zaščite v zaprtih prostorih, ki nimajo ustreznega prezračevanja. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov. Praznih embalaž ne zažigajte. Hranite izven dosega otrok in živali. Med uporabo ne kaditi. Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže. Skladiščenje: Hranite v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, proč od sončne svetlobe, pri temperaturah manjših od 50o C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-ol: 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK - ml/m3 STEL ACGIH MDK 2-butoksietanol: 50 ml/m3 TWA koža OSHA PEL 20 ml/m3 TWA koža ACGIH MDK Izobutan: 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 2500 ml/m3 TWA ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite kvalitetno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (v zaprtih prostorih je potrebna mehanska ventilacija). Zagotovite primerno zaščitno opremo, če je le-ta potrebna. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene. Izbira opreme je odvisna od koncentracije in onesnaženosti zraka. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice, npr. iz neoprena, gume, nitrila,…, kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo. V takih primerih nosite tudi zaščitno obleko. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Prozorno-rumenkasta tekočina z blagim vonjem po raztopilu. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 10 Vrelišče: 92oC Tališče: -6 oC Plamenišče: ga ni do 87oC Vnetljivost: ni Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Gostota hlapov: >1 Topnost v vodi: 100% Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1,02 % Izhlapljivost po teži: manj kot 1 Viskoznost: 1 Cst @ 100oC Meja vnetljivosti v zraku: zg. meja : 8,4%: sp.meja: 1,8%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Vročina, iskre, ogenj in vsi ostali viri vžiga. Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 2-butoksietanol: LD50 oralno podgana: 470 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 700 ml/m3/7 ur LD50 koža zajec: 220 mg/kg Propan-2-ol: LD50 oralno podgana: 5045 mg/kg LD50 koža zajec: 12800 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 16000 ml/m3/8 ur Isobutan: LC50 vdihavanje podgana: 1041 gm/m3/2 uri

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Opis: Aerosoli, 2, UN1950, (FP –29C), omejena količina Osebna številka: UN1950 Razred nevarnosti:2 Skupina embalaže, Priporočljive nalepke in lepaki: nobeni Ni onesnaževalec morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Preston Product Corporation. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.