Datum izdaje: 25.10.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GLASS CLEANER (ČISTILO ZA STEKLO) Kataloška številka: AS-350 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoksietanol | 1-5 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | ##### Xn | R20/21/22-36/38 |
| Butan | 1-5 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Propan | 1-5 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti (aerosol). Lahko povzroči razdraženost želodca in črevesja, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu in diarejo. Velike zaužite količine lahko povzročijo poškodbe v centralnem živčnem sistemu, ne-kardiološke bolezni pljuč, metabolično acedozo, poškodbe ledvic in jeter in komo. Vdihavanje: Vdihavanje hlapov ali megle lahko povzroči draženje sluznice in zgornjega dihalnega trakta, glavobol, omotico, utrujenost, oslabljeno dihanje in ritem srca, nepravilnosti pri delovanju srca, nezavest in smrt. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči razdraženost in izsuševanje kože. Pri dolgotrajnejšem stiku s kožo selahko 2-butoksietanola vpije v kožo v škodljivih količinah, s simptomi podobnimi tistim, naštetim pri zaužitju. Stik z očmi: Lahko povzroči razdraženost z rdečico, oteklino in prekomerno solzenje. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljša izpostavljenost 2-butoksietanolu lahko povzroči poškodbe jeter, ledvic in krvi. Daljša ali ponavljajoča izpostavljenost kože lahko povzroči dermatitis. OPOZORILO: Zaradi izsuševanja kože, lahko ta proizvod poslabša že prej obstoječe kožne bolezni. Posamezniki s predhodnimi boleznimi srca ali centralnega živčnega sistema so lahko bolj dovzetni za toksičnost prekomerne izpostavljenosti proizvodovemu pogonskemu sredstvu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti aerosolskim proizvodom. Če pride do zaužitja, izperite usta z majhno količino vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Če se pojavijo simptomi izpostavljenosti, se umaknite na sveži zrak in poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Operite vsa izpostavljena mesta temeljito z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne odneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Izpostavljene oči takoj izpirajte z velikimi količinami tekoče vode minimalno 15 min. Če se razvijejo razdraženost, bolečina, oteklina in solzenje, poiščite takojšnjo zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Specifični protistrup ne obstaja. Zdravljenje mora potekati s kontrolo simptomov in kliničnih pogojev. Pozorno opazujte stanje kislina-baza, tekočin in elektrolitov. Vloga terapije z etanolom pri preprečevanju etilen glikol butil eter toksičnosti je negotova. Posvetujte se s centrom za zastrupitev. Po prekomerni izpostavljenosti zaradi vdihavanja, je treba opazovati kardiološke funkcije. Zaradi možne senzibilizacije srca na catecholamine, je treba uporabljati zdravila, kot je epinephrin, s previdnostjo in le v primeru življenjske nevarnosti.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -9°C T.C.C. Sredstva za gašenje: Uporabite CO2 , alkoholno peno ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Vnetljivi aerosol. Pločevinke z aerosolom se lahko razpočijo v vročini ognja. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite med uporabo ali dokler proizvod ni suh in so hlapi izginili. Ne luknjajte ali zažigajte posod. Skladiščenje: Shranjujte pod temperaturo 49°C in proč od direktne sončne svetlobe. Shranjujte v dobro prezračevanih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2-butoksietanol 50 ml/m3 TWA koža OSHA PEL 20 ml/m3 TWA koža ACGIH MDK butan 1000 ml/m3 TWA OSHA PEL 1000 ml/m3 TWA ACGIH MDK Propan 1000 ml/m3 TWA koža OSHA PEL 2500 ml/m3 TWA koža OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: jasna vodno bela tekočina, z vonjem po citroni pH: 7,0 Vrelišče: manj kot -17°C Plamenišče: -9°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1,1 zgornja eksplozivna meja: 10,6 Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,96 Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): več kot 1 Stopnja hlapnosti: večja kot za eter Procent izhlapevanja: 99% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibajte se temperaturi nad 49°C. Nezdružljive snovi: niso znane Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI RAKOTVORNOST: Nobena sestavina v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih ali potencialno rakotvornih snovi po oznakah IARC, NPT ali OSHA. 2-butoksietanol: LD50 oralno podgana: 470 mg/kg LD50 koža zajec: 220 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 700 ml/m3 na 7ur butan: LC50 vdihovanje podgana: 648 gm/m3 na 4 ure

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: 2102 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -9 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.