Datum izdaje: 19.6.03

Datum tiskanja: 30.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime Prestone BUG & TAR REMOVER (Odstranjevalec mrčesa in smole) Kataloška številka: AS-355 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno odstranjevanju mrčesa in katrana. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Stoddard topilo | 20 – 30 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | Xn | R65 |
| Etil benzen | <2 | - ni podatkov - 100-20-7 - ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ksilen | 1 – 5 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | Xn | R10-20/21-38 |
| Propan Izobutan Butan | 10 – 20 | - 200-827-9, 200-857-2,203-448-7 - 74-98-6,75-28-5, 106-97-8 - 601-003-00-5, 601-004-00-0, 601-004-00-0 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavitve aerosolnemu proizvodu. Zaužite velike količine proizvoda lahko povzročijo motnje v delovanju centralnega živčnega sistema, visok krvni sladkor, acidozo, poškodbe jeter in ledvic. Lahko povzroči draženje ustne votline, požiralnika in želodca, kar ima za posledice lahko slabost, bruhanje in drisko. Med bruhanjem ali zaužitjem lahko pride do aspiracije v pljuča, kar povzroči poškodbe pljuč. Stik s kožo: Dolgotrajen stik lahko vpliva dražilno, kar je vidno kot rdečenje in otekanje. Če se absorbira v kožo, lahko ima toksične učinke. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi so lahko dražilni in povzročijo bolečino, solzenje in otekanje, ki ga spremlja bodeči občutek. Vdihavanje: Vdihavanje velikih koncentracij lahko ima posledice na centralnem živčnem sistemu, ki obsegajo med drugim glavobol, omedlevico, tresenje, nekoordinacijo, halucinacije, znižano telesno temperaturo, slabost v mišicah, metabolično acidozo, zmanjšano dihanje in srčni pulz, motnje v srčnem ritmu, izguba sape, koma, smrt. Kronične nevarnosti: Poročila so povezala dolgotrajno in ponavljajočo se izpostavljenost Stoddard topilu s škodljivimi učinki na jetra, ledvice in kostni mozeg z trajnimi poškodbami možgan in živčnega sistema. Zdravstvena stanja, poslabšana z izpostavitvijo: Zaradi njegovih izsušilnih in dražilnih lastnosti lahko ta proizvod poslabša že obstoječo kožno bolezen oz. poškodbo. Osebe z prej obstoječimi boleznimi srca ali centralnega živčnega sistema, so lahko pri pretirani izpostavljenosti proizvodu pretirano občutljive.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: V kolikor pride do zaužitja, ne izzivati bruhanja. Usta sperite z vodo. Nikoli ne dajajte ničesar v usta osebi, ki je nezavestna ali omotična. Takoj poiščite pomoč zdravnika ali žrtev odpeljite do najbližje zdravstvene ustanove. - Stiku s kožo: Temeljito umijte z vodo in milom. Odstranite onesnaženo obleko in jo pred ponovno uporabo operite. Če draženje ali rdečica ne prenehata, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. V kolikor dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Žrtvi zagotovite toploto in poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode (enakomeren curek) najmanj 15 minut in pri tem dvigajte veke. Če draženje, bolečina, oteklina ali solzenje ne prenehajo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -86oC (T.C.C.) – koncentrat Meje vnetljivost: zgornja eksplozivna meja: 7,0% spodnja eksplozivna meja: 1,0% Primerna sredstva za gašenje: Vodna megla, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit pri gašenju. Lahko pa ga uporabite za hlajenje izpostavljenih embalaž, da preprečite nastanek notranjega pritiska in eksplozijo posode. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite popolno zaščitno obleko za gašenje požarov, kjer so prisotne kemikalije. Zaščita pred puščanjem in razpočenjem posod. Navedba posebnih nevarnosti: Zelo vnetljiv aerosol. Zaprta posoda lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka pri visokih temperaturah požara. Pri gorenju se lahko proizvajata CO2 in voda.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Izognite se vdihavanju hlapov. Prezračite prostor, odstranite vse vire vžiga in očistite področje z vpojnim materialom. Prestavite v zaprte posode za odpad nevarnih kemikalij.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Izognite se vdihavanju hlapov. Izpostavljeno kožo operite z milom in vodo. Ne kaditi. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne vtikajte igel, bucik ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Uporabljajte ob primernem prezračevanju, proč od bližine vročine, isker ali odprtega ognja. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Posoda je pod tlakom. Ne hranite je pri temperaturah nad 49oC. Hranite jo proč od vročine, isker ali odprtega ognja ter oksidacijskih agentov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: Stoddard topilo 500 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Etil benzen 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Ksilen 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Pogonsko sredstvo 1000 ml/m3 OSHA PEL 800 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (lokalni izpuh), da obdržite vrednosti MDK v zraku pod določeno mejo. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Odobren respirator uporabite kadar so vrednosti MDK presežene (respirator z varovalom proti organskim hlapom in filtri za prah/meglo). Zaščita rok/kože: Rokavice iz materiala, odpornega na kemikalije, in zaščitna obleka, da zmanjšate stik kože s proizvodom. Zaščita oči: Zaščitna očala s ščitom proti pršenju. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Uporabljajte splošno higijensko prakso.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Motna tekočina z vonjem po citroni. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: 10,9 Vrelišče: 79ºC - 204ºC Tališče: n.a. Plamenišče: -86oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: zgornja eksplozivna meja: 7,0% spodnja eksplozivna meja: 1,0% Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 46 psig Gostota hlapov: 4.0 Topnost v vodi: delno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,8 % Izhlapljivost po teži: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Vročina, iskre, ogenj in vsi ostali viri vžiga. Oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO2 in voda. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Stoddard topilo LD50 (oralno) podgana: >5 gm/kg;LC50(vdihavanje)podgana:>5500 mg/m3/4 ure Ksilen LD50(oralno) podgana; 4300 mg/kg LD50(koža) zajec; LC50(vdihavanje) podgana:5000 ml/m3/4ure Izobutan LC50(vdihavanje) podgana 1041 gm/m3/2 uri n-Butan LC50(vdihavanje) podgana 648 gm/m3/4 ure

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Ksilen: Mavrična postrv LC50 13.5 mg/L/96 ur Pezdirk LC50 13.5 mg/L/96 ur

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Opis: Aerosoli, 2, UN1950, (FP –29C), omejena količina Osebna številka: UN1950 Razred nevarnosti:2 Skupina embalaže, Priporočljive nalepke in lepaki: nobeni IMDG stran:2102 Ni onesnaževalec morja.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.