Datum izdaje: 5.9.2003

Datum tiskanja:  31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime SUPER HEAVY DUTY BRAKE FLUID (ZAVORNA TEKOČINA DOT 3) Kataloška številka: AS-600, AS-601 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Zavorna tekočina - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-oksidietanol | <20 | - 203-872-2 - 111-46-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| 2,2'-(etilendioksi)dietanol | <10 | - 203-953-2 - 112-27-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči bolečine v trebuhu, bolečine v hrbtu, slabost, bljuvanje, drisko, glavobol, omotico, zaspanost, motnje v vidu, povečano izločanje urina, neugodje, nezavest, poškodbe jeter ali ledvic. Vdihavanje: Ni pričakovati težav pri krajši izpostavljenosti pri sobni temperaturi. Pri povečanih temperaturah lahko proizvod povzroči razdraženost dihal, glavobol, omotico, zaspanost, slabost, izgubo ravnotežja in motnje vida. Visoke koncentracije hlapov pri sobni temperaturi lahko povzročijo poškodbo pljuč ali nepravilnosti pri delovanju jeter. Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči blago draženje z rdečico in neugodjem. Daljši stik lahko povzroči izsuševanje kože. Stik z očmi: Lahko povzroči razdraženost s solzenjem, zamegljenim vidom in možno poškodbo roženice. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljši in ponavljajoči stik s tem proizvodom lahko vodi k razdraženosti in dermatitisu. Daljše in ponavljajoče izpostavljanje lahko škodi centralnemu živčnemu sistemu, pljučih, jetrih ali ledvicah. Pojavijo se lahko tudi škodljivi učinki pri reprodukciji. OPOZORILO: Poslabšajo se lahko že prej obstoječe bolezni kože, pljuč, jeter in ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne poizkušajte dajati ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: V primeru, da se pojavijo simptomi prekomerne izpostavitve, se umaknite na sveži zrak in poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje ali rdečica in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Smrtna oralna doza 2,2'-oksidietanola je pri odrasli osebi 1,0-1,2 ml/kg. 2,2'-oksidietanol lahko povzroči metabolično acidozo in poškodbo ledvičnih dovodov. Pojavi se lahko poškodba jeter, ampak ne tako huda kot poškodba ledvic. Znaki in simptomi zastrupitve z 2,2'-oksidietanol so metabolična acidoza, poškodbe centralnega živčnega sistema in poškodbe ledvic. Analiza urina lahko pokaže albuminurijo, hematurijo ali oksalurijo. Bistvenega pomena je opraviti takojšnjo analizo urina in klinično kemijo. Posebni poudarek mora biti na uravnovešanju kislin in baz ter na testiranju funkcij jeter in ledvic. Za hude in/ali primere poslabšanja je lahko zahtevana hemodializa. Dializa pride v poštev pri pacientih, ki imajo hujšo obliko metabolične acidoze ali za uravnavanje ledvičnih funkcij. Ne obstaja noben dokaz, da bo zdravljenje z etanolom učinkovito. Posvetujte se s centrom za nadzor zastrupitev.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: več kot 121°C (PMCC) Sredstva za gašenje: Uporabite vodni sprej ali meglo, CO2 ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Posebne nevarnosti: Direktni curek vode ali pene lahko povzroči penjenje. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastanejo CO2 in CO in dušikovi oksidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite razlit material z vpojnim materialom in odložite v primerno, označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Preprečite stik z očmi. Preprečite daljši stik s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini in odprtemu ognju. Ne dodajajte nitritov. Lahko nastane nitrosamin, ki povzroča raka. Pri nenadnem izpustu vročih organskih kemičnih hlapov ali megle pri procesnem delu z opremo pri povečani temperaturi in pritisku, ali nenaden vstop zraka v vakuumsko opremo, se lahko vname brez očitnih virov vžiga. Ko ni v uporabi, naj bodo posode zaprte. Ne režite, zvarite, vrtajte, itd. posode tudi če je prazna. Ne uporabljajte ponovno praznih posod, razen če so primerno očiščene. Prazne posode vsebujejo ostanek proizvoda, ki je lahko nevaren. Skladiščenje: Shranjujte v mrzlih, suhih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2,2-oksidietanol 10 mg/m3 TWA AIHA WEEL 2,2'-(etilendioksi)dietanol 100 mg/m3 TWA proizvajalec Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Za delo, kjer se proizvod segreva in so izpostavitve lahko prekomerne, je potrebna mehanska ventilacija za minimaliziranje izpostavitve. Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer so izpostavitve prekomerne, je potrebno uporabiti dovoljeno masko z vložkom ali masko z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Zaščita rok: Priporočljive so kemično odporne rokavice, kot npr. rokavice obdane s PVC, za preprečitev daljšega/ponavljajočega stika s kožo. Zaščita oči: Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči. Druga zaščitna oprema: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo. Na delovnem območju morajo biti na voljo umivalniki. Okužena oblačila morajo biti odstranjena in oprana pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: svetla rumeno-rjava ali rumena tekočina, blagega vonja. pH: n.a. Vrelišče: 232°C Plamenišče: več kot 121°C Ledišče: -51°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): manj kot 0,01 mmHg pri 20°C Specifična teža (H20=1): 1,02 – 1,05 Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Pri stiku z nitriti lahko nastane nitrosamin, znan živalski karcinogen. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, kisline, močni alkalije in peroksidi. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, dušikovi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 2,2-oksidietanol: oralno podgana LD50: 12565 mg/kg koža zajec LD50: 11890 mg/kg 2,2'-(etilendioksi)dietanol: oralno podgana LD50: 17 gm/kg koža zajec LD50: >20 mL/kg

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.