Datum izdaje: 6.4. 2006

Datum tiskanja: 31.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO® CARB – CLEAN (Čistilo za uplinjač) Kataloška številka: C-1, C-5 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za uplinjač. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Aceton | 40-50 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | F, Xi | R11-36-66-67 |
| Toluen | 20-30 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | F, Xn | R11-20 |
| Heptan | 10-20 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | F, Xn, N | R11-38-50/53-65-67 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Vsebina je pod pritiskom. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Hlapi škodljivi. Hraniti proč od vročine, iskre in odprtega ognja. Lahko povzroči depresijo živčnega sistema.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Aspiracijska nevarnost: Ne izzivati bruhanja ali dajajte karkoli z usti zato ker ta material lahko vstopi v pljuča in lahko povzroči močno poškodbo pljuč. Ne pustite posameznika nezavestnega. - Stiku s kožo: Dobro operite z milom in vodo. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Takoj poiščite zdravniško pomoč v kolikor draženje ne preneha. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut. V kolikor draženje ne preneha, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-20oC (T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Vodno pršenje je lahko neučinkovito. Če se uporablja voda, jo nastavite na meglo. Voda se lahko uporabi za hlajenje zaprte embalaže, da prepreči nastanek pritiska in možnost samovžiga ali eksplozije kadar je izpostavljeno visoki temperaturi. Produkti nevarnega izgorevanja: Ogljikov dioksid, ogljikov monoksid.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebna zaščita: Nosite primerno zaščitno obleko in opremo, da preprečite stik s kožo in očmi. Okoljevarstveni ukrepi: Ne pustite da vsebina vstopi v sanitarne odvodne kanale, odtočni kanal ali površinsko in nadpovršinsko vodo. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite tekočino iz točene posode. Nosite zaščitno opremo kot je navedeno. Odstranite vse vire vžiga. Prezračite prostor. Ne preluknjati ali sežigati embalaže. Vsebina je pod pritiskom. Pri čiščenju uporabite suhi postopek čiščenja; prepečite prašitev. Pobrišite, postrgajte ali posesajte vpijoči material in dajte v posodo za odstranitev materiala.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Opozorilo: Vsebina je pod pritiskom. Ne shranjujte v bližini toplote, iskre in odprtega ognja. Hlapi se bodo nabrali hitro in se lahko vžgejo eksplozivno. Med uporabo in dokler se vsi hlapi ne prezračijo: prezračite prostor – ne kaditi. Pogasite vse ognje, pilote na grelnih plinskih napravah. Ugasnite štedilnike, električna orodja in naprave in kakršnekoli druge vire vžiga. Uporabite odobren v skladiščni in zemljiški postopek. Posoda je pod tlakom:zaščititte jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Izpostavljenost višjim temperaturam lahko povzroči eksplozijo posode. Ne shranjujte v avtomobilu. Za nadaljnje informacije preglejte nalepko produkta. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Aceton 500 ml/m3 ACGHI MDK TWA 750 ml/m3 OSHA PEL 750 ml/m3 ACGHI TLW STEL 1000 ml/m3 OSHA PEL TWA Toluen 100 ml/m3 OSHA PEL TWA in ACGIH MDK TWA 150 ml/m3 OSHA PEL 150 ml/m3 ACGIH TLW STEL Heptan 500 ml/m3 : 2000 mg/m3 = OSHA PEL TWA 400 ml/m3 : 1640 mg/m3 = ACGIH MDK TWA 500 ml/m3 = ACGIH TLW STEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporaba v dobro prezračenih prostorih. Preprečite stik z kožo in očmi. Preprečite vdihavanje hlapov in razpršena megla. Po uporabi umijte roke. Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Priporočljiv je lokalni izpuh, sprejemljiva pa je tudi splošna (mehanična) ventilacija. Zaščita dihal: Če osebna izpostavitev ne more biti kontrolirana pod zahtevano mejo z ventilacijo, nosite ustrezno velike organske hlapi/posebne respiratorje zakonsko odobrene za zaščito pred materiali v točki 2. Zaščita rok/kože: Pri razpršilnih produktih, kjer je minimalen stik s kožo zaščita ni potrebna. Pri dolgotrajnem oz. ponavljajočem kontaktu, nosite kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Zaščitna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Umivalniki z vodo za oči in kožo na delovnem mestu so priporočljivi.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna tekočina z vonjem po raztopini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: <-20oC Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: nepomembno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) :n.a. % Izhlapljivost po teži: n.a. Odstotek trdnih snovi po teži:n.a. Stopnja izhlapljivosti organskih sestavin: 44,9%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Močne kisline, močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri požaru – ogljikov dioksid, ogljikov monoksid. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Sestavine / CAS št. (w/w) poti vrsta doza Aceton / 67-64-1 40-50 vdihavanje podgane LC50 100 mg/m3/8h Toluen / 108-88-3 20-30 vdihavanje podgane LC50 49 mg/m3/4h Heptan / 142-82-5 10-20 vdihavanje podgane LC50 103 mg/m3/4h

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- TRANSPORTNI PODATKI Ime in opis: aerosol, v omejenih količinah Razred: 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: n.a.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. R22 Zdravlju škodljivo pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S24 Preprečiti stik s kožo. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posebna opozorila: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.