Revidirana izdaja: 18.10.04

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO BRAKE&PARTS CLEAN (NON-CHLORINATED) (ČISTILO ZA ZAVORE IN ZAVORNE DELE) Kataloška številka: C-111 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za čiščenje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Heptan | 50 – 60 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | F, Xn, N | R12-38-50/53-65-67 |
| Aceton | 20 – 30 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | F, Xi | R11-36-66-67 |
| Toluen | 20 – 30 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | Xn | R20 |

- 3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči draženje želodca in črevesja, bruhanje, drisko, smrt. Če zaužijete, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja, razen po navodilu zdravnika. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Dolgotrajen stik lahko učinkuje dražilno. Proizvod se lahko absorbira. Raztopilo lahko izsuši kožo ter povzroči pokanje, ki vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo resno vnetje, rdečico, solzenje in zamegljen vid. Dolgotrajena izpostavljenost lahko vodi k poškodbam roženice. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utujenost, slaba koordinacija, možna je tudi nezavest. Namerna zloraba proizvoda (inhaliranje koncentrirane vsebine) je lahko škodljiva ali usodna.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitje: Ne izzivati bruhanja, razen po nasvetu zdravnika.Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. - Stik s kožo: Obrišite z brisačo in spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanj: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stik z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Drugo: Proizvod lahko poslabša zdravstveno stanje pri že prej obstoječih boleznih jeter in ledvic ali anemiji.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: < -6,7oC Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid, alkoholna pena, vodna megla in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabimo le v obliki vodne megle ali vodnega razpršilca za ohladitev izpostavljenih embalaž, ker le-te lahko eksplodirajo v vročini požara. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Z vodnim razpršilcem ohladite embalažo, da preprečite njeno morebitno eksplozijo. Navedba posebnih nevarnosti: Vsebina je pod tlakom. Zaprte embalaže lahko eksplodirajo zardi nastanka notranjega tlaka. Akumulirani hlapi se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrajanja je lahko zdravju škodljiva. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila o nevarnih lastnostih proizvoda. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odvrzite v skladu z zakonom za kemikalije. Splaknite površino in nato sperite s čistilom in vodo. Poskrbite za primerno prezračevanje in odstranite vse vire vžiga.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne pršite v oči. Ne zaužiti. Uporabljajte ob primernem prezračevanju in temperaturi. Ne uporabljajte v bližini iskric, plamena ali ognja. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne pritiskajte žebljev, bucik ali kakršnihkoli dugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Skladiščenje: Ne shranjujte v bližini ognja. Hranite izven dosega otrok in živali. Shranjujte in uporabljajte v suhih, hladnih, dobro prezračenih prostorih. Ne shranjujte pri temperaturah nad 48oC. Shranjeno naj bo v prostorih, primernih za aerosole stopnje 3.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heptan 400 ml/m3 (OSHA PEL) Aceton 750 ml/m3 (OSHA PEL) & 750 ml/m3 (ACGIH MDK) Toluen 200 ml/m3 (TWA) & 100 ml/m3 (ACGIH MDK) & 200 ml/m3 (ACC) CO2 10.000 ml/m3 (OSHA PEL) & 5000 ml/m3 (ACGIH MDK) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije (lokalno prezračevanje). Zaščita dihal: Za splošno uporabo in ob primerni ventilaciji ni potrebna. Zaščita rok/kože: Rokavice, odporne na raztopino, se priporočajo pri dolgotrajnem stiku s proizvodom. Priporočljivi so tudi predpasniki iz neoprena ali druga zaščitna obleka. Zaščita oči: Varnostna očala s ščitnikom proti škropljenju ali ščit za celotni obraz. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev umivalnikov za splahnjevanje oči in varnostnih prh.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Aerosolni proizvod z značilnim vonjem po raztopini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Tališče: n.a. Plamenišče: <-6,7oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: Heptan=40.0 mmHg@22.2oC Aceton=181.0 mmHg@20oC Toluen=10.0 mmHg@27.7oC Relativna gostota: n.a. Stopnja hlapnosti (Butil acetat=1): hitreje Topnost v vodi: majhna Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,76 % Izhlapljivost po volumnu: 100% Stopnja hlapnosti organskih sestavin: 74%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Temperature nad 48 oC. Približevanje vročim površinam. Izpostavljenost odprtemu ognju. Močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju lahko proizvaja dim, ki lahko vsebuje CO in druge strupene substance. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -6,7 oC Onesnaževalec morja: Ne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjate ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, INC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.