Datum izdaje: 17.7.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime BATTERY PROTECTOR (ZAŠČITA ZA AKUMULATOR) Kataloška številka: C-121 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za zaščito - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoddard-topilo | 20-30 | - 232-489-3 - 8052-41-3 - 649-345-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Butan | 10-20 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Propan | 15 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |
| Toluen | 5-15 | - 203-625-9 - 108-88-3 - 601-021-00-3 | ##### F, Xn | R11-20 |
| Solvent-nafta, lahka, alifatska | 5-15 | - 265-192-2 - 64742-89-8 - 649-267-00-0 | ##### Xn | R65 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, poslabšana koordinacija. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko povzroči draženje. Lahko prodre skozi kožo. Raztopilo lahko izsuši kožo in povzroči pokanje kože in vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko dražijo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. kožo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -104,3°C Sredstva za gašenje: Pena, CO2, suha kemična sredstva, vodna megla. Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi notranjega pritiska, ki nastane, ko so izpostavljene veliki vročini. Tekoča vsebina posod ne bo gorela. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrajanja lahko povzroči nevarnost za zdravje, simptomi so lahko skriti. Poiščite zdravniško pomoč. Posebni postopki gašenja: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabljate za ohlajanje posod, da preprečite nastanek pritiska in eksplozije pri izpostavljenosti visoki vročini. Pri uporabi vode se priporočajo razpršilci. Nosite varnostna očala in aparat za samostojno dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte ali zažigajte pločevink. Ne potiskajte igle, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu pločevinke. Ne pršite v oči. Ne zauživajte. Skladiščenje: Shranjujte in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih. Ne shranjujte nad 48°C. Majhne vnetljive posode ali posode pod pritiskom se lahko shranjujejo v področjih primernih za gorljive snovi, glede na konstrukcijo, kanalizacijo, kontrolo virov vžiga in ventilacijo, ne smejo pa biti shranjeni v kleti.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Stoddard-topilo 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Butan 800 ml/m3 OSHA PEL 800 ml/m3 ACGIH MDK Propan 1000 ml/m3 OSHA PEL Toleun 200 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK 200 ml/m3 ACC Solvent-nafta, lahka, alifatska 300 ml/m3 OSHA PEL 300 ml/m3 ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna pri normalni uporabi. Ne vdihujte hlapov. V omejenih prostorih uporabljajte kemične/mehanske filtre, ki odstranjujejo kombinacije delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalnike ali maske. Za delo pri višjih koncentracijah uporabljajte dihalne aparate za samostojno dihanje. Zaščita rok: Pri daljši uporabi odporne na raztopila. Zaščita oči: Varnostna očala s stranskimi ščiti. Delovni/higienski pogoji: Varnostni tuši in umivalniki za oči.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Aerosolski proizvod. pH: n.a. Vrelišče: -42,2°C – 154,4°C Plamenišče: -104,3°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 7 Zgornja eksplozivna meja: 9,5 Parni tlak (mmHg): mm Hg pri temp. Stoddard-topilo 2,4 20°C Toluen 10 27°C Solvent nafta 10 20°C Butan 1640 20°C Propan 6350 20°C Specifična teža (H20=1): 0,72 Topnost v vodi: nič Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): počasneje kot eter Procent izhlapevanja po prostornini (%): 80 Hlapnost organskih sestavin (kot pakirno minus voda): 73

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Postavljanje na vroče površine. Shranjevanje nad 48°C. Izpostavljenost odprtemu ognju. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: dim, ogljikov monoksid in drugo. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -104,3°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.