Datum izdaje: 4.11.03

Datum tiskanja:  31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MAX CLEAN ALL PURPOSE CLEANER (MAX CLEAN VEČNAMENSKO ČISTILO) Kataloška številka: C-192 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| 2-butoksietanol | <5.0 | - 203-905-0 - 111-76-2 3. 603-014-00-0 | Xi Xn | R36/38 R20/21/22 |
| Sodium metasilicate | <3.0 | 1. 2. 10213-79-3 3. | ni podatkov | ni podatkov |
| Ne-ionska podlaga | <2.0 | 1. 2. 68131-39-5 3. | ni podatkov | ni podatkov |
| Izobutane | <6.0 | 1. 200-857-2 2. 75-28-5 3. 601-004-00-0 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Slabost in bruhanje Vdihavanje: Nepoznana. Stik s kožo: Nepoznana. Stik z očmi: Rahlo vnetje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: IZZOVITE BRUHANJE. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stiku s kožo: Močno operite z milom in vodo najman 15 minut. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stiku z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut; postopno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Obiščite zdravnika, če vnetje ne preneha.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: < -28,9°C Uporabljena metoda: (T.C.C. ) Sredstva za gašenje: voda, pena, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Navedba posebnih nevarnosti: Dolgotrajna izpostavitev produkta na temperaturi nad 54°C lahko povzroči eksplozijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Proizvod je vnetljiv in delajte z njim po vseh predpisih za nevarne kemikalije Okoljevarstveni ukrepi: Odpadki se morajo odstraniti po zakonu za kemikalije Postopki čisščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odstranite po zakonu za kemikalije. Sperite podlago z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izdelek je pod pritiskom. Ne luknjajte ali zažigajte embalaže. Ne uporabljajte ali shranjujte izdelka v bližine vročine, iskre ali odprtega ognja. Nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo, kadar delate s tem proizvodom. Skladiščenje: Ne shranjujte pod 0°C ali nad 54°C. Hranite proč od otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2-butoksietanol 25 ml/m3 (TWA) koža 50 ml/m3 (PEL) izobutan 1000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite splošno (sprejemljivo) ali lokalno ventilacijo (priporočljivo). Zaščita dihal: normalno ni potrebna Zaščita rok: gumijaste rokavice Zaščita oči: varnostna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Prozorno do rahlo motna tekočina z vonjem po citroni; stisnjeno pH : 12.5 Točka vretja : 100°C Plamenišče: < 28,9°C Raztapljanje v vodi: Se topi Pritisk hlapov ( mm Hg ) : n.a Specifična teža : 1.0 gms/ml Zgoščenost hlapov: (zrak=1) : n.a % V.O.C. / TEŽA ( % ) : 10% Procent izhlapevanja na volumen ( % ) : 98% Evaporacijska stopnja ( Butyl Acetate = 1 ) : < 1

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno Pogoji, ki se jim je treba izogniti: temperatura nad 54°C Nezdružljive snovi: ni znano Nevarni produkti razkroja: ni znano, nevarna polimerizacija se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI KEMIJSKA IMENA: AEROSOL, v omejenih količinah. RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠTEV.: Razred 2 U.N.štev.: 1950 PAKIRNA GRUPA: Ne pride v poštev IMDG štev.: Ne pride v poštev – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 NALEPKA RAZREDNE RAZVRSTITVE: Ni potrebna DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA*: - 28,9°C - 20°F ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU 867755448/EEC in 88/379/ECC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/ECC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.