Revidirana izdaja: 18.10.2004

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WINDSHIELD DE-ICER (ODMRZOVALEC ZA VETROBRANSKO STEKLO) Kataloška številka: C-211 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odmrzovanje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 80-90 | - 200-659-6 - 67-56-1 - 603-001-00-X | ##### T | R39/23/24/25 |
| Propan-1,2-diol | 5-10 | - 200-338-0 - 57-55-6 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Ogljikov dioksid | 5 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Je malo verjeten način izpostavljenosti. Lahko povzroči želodčno-črevesno draženje, bruhanje, diarejo, slepoto in smrt. Vdihavanje: Draženje nosu in dihal, vrtoglavica, oslabitev, utrujenost, slabost, glavobol, možnost nezavesti in (za)dušitve. Stik s kožo: Lahko posuši kožo. Dolgotrajen stik lahko povzroči draženje. Lahko se absorbira. Raztopinino delovanje lahko posuši in razmasti kožo in s tem povzroči razpokanje kože, kar vodi vse do dermatitisa. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko povzročijo močno draženje, rdečenje, solzenje in moten vid. Dolgotrajen stik lahko vodi do poškodbe roženice. OPOZORILO: Poslabšajo se lahko že obstoleče akutne in kronične bolezni jeter in ledvic, anemija.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Pobrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če se draženje nadaljuje. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 11°C Sredstva za gašenje: pena, alkoholna pena, vodna megla, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni sprej je lahko neučinkovit. Voda se lahko uporabi za ohladitev posod, da se prepreči nastanek pritiska in eksplozije, kadar so izpostavljene ekstremni vročini. Če se uporabi, jo uporabite kot meglo. Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo od notranjega pritiska, kadar so izpostavljene ekstremni vročini in se vsebina izlije. Akumulirani hlapi lahko eksplodirajo, če se vžgejo. Prekomerna izpostavite produktom pri razgradnji lahko povzroči zdravstveno težave. Simptomi se ne bodo pojavili takoj. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Nosite zaščitna očala in samostojne dihalne aparate.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite vdihavanje hlapov. Prezračite prostor. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne preluknjati ali sežigati doze, niti ko je prazna. Ne potiskajte igle, bucike ali žeblja v odprtino na vrhu doze. Ne pršite v oči. Ni primerno za užitje. Skladiščenje: Skladiščite in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih prostorih. Ne skladiščite pri temperaturi nad 48,8°C. Vnetljivih produktov ni primerno skladiščiti v kletnih prostorih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metanol 200 ml/m3 OSHA PEL 200 ml/m3 ((koža) ACGIH TLV Ogljikov dioksid 10000 ml/m3 OSHA PEL 5000 ml/m3 ACGIH TLV Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. V delovnih območjih, uporabite odobrene kemično/mehanske filtre narejene, da odstranjujejo kombinacijo delcev in hlapov. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščit za cel obraz. Delovna/Higijenska praksa: V delavnih območjih so priporočljivi umivalniki za oči in varnostne prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: 64°C – 187°C Plamenišče: 11°C Vnetljivost: vnetljivo Meje vnetljivosti: Spodnja = 2,6 Zgornja = 36 Parni tlak: mm Hg @ TEMP Metanol 100 21°C Propan1,2-diol 0,08 20°C Ogljikov dioksid 38650 15,5°C Specifična teža (H20=1): 0.81 Topnost v vodi: popolno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Procent hlapnosti po volumnu (%): 100% Hlapnost organskih sestavin (kot je pakirano minus voda): 89,5% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Nanašanje na vročo površino. Skladiščenje nad 49°C. Izpostavitev ognju. Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji. Nevarni produkti razkroja: CO in drugi strupeni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Po podatkih NTP, IARC in OSHA proizvod ne vsebuje rakotvornih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 11 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: T Strupeno Stavki R: R10 Vnetljivo. R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S36/37 Draži oči in dihala. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.