Datum tiskanja: 31.7.2026                                                                                                                     Datum izdaje: 27.8.2002

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime GAS STABILAZER (BENCINSKI STABILIZATOR) Kataloška številka: C-290 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Stabilizator za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerozin (nafta) | 90-100 | - 232-366-4 - 8008-20-6 - 649-404-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Fenol, izobutileniran | 0,1-10 | - 271-847-3 - 68610-06-0 | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: povzroča draženje sluznice grla, žrela in želodca kar lahko povzroči slabost in bruhanje, možne okvare ledvic in jeter, anemija in ostale spremembe krviPojavijo se lahko motnje v centralnem živčnem sistemu. Pri zaužitju se lahko pojavi kemična pljučnica s potencialnimi smrtnimi posledicami. Vdihavanje: draži zgornji dihalni trakt in oči z možno omotico, slabostjo, glavobolom, slabo koordinacijo, zvonjenje v ušesih, krči, koma in prenehanje dihanja. Stik s kožo: Dolgotrajen ali ponavljajoč stik lahko razmasti kožo. Pri izpostavljenosti megli in tekočini se lahko pojavi draženje in opekline ter mehurji. Pri dolgotrajni in ponavljajoči izpostavljenosti se lahko pojavi izpadanje las. Stik z očmi: Močne opekline z začasnim draženjem in zatekanjem vek. Opozorilo: Osebam z že obstoječimi boleznimi se lahko stanje pri stiku s proizvodom še poslabša.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja! Če je oseba pri zavesti, ji dajte mleko ali vodo, da razredčite vsebino v želodcu. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Z primerno zaščito za dihala takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj spirajte kožo z obilo vode, uporabite tudi milo, če je na razpolago. Odstranite onesnaženo obleko. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 40C Sredstva za gašenje: pena, suha kemična sredstva, vodno razpršilo, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Hlapi se lahko akumulirajo in vžgejo, če so prižgani. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: CO, CO2

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: preberite ostale točke tega VL Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pazite, da ne pride v stik z očmi, kožo ali na oblačila. Ne vdihavajte hlapov, meglenega dima ali prahu. Ne požirajte, lahko se aspirira v pljuča. Nosite zaščitno opremo. Po uporabi temeljito umijte roke. Takoj odstranite in operite onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Ne stiskajte, režite, segrevajte ali varite posod. Skladiščenje: Hranite proč od oksidacijskih snovi. Posode hranite tesno zaprte. Hranite v hladnem, dobro prezračevanem prostoru proč od nekompatibilnih materialov. Ne hranite ali uporabljajte v bližini ognja, vročine ali drugih virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Kerozin (nafta) 100 mg/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte v dobro prezračevanem prostoru. Zaščita dihal: ni potrebna. Pri izpostavljenosti nad MDK uporabljajte dihalni aparat. Zaščita rok: kemično odporne rokavice in dolgi rokavi Zaščita oči: kemična zaščitna očala Druga varnostna oprema: priporočljivi so umivalniki in tuši na delovnem mestu.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: brezbarvna do bledo rjava tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 40C Tališče: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,80-0,81 Topnost v vodi: netopno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: kisik in močne oksidacijske snovi Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, žveplovi oksidi ter dušikovi in ostali strupeni hlapi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Razred: 3 UN: 1993 PG: III

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo R stavki: R10 Vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.