Datum revidirane izdaje: 13. 1. 2006

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO ENGINE CLEAN DEGREASER (ČISTILO ZA AVTOMOTORJE) Kataloška številka: C-30 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za čiščenje avtomotorjev. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Goriva, diesel, No.2 | 65-85 | - 270-676-1 - 68476-34-6 - 649-227-00-2 | Xn | R40 |
| Destilati (zemeljsko olje ), ostanek frakcionirane kolone za katalitski reforming, | 10-20 | - 270-722-0 - 68477-31-6 - 649-230-00-9 | T | R45 |
| 2-Butoksietanol | 10-20 | - 203-905-0 - 111-76-2 - 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Vsebina je pod pritiskom. V primeru zaužitja je lahko smrtno. Ta material draži oči in kožo. Velika vdihovana izpostavitev lahko povzroči: draženje dihalne površine, draženje želodca, glavobol, vrtoglavico ali depresijo centralno živčnega sistema.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ - Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajte nezavestni osebi karkoli v usta. V primeru bruhanja, obdržite glavo nižje od bokov, da preprečite aspiracijo. - Stiku s kožo: Spirajte z milom in vodo 15 minut. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Odstranite onesnsnaženo obleko in čevlje, operite pred ponovno uporabo. Če je produkt vbrizgan v ali pod kožo, ali v katerikoli del telesa, posameznik bi - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Če draženje ne poneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 63oC (T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid in suhe kemikalije. Uporabite vodni sprej, da obdržite embalažo hladno katera je izpostavljena toploti ali ognju. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Hlapi lahko povzročijo bliskajoči ogenj.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerne zaščitne obleke in opremo, da preprečite stik z kožo in očmi. Okoljevarstveni ukrepi: Ne pustite, da vsebina vstopi v sanitarne odvodne kanale, odtočni kanal ali površinsko in nadpovršinsko vodo. Hranite proč od jezer, ribnikov ali rek. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Omejite kakršnokoli tekočino iz točene posode. Preprečite vse vire vžiga; toploto, iskre in odprti ogenj. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Posoda je pod tlakom. Nosite primerno zaščitno opremo, kot je specificirano v točki za zaščitno opremo. Odstranite vire vžiga. Posoda katera toči se mora odstraniti v izoliran, dobro prezračen prostor in se prenese v drugo ustrezno posodo. Pobrišite, postrgajte ali posesajte v vpijoči material in dajte v posodo namenjeno za vnetljive materiale za odstranitev.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Opozorilo: Vsebina je pod pritiskom. Ne shranjujte v bližini ognja. Uporaba v dobro prezračenih prostorih. Preprečite vdihavanje hlapov. Če ste izpostavljeni večji koncentraciji hlapov, takoj zapustite prostor. Preprečite stik s kožo in očmi. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali skladiščite nad 50 oC. Izpostavljenost višjim temperaturam lahko povzroči eksplozijo posode. Ne shranjujte v osebnem odelku avtomobila. Za nadaljne informacije preglejte nalepko produkta. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati ( zemeljsko olje ) / 68477-31-6 100 ml/m3 OSHA PEL TWA 5 mg/m3 ACGIH TLV TWA 2-Butoksietanol / 111-76-2 50 ml/m3 OSHA PEL TWA 20 ml/m3 ACGIH TLV TWA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporaba v dobro prezračenih prostorih. Lokalna ventilacija po potrebi za vzdrževanje izpostavitve znotraj zahtevanih omejitev. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Zaščita rok/kože: Gumijaste rokavice. Zaščita oči: Varnostna kemična očala. Nosite tudi zaščitno obrazno masko, če se pojavlja nevarno špricanje. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Nosite zaščitno obleko in očala. Priporočljive tuširnice za oči in telo.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Jasna, brezbarvna do rahlo obledena raztopina z aromatičnim vonjem. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: približno 8 Vrelišče: 160 oC Tališče: n.a. Plamenišče: 63oC Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Ekspl. zgornja meja: 6,7% ( nižje komponente ) Ekspl. spodnja meja: 0,9% ( nižje komponente ) Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v raztopinah: n.a. Topnost v vodi: približno 25% Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,88 @ 16 oC ( tekočina ) % Izhlapljivost po teži: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Pogoji za preprečitev: Hranite proč od vročine, iskre in ognja. Preprečite kakeršenkoli vir vžiga. Ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50 oC Nezdružljive snovi: Stik z oksidacijskimi agenti. Močne baze. Močne kisline. Nevarni produkti razkroja: Ogljikov dioksid, ogljikov monoksid. Hlapi in dim. Žveplov oksid, in drugi produkti razkroja, v primeru nepopolnega izgorevanja. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Sestavine / CAS št. (w/w) Poti vrsta doza Goriva, diesel, No.2 /68476-34-6 65-85% oralno podgana LD50 9 ml/kg 2-Butoksietanol / 111-76-2 10-20% vdihavanje podgana LC50 450ppm/4H Nonilfenol etoksilated / 9016-45-9 0,5-3% oralno podgana LD50 1310 mg/kg Karconogenost: IARC= Ne NTP=Ne OSHA=Ne

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Ime in opis: aerosol, v omejenih količinah Kategorija: 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. Nalepka: n.a. Označitve: n.a.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Označevanje: Oznaka nevarnosti proizvoda: Xn Zdravju škodljivo Vsebuje: R stavki: R40 Možen rakotvoren učinek R36/38 Draži oči in kožo S stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati ambalažo ali etiketo. Dodatno označevanje: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries,Inc. ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.