Datum izdaje: 30.1.2013                                                                                                         Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO WHITE GREASE ( CYCLO BELA MAST ) Kataloška številka: C-34 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen mazanju. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev (1999/45/EGS) N; R51/53. Okolje Izdelek vsebuje snov, ki je strupena za vodne organizme in lahko povzročijo dolgoročne škodljive učinke na vodno okolje. Fizikalne in kemijske nevarnosti Aerosol posode lahko eksplodirajo, če se segreje, zaradi prevelikega pritiska navzgor. 2.2. Elementi etikete Simbol: Xn Zdravju škodljivo, F+ Zelo lahko vnetljivo. R Stavki: R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. S stavki: S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50oC. Ne preluknjate ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. 2.3. Druge nevarnosti Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU.Poslušajte Fonetično - Slovar - Ogled podrobnega slovarja

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 3.2. Zmes Ligroin (nafta), lahka, obdelana z nizko temperaturo vrelišča HYDROGEN 10-30% CAS-št.: 64742-49-0 ES-št: 265-151-9 Razvrstitev (67/548/EGS) Xn; R65. Xi; R38. F; R11. N; R50/53. R67. Razvrstitev (ES 1272/2008) Vnet. Ekstrakcija. 2 - H225 Draž. kožo 2 - H315 STOT SE 3 - H336 ASP. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom 1-5% CAS-št.: 64742-47-8 ES-št: 265-149-8 Razvrstitev (67/548/EGS) Xn; R65 Razvrstitev (ES 1272/2008) ASP. Tox. 1 - H304

Celotno besedilo za vse R-stavke in izjave o nevarnosti so prikazane v točki 16.
Glede sestavin opombe: Prikazani podatki so v skladu z najnovejšimi smernicami ES. Ligroin (nafta), lahka, obdelani z nizko temperaturo

vrelišča vodikov (vsebuje <0,1% benzena).

- UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Splošne informacije Premaknite ponesrečenca na svež zrak. Poklicati zdravniško pomoč, če nelagodje ostaja. Vdihavanje Premaknite ponesrečenca na svež zrak. Izvedite umetno dihanje, če je dihanje ustavilo. Naj bo nato na toplem in naj počiva. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Zaužitje Nikoli ne dajte nezavestni osebi bruhat ali piti tekočine! Usta dobro izprati. Poklicati zdravniško pomoč, če nelagodje ostaja. Stik s kožo Odstrani prizadeto osebo iz vira onesnaženja. Odstraniti kontaminirano obleko. Kožo z milom in vodo. Poklicati zdravniško pomoč, če nelagodje ostaja. Stik z očmi Prepričajte se, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Takoj izprati oči z obilo vode in dvignete veke. Nadaljujte z izpiranjem vsaj 15 minut. Takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi po pranju. 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Splošne informacije Resnost simptomov opisanih se bodo razlikovali glede na koncentracije in trajanja izpostavljenosti. Vdihavanje. Hlapi lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotičnost in slabost. Zaužitje Slabost, bruhanje. Stik s kožo Dolgotrajen stik lahko povzroči rdečico, draženje in suho kožo. Stik z očmi Obilno zalivanje oči. Draži in lahko povzroči rdečico in bolečine. 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje.

- UKREPI OB POŽARU 5.1. Sredstva za gašenje Sredstva za gašenje Uporaba: Razpršena voda, pena, suh prah ali ogljikov dioksid. Neustrezna sredstva za gašenje Ne uporabljajte vodnega curka na aparatu za gašenje, saj bo to širilo požar. 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarni produkti izgorevanja Termična razgradnja ali kurilne naprave lahko sprostijo ogljikove okside in druge strupene pline ali hlape. Neobičajne nevarnosti za požar in eksplozijo Pločevinka, lahko eksplodira v ognju. Hlapi so težji od zraka in se lahko širijo v bližini tal do virov vžiga. Specifične nevarnosti Vsebnik pod pritiskom: ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 50 ° C. 5.3. Nasvet za gasilce Posebni postopki za gašenje požara Aerosolne posode hladite, če so izpostavljene toplotnemu s pršenjem z vodo in odstranite embalažo, če gre za nobeno tveganje. Uporaba vode posod, izpostavljenih ognju ohladi in razprši hlape. Posebna zaščitna oprema za gasilce Zapustite nevarno območje, takoj. Samostojni dihalni aparat in popolna zaščitna oblačila se morajo nositi v primeru požara. Poslušajte Fonetično - Slovar - Ogled podrobnega slovarja

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Izogibajte se vdihavanju megle škropiva in stik s kožo in očmi. Poskrbite za zadostno prezračevanje. V primeru razlitja, pazi spolzka tla in površine. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi Izogibajte se opravljajo na vodno okolje. Proizvod se ne sme izvažati v naravi, vendar zberejo in dostavijo v skladu s dogovorom z lokalnimi oblastmi. 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Nositi potrebno varovalno opremo. Pobrati v vermikulit, suhim peskom ali zemljo in odložite v zabojnike. Zagotovite ventilacijo in omejijo tabletke. Ne dovolite, da odteče v kanalizacijo. Zbrati razlitje v zabojnike, zapečatit varno in pripravit za odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi. Očistite kontaminirano območje za nafto vsrkajoč material. 6.4. Sklicevanje na druge oddelke Za osebno zaščito glejte točko 8. Za odstranjevanje odpadkov, glej točko 13.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Poskrbeti za dobro prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov in razpršilnih meglic. Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja. Zaščititi pred sončnimi žarki. 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pločevinke: ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali temperaturam nad 50 ° C. Shranjujte v hladnem in dobro prezračevanem mestu. Zaščitite pred zmrzovanjem in direktnim soncem. 7.3. Posebne končne uporabe Opredeljene uporabe za ta izdelek, so podrobno opisani v točki 1.2.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1. Parametri nadzora Sestavine komentar Brez omejitve izpostavljenosti opozoriti, za sestavino (e). 8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo Zaščitna oprema: očala in rokavice. Tehnični ukrepi Poskrbite za zadostno prezračevanje. Upoštevajte mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in zmanjšanje tveganja vdihavanja razpršila. Oprema za dihanje Ni posebnega priporočila, vendar pa zaščita dihal, je treba uporabiti, če splošna raven preseže priporočeno delu mejna vrednost izpostavljenosti. Uporabljajte respirator s filtrom za kombinacijo, tip A2/P3. Zaščita rok Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, če nevarnosti stika s kožo. Uporaba zaščitnih rokavic iz nitrila. ali Viton gume (fluorirana guma). Zaščita oči Nosite odobreno očala kemijske varnosti, kjer je izpostavljenost oči je dokaj verjetno. Druga zaščita Nosite primerna oblačila za preprečitev kakršne koli možnosti stika s kožo. Higienski ukrepi Ni posebnih higienskih postopkov opozoriti, ampak dobro osebno higieno prakse so vedno priporočljivo, še posebej pri delu s kemikalijami. Umijte roke po koncu vsake izmene in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča. Operite takoj, če koža postane mokra ali kontaminirane. Takoj odstraniti kontaminirana oblačila, ki postane onesnažena. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Zaščita kože Nosite predpasnik ali zaščitna oblačila, v primeru stika. Toplotna nevarnost Vsebuje plin, utekočinjen. Stik z tekočo obliko, lahko povzroči ozebline. Nadzor izpostavljenosti okolja Za ostanke in prazne posode poskrbite, da se odstranijo kot nevaren odpadek v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: Aerosol. Barva: Bela / umazano bele barve. Vonj: Rahel vonj po topilih Topnost: v vodi emulzija. Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni razpoložljivih informacij. Tališče (° C): Ni razpoložljivih informacij. Relativna gostota: 0,8477 @ 20 ° C Gostota hlapov (zrak = 1): > 1 Parni tlak: Ni razpoložljivih informacij. Hitrost izparevanja: Ni razpoložljivih informacij. Vrednost pH, konc. Rešitev 10,5 Viskoznost: Ni razpoložljivih informacij. Temperatura razpadanja (° C): Ni razpoložljivih informacij. Plamenišče: Ni pomembno Temperatura samovžiga (° C): Ni razpoložljivih informacij. Vnetljivost Limit - Spustite (%) 0,7 Vnetljivost Limit - Zgornji (%) 9,3 Eksplozivne lastnosti: Ne pride v poštev. Plamen podaljšanje = 0. Flash nazaj = 0. Oksidativnost: Ne izpolnjuje pogojev za oksidativen. Komentarji: Dana informacija se nanaša na koncentrirano raztopino. 9.2. Drugi podatki Hlapne vol. (%) 26,8

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1. Reaktivnost Ni znanih reaktivnost nevarnosti, povezane s tem izdelkom. 10.2. Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočena uporaba. 10.3. Možnost nevarnih reakcij Ni znano. Nevarna polimerizacija: Ne polimerizira. 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibajte se izpostavljanju aerosolnih razpršilcev visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. 10.5. Nezdružljivi materiali Materiali, da bi se izognili: Močni oksidanti. 10.6. Nevarni produkti razkroja Termična razgradnja ali kurilne naprave se lahko sprostijo ogljikovih oksidov in drugih strupenih plinov ali hlapov.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih Vdihavanje Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hlapi lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotičnost in slabost. Zaužitje Lahko povzroči nelagodje pri zaužitju. Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje. Stik s kožo Dolgotrajen stik lahko povzroči rdečico, draženje in suho kožo. Stik z očmi Sprej in hlapi v očeh lahko povzročijo draženje in rdečenje. Zdravje Opozorila Ta kemikalija je lahko nevarna pri vdihavanju in / ali dotaknil. Hlapi topila so nevarni in lahko povzroči slabost, bruhanje in glavoboli. Pot vstopa Vdihavanje. Kože in / ali očmi. Ciljni organi Ni posebnih ciljne organe opozoriti Medicinski simptomi Ni posebnih simptomov opozoriti, vendar je to kemikalija, lahko še vedno zdravju škodljive posledice, bodisi na splošno ali na določene posameznike. Zdravniški pregled Ni podatkov o škodljivih učinkih zaradi izpostavljenosti. Toksikološke informacije o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Akutna toksičnost: Akutna toksičnost (LD50) > 5000 mg / kg telesne teže / dan podgana REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LD50) > 2000 mg / kg telesne teže / dan zajec REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LC50) > 5,53 mg / l zraka podgana 4 ure REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Jedkost za kožo / draženje kože: Eritem \ krast ocena Zelo rahla rdečica, komaj zaznavno (1). Edem ocena Ni edem (0). REACH dokumentacijo informacije Ne draži. Hude poškodbe oči / draženje kože: Ne draži. Preobčutljivost dihal ali kože: Preobčutljivost kože Buehlerjev test: morski prašiček REACH dokumentacijo informacije Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost - Vitro Kromosomska aberacija: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Genotoksičnost - Vivo Kromosomska aberacija: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Rakotvornost: Rakotvornost NOAEL 100 mg / kg / dan Dermalno miška Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Kancerogeno snov na podlagi dokazov živali. Reproduktivna toksičnost: Reproduktivna toksičnost - Rodnost NOAEL> 1000 mg / kg / dan oralno, podgana P REACH dokumentacijo informacije Reproduktivna toksičnost - Razvoj Toksičnost: LOAEL 125 mg / kg / dan Dermalno Podgana REACH dokumentacijo informacije STOT - enkratna izpostavljenost: STOT - enkratna izpostavljenost Nepopolnih podatkov. STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Nepopolnih podatkov. Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Kinematična viskoznost> 20,5 mm2 / s. Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Akutna toksičnost: Akutna toksičnost (LD50) Tehnično ni izvedljivo. REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost (LD50) Tehnično ni izvedljivo. REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost (LC50) 800000 ppm Rat 15 minut Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Jedkost za kožo / draženje kože: REACH dokumentacijo informacije Tehnično nemogoče pridobiti podatke. Hude poškodbe oči / draženje kože: Tehnično ni izvedljivo. Preobčutljivost dihal ali kože: Preobčutljivost dihal Ni razpoložljivih informacij. REACH dokumentacijo informacije Preobčutljivost kože Tehnično ni izvedljivo. REACH dokumentacijo informacije Tehnično nemogoče pridobiti podatke. Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost - Vitro Gena: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Genotoksičnost - Vivo Kromosomska aberacija: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Rakotvornost: Rakotvornost NOAEC 10000 ppm Vdihavanje. podgana Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Ta snov nima dokazov o rakotvornih lastnosti. Reproduktivna toksičnost: Reproduktivna toksičnost - Rodnost Projekcija: NOAEC 12000 ppm Vdihavanje. Podgana P REACH dokumentacijo informacije Reproduktivna toksičnost - Razvoj Razvojna toksičnost: NOAEC 9000 ppm Vdihavanje. podgana Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije STOT - enkratna izpostavljenost: STOT - enkratna izpostavljenost Nepopolnih podatkov. REACH dokumentacijo informacije STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: STOT - ponavljajoča se izpostavljenost NOAEC 10000 ppm Vdihavanje. Rat REACH dokumentacijo informacije Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Ne pride v poštev. REACH dokumentacijo informacije Ni pričakovati, da predstavljajo tveganje pri vdihavanju, ki temelji na kemijsko strukturo. Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Akutna toksičnost: Akutna toksičnost (LD50) > 5000 mg / kg Podgana REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LD50) > 2000 mg / kg Kunec REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LC50) > 5,28 mg / l zraka Rat 4 ure REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Jedkost za kožo / draženje kože: Eritem \ krast ocena Ni eritem (0). Edem ocena Ni edem (0). REACH dokumentacijo informacije Ne draži. Hude poškodbe oči / draženje kože: Ne draži. Preobčutljivost dihal ali kože: Preobčutljivost kože Buehlerjev test: morski prašiček REACH dokumentacijo informacije Ne povzroča preobčutljivost. Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost - Vitro Gena: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Genotoksičnost - Vivo Kromosomska aberacija: REACH dokumentacijo informacije Negativno. Rakotvornost: Rakotvornost LOAEL 250 mg / kg Dermalno miška REACH dokumentacijo informacije Reproduktivna toksičnost: Reproduktivna toksičnost - Rodnost Plodnost: NOAEL 750 mg / kg / dan oralno, podgana P REACH dokumentacijo informacije Reproduktivna toksičnost - Razvoj Razvojna toksičnost: NOAEC 364 ppm Vdihavanje. podgana REACH dokumentacijo informacije STOT - enkratna izpostavljenost: STOT - enkratna izpostavljenost Nepopolnih podatkov. REACH dokumentacijo informacije STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: STOT - ponavljajoča se izpostavljenost NOAEL 750 mg / kg Oralno REACH dokumentacijo informacije Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Kinematična viskoznost <= 20,5 mm2 / s. Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Akutna toksičnost: Akutna toksičnost (LD50) > 5000 mg / kg Podgana REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LD50) > 2000 mg / kg telesne teže / dan zajec REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Akutna toksičnost (LC50) > 5,61 mg / l (prah / meglo) Podgana 4 ure REACH dokumentacijo informacije Glede na razpoložljive podatke so merila za uvrstitev niso izpolnjena. Jedkost za kožo / draženje kože: Odmerek 0,5 ml 4 ure zajec Eritem \ krast ocena Zmerno do hudo rdečine (3). Edem ocena Rahla oteklina - robovi predela dobro opredeljeno z določenim zbiranje (2). REACH dokumentacijo informacije Draži. Extreme pH. Zmerno pH (> 2 in <11,5). Ne Jedko za kožo. Hude poškodbe oči / draženje kože: Ne draži. Preobčutljivost dihal ali kože: Preobčutljivost dihal Ni razpoložljivih informacij. Ni dokazov, da lahko gradivo povzroči preobčutljivost pri vdihavanju. Preobčutljivost kože Morski prašiček maksimizacije (GPMT): morski prašiček REACH dokumentacijo informacije Ne povzroča preobčutljivost. Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost - Vitro Preizkus bakterijskih povratnih mutacij REACH dokumentacijo informacije Negativno. Ta snov nima dokazov o mutagenih lastnosti. Genotoksičnost - Vivo Kromosomska aberacija: Negativno. Ta snov nima dokazov o mutagenih lastnosti. Rakotvornost: Rakotvornost NOAEL 0,05 ml oralno, podgana REACH dokumentacijo informacije Ta snov nima dokazov o rakotvornih lastnosti. Reproduktivna toksičnost: Reproduktivna toksičnost - Rodnost Dvogeneracijska študija: NOAEC 20000 mg/m3 Vdihavanje. podgana REACH dokumentacijo informacije Ni dokazov o razmnoževanja v študijah na živalih Reproduktivna toksičnost - Razvoj Fetotoksičnost: NOAEC 23900 mg/m3 Vdihavanje. podgana REACH dokumentacijo informacije Ni dokazov o razmnoževanja v študijah na živalih STOT - enkratna izpostavljenost: Ni klasificirano kot v organe specifično usmerjen toksikant po enkratni izpostavljenosti. STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: STOT - ponavljajoča se izpostavljenost NOAEC 1402 mg/l/6hr/dan Vdihavanje. podgana REACH dokumentacijo informacije Ni klasificirano kot v organe specifično usmerjen toksikant po ponavljajoči izpostavljenosti. Nevarnost pri vdihavanju: Viskoznost Kinematična viskoznost <= 20,5 mm2 / s. REACH dokumentacijo informacije Škodljivo: lahko povzroči poškodbo pljuč.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Strupenost za okolje Izdelek vsebuje snov, ki je strupena za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 12.1. Toksičnost Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Akutna toksičnost - Ribe LL50 96 ur> 100 mg / l REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji EL50 48 ur> 10000 mg / l Daphnia magna REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Vodne rastline NOELR 72 ur> 100 mg / l Sladkovodne alge REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Mikroorganizmi NOEL 96 ur> 2,17 mg / l aktivnega blata REACH dokumentacijo informacije Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Akutna toksičnost - Ribe LC50 96 ure 24,11 mg / l Sladkovodne ribe Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji LC50 48 ur 16,33 mg / l Daphnia magna Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Vodne rastline EC50 96 ur 8,57 mg / l Sladkovodne alge Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Akutna toksičnost - Ribe LL50 96 ur ~ 18 mg / l Onchorhynchus mykiss (Šarenka) Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji EL50 48 ur 1,4 mg / l Daphnia magna Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Vodne rastline EL50 72 urah ~ 2 mg / l Sladkovodne alge Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Mikroorganizmi NOEL 72 ur 1,641 mg / l Tetrahymena pyriformis Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Akutna toksičnost - Ribe LC50 96 ur 8,2 mg / l Črnoglavi pisanec (Fat-glava promelas) Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - vodni nevretenčarji EC50 48 ur 4,5 mg / l Daphnia magna Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Akutna toksičnost - Vodne rastline EC50 72 ur 3,1 mg / l Selenastrum capricornutum Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Kronična toksičnost - vodni nevretenčarji NOEC 21 dni 2,6 mg / l Daphnia magna Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije 12.2. Obstojnost in razgradljivost Razgradljivost Ni podatkov o razgradljivosti tega izdelka. Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Razgradljivost Proizvod je biološko razgradljiv. Stabilnost (hidroliza) Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacijo informacije Biorazgradnja Voda in usedline razgradnja (31,13%%) 28 dni REACH dokumentacijo informacije Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Razgradljivost Proizvod je biološko razgradljiv. Fototransformacija Zrak. DT50 1906 dni Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Stabilnost (hidroliza) Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacijo informacije Biorazgradnja Voda Razgradnja (50%%) 3,1 dni Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Je snov takoj biološko razgradljiva. Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Razgradljivost Proizvod je biološko razgradljiv. Stabilnost (hidroliza) Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacijo informacije Biorazgradnja Voda razgradnje (61%) 28 dni Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Biorazgradnja Voda Razgradnja (94%%) 25 dni Inherentno biorazgradljiva 12.3. Zmožnost Zmožnost Ni podatkov o akumulacije. Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Zmožnost Proizvod ne vsebuje snovi, ki pričakuje, da bodo bioakumulativno. Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Zmožnost Kopičenje je malo verjetno, da je pomembno, ker je težko topne v vodi tega izdelka. Faktor bioakumulacije Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacijo informacije Porazdelitveni koeficient log Pow 2,3058 Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Zmožnost Kopičenje je malo verjetno, da je pomembno, ker je težko topne v vodi tega izdelka. Faktor bioakumulacije Visoko topna v vodi. REACH dokumentacijo informacije Porazdelitveni koeficient Visoko topna v vodi. Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Zmožnost Lahko se akumulira v sistemih zemlje in vode. Porazdelitveni koeficient log Kow> 3 Ocenjena vrednost 12.4. Mobilnost v tleh Mobilnost: Izdelek ima slaba topnost v vodi. Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Adsorpcije / desorpcije koeficient Če informacije niso potrebne. REACH dokumentacijo informacije Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Mobilnost: Izdelek ima slaba topnost v vodi. Adsorpcije / desorpcije koeficient Znanstveno neupravičeno. REACH dokumentacijo informacije Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Mobilnost: Izdelek ima slaba topnost v vodi. Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Adsorpcije / desorpcije koeficient Tla log Koc 2,89 Ocenjena vrednost Henryjev zakon Constant 14900 Pa m3/mol @ 20 ° C Ocenjena vrednost REACH dokumentacijo informacije 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Ni klasificirana kot PBT / vPvB v sedanjih kriterijev EU. 12.6. Drugi škodljivi učinki Ni znano. Ekološki podatki o sestavinah. Destilati (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom naftenski (št. CAS: 64742-52-5) Ni znano. Naftni plini, utekočinjeni, sladkani (št. CAS: 68476-86-8) Ni znano. Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (št. CAS: 64742-47-8) Ni znano. Ligroin (nafta), lahki, obdelani z nizko temperaturo vrelišča vodikom (št. CAS: 64742-49-0) Ni znano.

- ODSTRANJEVANJE 13.1. Odstranjevanje pripravka: Po Pravilniku o ravnanju z odpadki ( priloga 1 ) spada odpadek v klasifikacijo št. 20 01 99 aerosol ( pršivke). Po prilogi 3 spada med nevarne odpadke: H3-B- vnetljiv odpadek. Po prilogi 5, je postopek odstranjevanja: D10 – sežiganje odpadkov na kopnem. 13.2. Odstranjevanje embalaže: Embalaže ne odpirajte na silo in ne mečite v ogenj. 13.3. Predpisi: Pravilnik o ravnanju z odpadki. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

- TRANSPORTNI PODATKI 14.1. UN številka UN številka (ADR / RID / ADN) 1950 UN številka (IMDG) 1950 UN številka (ICAO) 1950 14.2. Pravilno odpremno ime UN Pravilno odpremno ime AEROSOLS 14.3. Nevarnosti prevoza Razred (i) ADR / RID / ADN razred 2 ADR / RID / ADN razred Razred 2: Plini ADR Label No 2,2 IMDG 2,2 ICAO Razred / oddelek 2,2 Promet Nalepka: Nevnetljiv Nestrupeno Plin 2 14.4. Embalažna skupina ADR / RID / ADN embalažna skupina N / IMDG-skupino embalaže N / A ICAO Embalažna skupina N / A 14.5. Nevarnosti za okolje Okolju nevarna snov / Marine onesnaževalec 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika EMS F-D, S-U Kod omejitev za predore (E) 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL73/78 in Kodeksom IBC Če informacije niso potrebne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Varnost, zdravje in okolje predpisi / zakonodaja specifična za snov ali zmes Okoljska lista Ne seznamu opazili. Zakonodaja EU Uredba (ES) št 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi Nacionalni predpisi Na aerosolnih razpršilcih predpisi 2009 (SI 2824) Zdravje in okolje lista Uredba ES 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč. Dovoljenja (Naslov VII Uredbe 1907/2006) Ni posebnih dovoljenj, je znan po tem izdelku. Omejitve (Naslov VIII Uredbe 1907/2006) Ni posebnih omejitev za uporabo, je znan po tem izdelku. 15.2. Ocena kemijske varnosti Ni kemijske varnosti je bila izvedena.

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov R in H iz točke 3. označevanje izdelka je navedeno v točki 2. Stavki v celoti R65 Zdravju škodljivo: lahko povzroči poškodbo pljuč. R11 Lahko vnetljivo R38 Draži kožo. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izjave o nevarnosti v celoti H315 Povzroča draženje kože. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 je lahko smrtno Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 ​​Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Cyclo Industries, LLC, ZDA. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.