Revidirana  izdaja: 3.4.2015

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime RUBBERIZED UNDERCOATING ( ZAŠČITNI GUMIRNI SPREJ ) Kataloška številka: C-35 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA zaščitno sredstvo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112 ali POKLICATI SVOJEGA ZDRAVNIKA. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 2.1.1 Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP]: Vnetljive tekočine, kategorija 1 Mutagenost za zarodne celice, Kategorija 1.B Rakotvornost, Kategorija 1.B Strupene za razmnoževanje, Kategorija 2 Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost), kategorija 3 Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča se izpostavljenost), kategorija 2 Toksičnost pri vdihavanju, Kategorija 1 2.1.2 Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45 / ES: 2.2 Elementi etikete: 2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP]: GHS Opozorilna beseda: Nevarno GHS Stavki o nevarnosti: H224: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H340: Lahko povzroči genetske okvare. H350: Lahko povzroči raka. H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. GHS previdnosti stavki: P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P242: Uporabljati le orodje, ki ne povzroča isker. P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P261: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. GHS Odzivne stavki: P370 + 378: Ob požaru: za gašenje uporabiti: alkohol, pena, CO2, suho kemikalijo. P301 + 330 + 331: PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P304 + 340: PRI VDIHAVANJU: ​​prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati ​​v položaju, ki olajša dihanje. P303 + 361 + 353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P305 + 351 + 338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P309 + 311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P410+412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. GHS skladiščenje in stavki za odlaganje: P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z mednarodnimi predpisi. P403 + 233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 2.2.2. Označevanje v skladu z Direktivo 1999/45/ES: 2.3. Neželeni učinki na zdravje in Human Simptomi: Zdravstveno stanje se splošno zaradi izpostavljenosti poslabšajo Osebe z anamnezo kronične kože ali obolenj dihalnih poti se lahko na povečano za poslabšanje njihovih pogojev iz izpostavljenosti do tega izdelka.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

CAS # Nevarne komponente (Chemical Ime) / Koncentracija ES št / Opozorilni stavki / REACH Registracijska številka Kazalo ES št. Razvrščanje po GHS 1317-65-3 kalcijev karbonat 30,0 -35,0% 215-279-6 Se ne uporablja NA Jedko za kožo. 2:H315 Poškodbe oči 1:H318 68476-86-8 utekočinjeni naftni plin, sladkan 15,0 -20,0% 270-705-8 F+;T;Ca:1, Mu:2, R12-45-46 649-203-00-1 Comp. Plin: H280 Vnetljiv plin 1: H220 Mutageno 1B: H340 Rakotvorna 1B: H350 108-88-3 toluen 15,0 -20,0% 203-625-9 F; Xn; R11-38-48/20- 63-65-67 601-021-00-3 Vnet. Ekstrak 2:225 Asp. Strupena. 1: H304 Jedko za kožo 2: H315 STOT (SE) 3: H335 H336 Strupeno Repro. 2: H361 STOT (RE) 2: H373 79-20-9 metil acetat (metil ester ocetne kisline} 10,0 -15,0% 201-185-2 F; Xi; R11-36-66-67 607-021-00-X Vnet. Ekstrak. 2: H225 Poškodba oči 2: H319 STOT (SE) 3: H335 H336 67-64-1 Aceton 1,0 -5,0% 200-662-2 F; Xi; R11-36-66-67 606-001-00-8 Vnet. Ekstrakcija. 2: H225 Poškodba oči 2: H319 STOT (SE) 3: H335 H336

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1. Splošni napotki: 4.2. Prva pomoč: Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Osebi, ki je pri zavesti, dajte piti velike količine vode. Poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajte piti vode nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. 4.3. Napotki za zdravnika:

5. UKREPI OB POŽARU 5.1. Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, pena, suhe kemiklije. 5.2. Neustrezna sredstva za gašenje: ni podatkov 5.3. Posebne nevarnosti: Hlapi so težji od zraka in lahko potujejo zelo daleč vse do virov ognja in blisknejo nazaj. 5.4. Zaščitna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Vodni sprej se uporablja za hlajenje posod, ki so izpostavljene požaru. 5.5. Dodatni podatki:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Evakuirajte vso osebje in zagotovite primerno prezračevanje. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Ne izpustite v kanalizacijo ali vodne vire. 6.3. Postopki čiščenja: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Ravnanje: Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode. Preprečite stik s kožo in z očmi. Med uporabo ne kadite. Ne preluknjajte ali sežigajte embalaže, niti ko je prazna. Hranite izven dosega otrok. 7.2. Skladiščenje: Hranite v hladnem, suhem prostoru proč od ognja in isker. Ne skladiščite nad 50°C ali pod 0°C. Hranite v območju narejeno za skladiščenje aerosolov razreda 1.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1 Parametri izpostavljenosti: CAS # Delno Kemijsko ime Britanija EH40 Francija VL Europe 1317-65-3 kalcijev karbonat TWA: 10mg/m3 Ni podatkov. Ni podatkov. (hlapni prah) MV: 4mg/m3 (vdihavano prah) 68476-86-8 utekočinjeni naftni plin, sladkana Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. 108-88-3 Toluen TWA: 191 mg/m3 (50 ppm) TWA: 192 mg/m3 (50 ppm) MV: 192 mg/m3 STEL: 384 mg/m3 (100 ppm) STEL: 384 mg/m3 (100 ppm) STEL: 384 mg/m3 79-20-9 metil acetat (metil ester ocetne TWA: 616 mg / m3 (200 ppm) TWA: 610 mg / m3 (200 ppm) Ni podatkov. kislina} STEL: 770 mg / m3 (250 ppm) STEL: 760 mg / m3 (250 ppm) 67-64-1 Aceton MV: 1210 mg/m3 (500 ppm) TWA: 1210 mg/m3 (500 ppm) TWA: 1210 mg/m3 STEL: 3620 mg/m3 (1500 ppm) ppm) STEL: 2420 mg / m3 (1000 ppm) CAS # Delno kemijsko ime OSHA TWA ACGIH TWA Drugi limiti 1317-65-3 kalcijev karbonat PEL: 15 (prah); 5 (oz.) Ni podatkov. Ni podatkov. mg/m3 68476-86-8 utekočinjeni naftni plin, sladkan Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. 108-88-3 Toluen PEL: 200 ppm TLV: 50 ppm Ni podatkov. STEL: 500 ppm / (10min) Strop: 300 ppm 79-20-9 metil acetat (metil ester ocetna kislina} PEL: 200 ppm TLV: 200 ppm Ni podatkov. STEL: 250 ppm 67-64-1 Aceton PEL: 1000 ppm TLV: 500 ppm Ni podatkov. STEL: 750 ppm 8.2 Nadzor nad izpostavljenostjo: 8.2.1 Tehnična kontrola (prezračevanja itd): Lokalno odzračevanje bo morda potrebno za nadzor zračnih onesnaževalcev, najkasneje v času svoje TLV med uporabo tega izdelka. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko opremo. 8.2.2 Osebna zaščitna oprema: Zaščita oči: Zaščitna očala s stransko zaščito ali očala. Zaščitne rokavice: neprepustne zaščitne rokavice (npr Viton rokavice ali rokavice iz teflona). Druga zaščitna oblačila: Kjer je mogoče, škropljenju, morajo v celoti kemično odporna zaščitna oblačila (npr kislina obleka) in škornje. Oprema za zaščito dihal (Navedite tip): NIOSH / MSHA odobren respirator za čiščenje zraka z organskim vložek pare ali posode se lahko dovoli v nekaterih okoliščinah, ko se pričakuje, koncentracije v zraku, da presežejo meje izpostavljenosti. Zaščita, ki jo za čiščenje zraka respiratorjev je omejena. Uporabite pozitiven tlak zraka priložen respirator, če obstaja možnost nenadzorovanega izpusta, kjer vrednosti izpostavljenosti niso znane, ali katere koli druge okoliščine, v katerih prečiščevanje zraka respiratorji morda ne zagotavlja zadostne zaščite. Program dihalna zaščita, ki ustreza OSHA 1910.134 in ANSI Z88.2 zahteve, je treba upoštevati, kadar pogoji na delovnem mestu jamči Uporabite respirator. Delo / Higiena / Vzdrževanje praksa: Umiti si roke pred jedjo. Odstraniti onesnažena oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Uporabljajte samo na dobro prezračevanem področju. Sledite vseh varnostnih ukrepov, SDS / nalepkah, tudi po izpraznjenju posode, saj lahko zadržijo ostanke proizvoda. Zemlja in obveznic posode pri prenosu materiala. Uporabite svečko dokaz orodja in eksplozivno varno opremo. Podatki niso na voljo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Črna tekočina - močan vonj po raztopini. pH: ni podatka Vrelišče: 156°C- 187°C Plamenišče: < - 6,7°C Vnetljivost: vnetljivo Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozijska meja: 1,2 Zgornja eksplozijska meja: 16 Parni tlak (mmHg): 2 mm Hg Specifična teža (H20=1): 1,12 Topnost v vodi: Ni topno v vodi Gostota hlapov (zrak=1): BT 3-4,9 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): ni podatka Procent hlapnosti organskih sestavin na težo: 27%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Obstojnost: stabilno Pogoji , ki se jim je treba izogniti: Prekomerna vročina, ogenj. Nezdružljive snovi: Oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Kot odpadek, ta produkt v svoji surovi formi ne spada pod kriterij za nevarne odpadke kot označeno od RCRA (40CFR361). Kot odpadek tega produkta bi lahko bila gorivna mešanica pri obratu za gorivno mešanje. Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po Pravilnikih o ravnanju z odpadki, Pravilnikih o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

- TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 2.1 Razvrstitveni kod: 5F, ADR omejene količine UN št.: 1950 Ime in opis: Aerosoli Transport po morju IMDG/IMO: Razred: 2.1 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA EMS: F-D, S-U Zračni transport ICAO/IATA: Razred: 2.1 UN/ID št.: 1950, Ime in opis: Aerosoli

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Varnost, zdravje in okolje Predpisi / zakonodaja o specifični za snov ali zmes Zakonski instrumenti Kemija (Podatki o nevarnosti in embalaža za dobavo) Regulacije 2009 (SI 2009 št 716). Odobreno Kodeks ravnanja Razvrščanje in označevanje snovi in pripravkov, nevarno za dobavo. Navodila Na delovnem mestu Meje izpostavljanja EH40. Zakonodaja EU Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, Evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45 / ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št 1488/94 kot tudi Direktiva Sveta 76/769 / EGS in direktiv Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, 93/105 / ES in 2000/21 / ES, vključno s spremembami. Uredba (ES) Št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548 / EEC in 1999/45 / ES, in o spremembi Uredbe (ES) št 1907/2006 s spremembami. 15.2. Ocena kemijske varnosti Ni ocena kemijske varnosti bila izvedena.

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov R iz točke 3. označevanje izdelka je navedeno v točki 15. R11 Lahko vnetljivo. R12 Zelo lahko vnetljivo. R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. R36 Draži oči. R45 Lahko povzroči raka. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Cyclo Industries, ZDA. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki: Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.