Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 18.10. 2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime DISC BRAKE QUIET (MAZIVO ZA ZAVORE PROTI CVILJENJU) Kataloška številka: C-36 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod za zavorni sistem - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksilen | 7 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | ##### Xn | R10-20/21-38 |
| Aceton | 42 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | ##### F, Xn | R11-36-66-67 |
| Butan | 14 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Propan | 15 | 1. 200-827-9 2. 74-98-6 3. 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko draži grlo in želodec. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, izčrpanost, poslabšana koncentracija, poškodbe centralnega živčnega sistema ali srčna aritmija. Stik s kožo: Lahko draži kožo. Stik z očmi: Lahko draži oči. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Poročila povezujejo daljšo ali ponavljajočo delovno izpostavljenost razredčilom s stalnimi poškodbami možganov, živčnega sistema in drugih notranjih organov.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Stik s kožo: Sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: -6C Sredstva za gašenje: voda, megla, CO2, suha kemična sredstva, alkoholno odporna pena Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi notranjega pritiska, ki nastane, ko so izpostavljene veliki vročini. Hlapi lahko zagorijo ali eksplodirajo. če jih zažgemo. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrajanja lahko povzroči nevarnost za zdravje, simptomi so lahko skriti. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse možne vire vžiga. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite iztek v kanalizacijo. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite izlito tekočino v primerno posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Daljša izpostavljenost posod velikim temperaturam lahko povzroči, da se posode razpočijo. Skladiščenje: Shranjujte v dobro prezračevanih prostorih, proč od možnih virov vžiga.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Ksilen 100 ml/m3 Aceton 750 ml/m3 Butan 800 ml/m3 Propan 1000 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: Uporabite zakonsko odobreno opremo kadar koncentracija hlapov v zraku presega dovoljene količine. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte neoprenske rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: aerosol pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: -6C Vnetljivost: vnetljivo Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): n.a. Topnost v vodi: majhna Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti (po prostornini): 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Povišane temperature in pritisk, izpostavljenost ognju in postavljanje na vroče površine Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: dim, CO in drugo Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n,a, - nanaša se na 0035, 0147, 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -6C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R12 Zelo lahko vnetljivo Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršit v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.