Datum izdaje: 12.11.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ELECTRIC MOTOR CLEANER (ČISTILO ZA ELEKTROMOTORJE) Kataloška številka: C-37 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za elektromotorje - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetrakloroetilen | 90-100 | - 204-825-9 - 127-18-4 - 602-028-00-4 | ##### Xn | R65 |
| Ogljikov dioksid | 1-10 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavitve. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, izčrpanost, poslabšana koordinacija in senzibilizacija srca. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko draži. Ne prodre zlahka pod kožo. Raztapljanje lahko izsuši kožo, povzroči pokanje in vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko dražijo. Daljši stik lahko povzroči poškodbe roženice. Zdravstvena stanja, ki se poslabšajo ob izpostavljenosti: Akutne bolezni ledvic in jeter, anemia, koronarne bolezni ali nepravilnosti pri bitju srca. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Bolezni ledvic in jeter. Razdraženost kože in dermatitis. Kronična prekomerna izpostavljenost je povzročila toksične učinke na jetra in ledvice na testnih živalih. Vpliva lahko na centralni živčni sistem, nepravilno bitje srca in tudi smrt, če je preveč vdihanega. Lahko poviša stopnjo karboksihemoglobina po izpostavljenosti.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Ne dajajte adrenalina. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ga ni T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, alkoholna pena, CO2, suha kemična sredstva, vodna megla Posebni postopki gašenja: Voda se lahko uporablja za ohladitev posod in preprečitev nastanka pritiska in eksplozije, ko je posoda izpostavljena veliki vročini. Če uporabljate vodo, se priporočajo nastavki za meglo. Posebne nevarnosti: Ne približujte posod vročini in odprtemu ognju. Zaprte posode lahko eksplodirajo, če so izpostavljene visoki vročini. V ognju se lahko sproščajo strupeni hlapi in plini (kot so vodikov klorid, fosgen ali ogljikov monoksid). Simptomi se ne bodo pojavili takoj. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje in očala.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite vdihavanje hlapov. Prezračite področje. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Ogradite področje, da zberete razlito snov. Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Shranjujte in uporabljajte v mrzlih, suhih, dobro prezračenih prostorih. Preprečite stik z vročimi kovinskimi površinami. Vsebina je pod pritiskom. Ne luknjajte ali zažigajte posode. Skladiščenje: Ne shranjujte nad 48°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Tetrekloroetilen 100 ml/m3 OSHA PEL 25 ml/m3 ACGIH TLV 100 STEL Ogljikov dioksid 10000 ml/m3 OSHA PEL 5000 ml/m3 ACGIH TLV Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: V omejenih področjih uporabljajte dovoljene kemične/mehanske filtre, ki so oblikovani, da odstranjujejo kombinacijo delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte primerne dihalne naprave. Pri koncentracijah hlapov nad dovoljeno mejo, se priporoča dihalna naprava za samostojno dihanje. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte rokavice odporne na razredčila. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala ali ščitnik za obraz. Ostala zaščitna oprema: Predpasnik odporen za razredčila.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Aerosolski proizvod, brezbarvna tekočina, blago sladka pH: n.a. Vrelišče: 65°C Plamenišče: ga ni Vnetljivost: nevnetljivo Parni tlak (mmHg): Tetrakloroetilen 13 mmHg pri 20°C Ogljikov dioksid 38650 mmHg pri 14°C Specifična teža (H20=1): n.a. Topnost v vodi: Nič Gostota hlapov (zrak=1): Težji od zraka. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): Počasneje kot eter. Izhlapevanje organskih sestavin (kot pakirano minus voda): 0%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Postavljanje na vroče površine. Nezdružljive snovi: Neznano. Nevarni produkti razkroja: Nastane lahko dim, ki vsebuje ogljikov monoksid, klor ali vodikov klorid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: ga ni Onesnaževalec morja: da (Potreben lepak, nalepka ni potrebna) – (tetrakloroetilen)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50ºC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.