Datum revidirane izdaje: 11.2.2015

Datum tiskanja:  31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO MAX CLEAN ( MAX CLEAN VEČNAMENSKO PENASTO ČISTILO ) Kataloška številka: C-392 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Večnamensko čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE V primeru lažje zastrupitve se posvetujte z osebnim zdravnikom. V primeru težje pa pokličite številko 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150A 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 15.00

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Klasifikacija (ES 1272/2008) Fizikalne in kemijske nevarnosti Vnetljiv Aerosol 1 - H222 + H229 Zdravstvo Ni uvrščeno. Okolje Ni uvrščeno. Razvrstitev (1999/45 / EGS); R10. Celotno besedilo za vse R-stavke in nevarnosti izkazom so prikazani v poglavju 16. Fizikalne in kemične nevarnosti Aerosol posoda lahko eksplodira, če se segreje, zaradi prekomernega povišanja tlaka. 2.2. Elementi etikete Nalepka v skladu z (ES) št 1272/2008 Opozorilna beseda Nevarno Izjave o nevarnosti H222 + H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod pritiskom: Lahko se razpoči ob segrevanju. 2.3. Druge nevarnosti Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi PBT ali vPvB.Poslušajte Fonetično - Slovar - Ogled podrobnega slovarja

| 3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % Delež | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki | Razvrstitev (ES 1272/2008 |  |
| 2-butoksietanol | 1-5 | - 203-905-0 - 111-76-2 3. 603-014-00-0 | Xi Xn | R36/38 R20/21/22 | Akutna strupenost 4 -H302 Akutna strupenost 4 - H312 Akutna strupenost 4 - H332 Draži kožo 2 - H315 Draži oči 2 - H319 |  |

Celotno besedilo za vse R-stavke in izjave o nevarnosti so prikazane v točki 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Splošne informacije Premaknite izpostavljeno osebo na svež zrak. Poklicati zdravniško pomoč, če se kateri koli nelagodje nadaljuje. Vdihavanje Premaknite izpostavljeno osebo na svež zrak. Izvedite umetno dihanje, če je dihanje ustavi. Naj bo prizadeto osebo toplo in počivati. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Zaužitje Nikoli ne povzročite nezavestni osebi bruhanja ali piti tekočine! Usta temeljito sperite. Poklicati zdravniško pomoč, če se kateri koli nelagodje nadaljuje. Pri stiku s kožo Odstranite prizadeto osebo iz vira onesnaženja. Odstraniti kontaminirano obleko. Kožo takoj umiti z milom in vodo. Poklicati zdravniško pomoč, če se kateri koli nelagodje nadaljuje. Stik z očmi Prepričajte se, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Takoj izprati oči z obilo vode, medtem ko veke, spirati vsaj 15 minut. Takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi, po pranju. 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Splošne informacije Resnost simptomov opisanih se razlikujejo odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti. Vdihavanje Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Zaužitje Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje. Pri stiku s kožo Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in draženje. Stik z očmi Dolgotrajen stik lahko povzroči rdečico in / ali solzenje. 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje.

5. UKREPI OB POŽARU 5.1. Ustrezna sredstva za gašenje: pena, alkohol, pena, CO 2, suha kemikalija, vodna megla. 5.2. Neustrezna sredstva za gašenje: niso znana 5.3. Posebne nevarnosti: Dolgotrajna izpostavitev produkta na temperaturi nad 50°C lahko povzroči eksplozijo. Razpršena voda je lahko neučinkovita. Voda se lahko uporablja za hlajenje posod, da se prepreči pritiska in eksplozije, ko so izpostavljeni ekstremnim toplote. Če se uporablja voda, se naj naredi v obliki megle. 5.4. Zaščitna oprema: Nosite zaščitna očala in dihalni aparat. 5.5. Dodatni podatki: Posebni postopek pri gašenju zaprte posode, ki lahko eksplodira, gradi notranji pritisk, če je izpostavljena visoki vročini in razrešnica vsebine. Tekoča vsebina ne bo povzročala gorenja. Prekomerna izpostavljenost produktom razkroja lahko povzroči nevarnost za zdravje. Simptomi ne sme biti očitna. Poiskati zdravniško pomoč.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Proizvod je vnetljiv in delajte z njim po vseh predpisih za nevarne kemikalije 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Odpadki se morajo odstraniti po zakonu za kemikalije 6.3. Postopki čiščenja: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odstranite po zakonu za kemikalije. Sperite podlago z vodo.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 7.1. Ravnanje: Izdelek je pod pritiskom. Ne luknjajte ali zažigajte embalaže. Ne uporabljajte ali shranjujte izdelka v bližine vročine, iskre ali odprtega ognja. Nošenje kontaktnih leč ni priporočljivo, kadar delate s tem proizvodom. 7.2. Skladiščenje: Ne shranjujte pod 0°C ali nad 50°C. Hranite proč od otrok in živali.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 8.1. Parametri nadzora Ime STD TWA - 8 ur STEL - 15 min ugotovitve 2-Butoksietanol MV 25 ppm 123 mg/m3, 50 ppm 246 mg/m3 Y MV = Mejna vrednost. Y = Lahko se absorbira skozi kožo. 8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo Zaščitna oprema: očala in rokavice Tehnični ukrepi: Poskrbite za zadostno prezračevanje. Upoštevajte Meje poklicnega izpostavljanja in zmanjša tveganje vdihavanja hlapov. Oprema za dihanje: Ni posebnega priporočila, vendar pa zaščito dihal, je treba uporabiti, če splošna raven preseže priporočeno delu mejna vrednost izpostavljenosti. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti primerno opremo za dihanje. Kemične respiratorje z ekološko hlape. Zaščita rok Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, če nevarnosti stika s kožo. Uporaba zaščitnih rokavic iz nitrila ali Viton gume (fluorirana guma). Zaščita oči Nosite odobreno očala kemijske varnosti, kjer je izpostavljenost oči je dokaj verjetno. Drugo Zaščita Nosite primerna oblačila za preprečitev kakršnega koli možnost stika s kožo. Higienski ukrepi Ni posebnih higienskih postopkov opozoriti, ampak dobro osebno higieno prakse so vedno priporočljivo, še posebej pri delu z kemikalijami. Umijte roke po koncu vsake izmene in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča. Operite takoj, če koža postane mokra ali kontaminirana. Takoj odstraniti kontaminirana oblačila, ker so onesnažena. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Izgled Aerosol. Vonj Prijeten, sprejemljiv. Topnost topno v vodi. Začetno vrelišče in območje vrelišča -17.8ºC Tališče (° C) Ni na voljo. Relativna gostota 0,990 @ 20°C Nasipna gostota Ni na voljo. Parna gostota (zrak = 1) Ni razpoložljivih informacij. Parni tlak Ni na voljo. Hitrost izparevanja> 1 (EtOH = 1) izhlapevanje Factor ni pomembno pH-vrednost, Konc. rešitev 9.90 pH-vrednost, Razredčena raztopina Ni na voljo. viskoznost Ni na voljo. Topnost Vrednost (G / 100G H2O @ 20°C) Ni na voljo. Temperatura razpadanja (°C) Ni na voljo. Mejne vrednosti, Spodnja Ni na voljo. Mejne vrednosti, Zgornja Ni na voljo. Plamenišče (° C) Ni razpoložljivih informacij. -104,4 ° C Temperatura samovžiga (° C) Ni na voljo. Vnetljivosti Limit - Spodnja (%) 2,1 Vnetljivosti Limit - Zgornja (%) 13 Porazdelitveni koeficient (N-oktanol / voda) Ni na voljo. Komentar: Podane informacije, zadevajo koncentrirano raztopino. 9.2. Drugi podatki Ni znano. Volatile vol. (%) 6

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Ni znanih reaktivnih nevarnosti, povezane s tem izdelkom. 10.2. Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočena uporaba. 10.3. Možnost nevarnih reakcij Nevarna polimerizacija Ne polimerizira. 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibajte se izpostavljanju aerosolnih razpršilcev visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Izogibajte se vročini, ognju in drugih virov vžiga. 10.5. Nezdružljivi materiali Materiali, da bi se izognili močni oksidanti. 10.6. Nevarni produkti razkroja Ogenj povzroča: strupeni plini / pare / hlapi: ogljikov monoksid (CO). Ogljikov dioksid (CO2). Dušikovi oksidi:.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih Vdihavanje: V visokih koncentracijah lahko hlapi dražijo grlo in dihala in povzroča kašelj. Zaužitje: Lahko povzroči nelagodje pri zaužitju. Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje. Stik s kožo: Dolgotrajen in pogost stik lahko povzroči rdečico in draženje. Stik z očmi: Sprej in hlapi v očeh lahko povzročijo draženje in bolečino. Zdravje opozorila Ni posebnih zdravstvena opozorila opozoriti. Pot vstopa: Vdihavanje. Kože in / ali očmi. Ciljni organi: Ni posebnih ciljne organe opozoriti

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Strupenost za okolje Proizvodov komponente niso razvrščene kot okolju nevarne. Vendar pa to ne izključuje možnosti, da velika ali pogosta razlitja imajo lahko škodljive ali škodljive učinke na okolje. 12.1. Strupenost Akutna strupenost za ribe. Škodljivo za vodne organizme. 12.2. Obstojnost in razgradljivost Razgradljivost izdelka ni navedeno. 12.3. Zmožnost Ni podatkov o akumulacije. 12.4. Mobilnost v tleh Izdelek je topen v vodi. 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi PBT ali vPvB. 12.6. Drugi škodljivi učinki Ni znano.

- ODSTRANJEVANJE 13.1. Odstranjevanje pripravka Pri ravnanju z odpadki, upoštevati je treba varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje z proizvodom. Ne smete preluknjati ali sežigati, tudi ko je prazna. 13.2. Odstranjevanje embalaže: Prepričajte se, da so posode prazne, preden zavržemo (eksplozija - tveganje). Prazna posoda se ne sme sežigati zaradi nevarnosti eksplozije. Odstranjevanje odpadkov in ostankov v skladu z lokalnimi predpisi oblasti.

14. TRANSPORTNI PODATKI Cestno železniški transport ADR/RID: Razred: 2.1 Razvrstitveni kod: n.a. UN št.: 1950 Ime in opis: Aerosol Transport po morju IMDG/IMO: Razred: 2.1 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA EMS: F-D, S-U Zračni transport ICAO/IATA: Razred: 2.1 UN/ID št.: 1950 Ime in opis: Aerosol, vnetljivo, omej. Koli. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL73/78 in Kodeksom IBC Ne pride v poštev. Se ne zahteva informacij.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 15.1. Varnost, zdravje in okolje Predpisi / zakonodaja o specifični za snov ali zmes Zakonodaja EU Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, Evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45 / ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št 1488/94 kot tudi Direktiva Sveta 76/769 / EGS in direktiv Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, 93/105 / ES in 2000/21 / ES, vključno s spremembami. Uredba (ES) Št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548 / EEC in 1999/45 / ES, in o spremembi Uredbe (ES) št 1907/2006 s spremembami. Mednarodni predpisi Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu 2005 (EH40) Kemikalije (Podatki o nevarnosti in embalaža za dobavo) Predpisi 2009 (SI 2009 št 716). 15.2. Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

- DRUGE INFORMACIJE Pomen stavkov Rin H iz točke 3. Označevanje izdelka je navedeno v točki 2. R10 Vnetljivo. R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. R36/38 Draži oči in kožo. Izjave o nevarnosti v celoti H222+H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod pritiskom: Lahko se razpoči ob segrevanju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H319 Povzroča hudo draženje oči. H315 Povzroča draženje kože. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list tega izdelka od Cyclo Industries, INC, ZDA. Spremembe glede na prejšnjo izdajo: - novi varnostni list Ostali podatki - omejitve odgovornosti Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.