Revidirana  izdaja: 6.6. 2003								Datum tiskanja: 6. 6. 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO GAS TREATMENT (Cyclo bencinski dodatek) Kataloška številka: C-43 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen sistemu za izgorevanje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Propan-2-ol | 1 – 15 (C-43) 90 – 100 (C-1043) | - 200-661-7 - 67-63-0 - 603-117-00-0 | F, Xi | R11-36-67 |
| Mešanica | 0 – 10 | 1. 2. 3. | Ni podatkov | Ni podatkov |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Nizka raven strupenosti. Majhne količine tekočine, aspirirane v respiratorni sitem med zaužitjem, lahko povzročijo nastanek pljučnega edema. Stik s kožo: Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik lahko povzroči dermatitis, lupljenje kože in možnost sistemskih učinkov. Stik z očmi: Dražilno. Vdihavanje: Narkotična kemikalija vpliva na centralni živčni sistem, kar se kaže kot omotičnost, slabost, poslabšan vid, zaspanost in izguba moči.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja. - Stiku s kožo: Odstranite vso onesnaženo obleko in močno operite z vodom in milom. Vplivi na organizem se lahko pojavijo z zamudo po 18 do 72 urah, zato obdržite posameznika na opazovanju. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ohranjajte normalno telesno temperaturo in takoj poiščite zdravniško pomoč. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in pri tem občasno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Priporočljiv je tudi obisk pri oftalmologu.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: >12,2oC (Uporabljena metoda: C.O.C.) Meje vnetljivosti: Spodnja eksplozivna meja (LEL): 2,0 Zgornja eksplozivna meja: 12,0 Primerna sredstva za gašenje: CO2 in alkoholna pena se uporabljata za majhne požare. Večje požare gasite z alkoholno peno Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Voda je lahko neučinkovito sredstvo. Vodo lahko uporabimo le v obliki vodne megle ali vodnega razpršila za ohladitev izpostavljenih embalaž, ker le-te lahko eksplodirajo v vročini požara. Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno, proti kemikalijam odporno zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Eksplozivno pri visokih temperaturah. Propan-2-ol je zelo vnetljiv in v stiku z zrakom lahko tvori eksplozivne mešanice. Hlapi lahko potujejo po zraku do oddaljenih mest vžiga.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Preverite tudi druge točke varnostnega lista. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Pri majhnem razlitju odstranite vse vire vžiga, poskrbite za primerno ventilacijo in popivnajte razlito vsebino z vpojnim, negorljivim materialom. Pri velikih razlitjih, zberite razlito snov in jo prenesite v varne embalaže. Odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Proizvod je vnetljiv. Ravnajte z njim ter ga hranite proč od virov vžiga, vnetljivih snovi, oksidacijskih agentov in kislin. Skladiščenje: Skladiščite v prostorih, opremljenih z avtomatskimi škropilci ali gasilnim sistemom.Prazna embalaža lahko vsebuje ostanke, usedline ali hlape, ki so gorljivi ali/in eksplozivni. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Propan-2-0l PEL: 980 mg/m3 in 400 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite kvalitetno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku in jo obdržite pod MDK. V zaprtih prostorih je potrebno tudi mehansko prezračevanje. Zagotovite primerno zaščitno opremo. Zaščita dihal: Ne uporabljajte respiratorjev na osnovi čiščenja zraka. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal »samostojni dihalni aparat«, ki mora biti izbran na osnovi koncentracij kemikalij v zraku. Zaščita rok/kože: Z namenom da preprečite kontaminacijo vaših vsakdanjih oblačil nosite gumijaste ali neoprenske rokavice in uporabljajte proti kemikalijam odporno zaščitno obleko, če se s tem izognete dolgotrajnemu ali ponavljajočem se stiku kože s proizvodom. Zaščita oči: Varnostna očala, očala, nepropustna na kemikalije ali ščit za celoten obraz z respiratorjem. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Uporabite običajno higijensko prakso. Upoštevajte tudi lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Tekočina jantarjeve barve z vonjem po raztopini. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >82,2oC Tališče: n.a. Plamenišče: >12,2 oC Vnetljivost: lahko vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja (LEL): 2,0 Zgornja eksplozivna meja: 12,0 Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: 97,0 mm Hg Gostota hlapov (zrak=1): >1,0 Topnost v vodi: topno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,80 @ 25°C % Izhlapljivost po volumnu: 100

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji. Izvori vžiga. Vnetljivi elementi. Kisline. Nevarni produkti razkroja: Pri močni vročini ali/in nepopolnem izgorevanju se lahko tvori CO. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijsko ime: Nevarne snovi v omejenih količinah razreda 3,2 (propan-2-ol) Razredna št.: 3.2 UN št.: 1219 Pakirna grupa: II IMDG št.: 3244 Nalepka razredne razvrstitve: 3 Dodatne nalepke- Plamenišče: 12,2 oC Onesnaževalec morja: Ne

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.