Datum tiskanja: 28.7.2026                                                                                                                   Datum izdaje: 15.9.2004

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime AIR FORCE DUSTER (RAZPRŠILEC ZA PRAH) Kataloška številka: C-430 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroetan | 95-100 | 1. 2. 811-97-2 3. | ##### ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: aerosol-ni verjetno. Vdihavanje: Prekomerna izpostavljenost pri vdihavanju lahko povzroči nepravilnosti pri bitju srca, nezavest ali smrt. Hlapi zmanjšajo kisik, ki je na voljo za dihanje in so težji od zraka. Delavci s srčnimi boleznimi naj se izogibajo stiku s proizvodom. Stik s kožo: Pri stiku s kožo lahko tekočina ali uhajajoči hlapi povzročijo ozeblinam podobne posledice. Stik z očmi: Pri stiku z očmi lahko tekočina ali uhajajoči hlapi povzročijo ozeblinam podobne posledice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: ni verjetno-proizvod je plin pri normalnih temperaturah. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Ne dajajte adrenalina, epinerfina ali podobnih zdravil po izpostavljenosti proizvodu. Stik s kožo: Pri izpostavitvi tekočini, takoj segrejte ozebline s toplo vodo (ne toplejšo od 41C). V primeru izpostavljenosti odstranite obleko, medtem ko se tuširate s toplo vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: V primeru stika ali če sumite, da je prišlo do stika, takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut in takoj po spiranju poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a.- plin Sredstva za gašenje: uporabljajte primerna sredstva za gašenje, z vodo hladite posode izpostavljene vročini ali plamenom Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Posoda je pod pritiskom. Posoda lahko poči pri gorenju. Pojavi se lahko razkrajanje. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: Lahko se razkroji pri stiku s plamenom ali ekstremno vročimi kovinskimi površinami, pri tem lahko nastanejo strupeni ali korozivni proizvodi. Tekočina in plin sta pod pritiskom, prekomerno segrevanje ali pritisk lahko povzročita izpust plina in/ali silovito eksplozijo. Nekatere mešanice HFCD in ali HFC in zraka ali kisika so lahko vnetljive pri povečanem pritisku ali izpostavljenosti visokim temperaturam ali ognju.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Uporabljajte primerno zaščitno obleko in opremo, da preprečite stik z očmi in kožo. Izognite se vdihavanju hlapov. Pri izpostavljenosti nad MDK, uporabljajte dihalne aparate primerne za proizvod in/ali sestavine. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Ne izpustite proizvoda v atmosfero. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Uporabljajte zaščitno opremo. Izognite se virom vžiga: visokim temperaturam, iskram in plamenom. Uporabljajte halogenski detektor izpustov ali drugo primerno sredstvo za lociranje izpustov ali preverjanje atmosfere. Evakuirajte zaprte prostore in razkropite plin z močno talno ventilacijo. Izčrpajte hlape iz prostorov. Ne kadite ali uporabljajte strojev z notranjim izgorevanjem. Povečajte ventilacijo na področju razlitja. Ne preluknjajte ali sežigajte posod. Vsebina je pod pritiskom. Odstranite v skladu z zakonom za kemikalije.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se vdihavanju hlapov. Pri izpostavljenosti visokim koncentracijam hlapov, takoj zapustite območje. Izognite se stiku s kožo ali očmi. Uporabljajte samo v dobro prezračevanih območjih. Posod ne uporabljajte ponovno. Posoda je pod pritiskom. Skladiščenje: Hranite proč od vročine ali plamena. ne preluknjajte, sežigajte ali hranite nad 49C. Ne shranjujte v avtomobilu. Zaščitite pred svetlobo in vročino. Hranite izven dosega otrok.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ventilacijo za vzdrževanje izpostavljenosti pod dovoljenimi mejami. Zaščita dihal: Uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih. Uporabljajte dihalne aparate, če izpostavljenost preseže MDK. Zaščita rok: Izognite se stiku s kožo. Uporabljajte zaščitna oblačila in rokavice. Zaščita oči: Kemična očala, uporabljajte ščit za obraz, če se pojavi škropljenje. Drugo: Na delovnem mestu se priporoča namestitev umivalnikov in varnostnih prh.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: čisti, brezbarven utekočinjen plin z rahlim vonjem po etru. pH: n.a. Vrelišče: -26C @ 736 mmHg Plamenišče: ni Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,208 @ 25C Topnost v vodi: n.a. Gostota hlapov (zrak=1): 3,6 @ 25C Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Topnost organskih sestavin (kot pakirano minus voda): 0% Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno pri normalnih temperaturah in pritisku Pogoji za izognitev: visoke temperature, iskre, plamen. Ne izpostavljajte vročini ali hranite pri temperaturah nad 49C. Nezdružljive snovi: Izognite se drobno zdrobljenim kovinam kot je aluminij, magnezij ali cink. Močne oksidacijske snovi. Izognite se stiku z alkalijami ali alkalijskimi kovinami. Nevarni produkti razkroja: pri toplotni razgradnji so vodikov flourid, vodikov klorid, CO, CO2, in klor. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI 1,1,1,2-Tetrafluoroetan vdihavanje podgana 4 ure LC50 > 567,000

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 1,1,1,2-Tetrafluoroetan: 48 ur EC50 – Daphnia nagna: 980 mg/l 96 ur LC50 – šarenka: 450 mg/l 1,1,1,2-Tetrafluoroetan: 96 ur LC50 – šarenka: >40 mg/l

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol Razred: razred 2 U.N.: 3159

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

16. DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.