Datum izdaje: 24.3.2003                                                                                                                      Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime OCTANE BUST (DODATEK ZA ZVIŠEVANJE OKTANSKEGA ŠTEVILA) Kataloška številka: C-47 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA dodatek za gorivo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 90-100 | - 265-156-6 - 64742-53-6 - 649-466-00-2 | ##### T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Čezmerno vdihavanje hlapov lahko povzroči glavobol, omotico, slabost, zaspanosti ali draženje dihal Stik s kožo: Lahko povzroči draženje in sušenje kože. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha dajte umetno dihanje in kisik. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Spirajte s tekočo vodo najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč, če se draženje nadaljuje. Stik z očmi: Takoj spirajte oči s tekočo vodo najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 93°C Sredstva za gašenje: CO2, voda, pena, suhe kemikalije Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: gorljiv material Posebna varovalna oprema: zaščitna oprema

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite možne vire vžiga in vročine. Prezračite prostor. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Manjša razlitja počistite s primernim materialom kot je pesek ali kakšnim drugim vpojnim, negorljivim materialom. Večja razlitja počistite in odstranite v posebne kontejnerje. Če je potrebno, obvestite pristojne organe.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Proizvod je gorljiv. Skladiščenje: Hranite v hladnem prostoru (<38°C) ločeno od virov vžiga in močnih oksidantov.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m³ (OSHA) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte primerno ventilacijo, da nevarni hlapi ne presežejo stopenj MDK Zaščita dihal: dihalni aparat pri povečanimi MDK Zaščita rok: zaščitne rokavice, odporne na raztopine Zaščita oči: varnostna očala s stranskimi ščiti

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina pH: n.a. Vrelišče: >155°C Plamenišče: n.a. Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 0.9 Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): <1.0 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti po volumnu: 100%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: vročina in ogenj Nezdružljive snovi: močni oksidanti Nevarni produkti razkroja: CO2, CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Ne-nevarno U.N. št.: Ni potrebna PAKIRNA GRUPA: Ni potrebna IMDG ŠT.: Ni potrebna NALEPKA RAZREDNA RAZVRSTITVE: Se ne zahteva DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA: 93°C ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.