Datum izdaje: 18.11.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

- VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO® BUG & TAR REMOVER (Čistilo za mrčes in smolo) Kataloška številka: C-64 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo, namenjeno čiščenje mrčesa in katrana. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Ksilen, zmes izomer | 9 | - 215-535-7 - 1330-20-7 - 601-022-00-9 | Xn | R10-20/21-38 |
| Solvent – nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija | 13 | - 265-191-7 - 64742-88-7 - 649-405-0-X | Xn | R65 |
| Butan | 6 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | F+ | R12 |
| Propan | 6 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajna pot izpostavitve. Stik s kožo: Lahko izsušuje. Dolgotrajen stik lahko vpliva dražilno. Če se absorbira v kožo, lahko kožo izsuši, kar lahko vodi k nastanku dermatitisa. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko vplivajo dražilno. Vdihavanje: Lahko povzroči težave pri dihanju, draženje respiratornega trakta, glavobol, slabost, utrujenost, omotico in motnje v koordinaciji.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: V kolikor kljub vsemu pride do zaužitja, ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite nasvet in/ali pomoč zdravnika. - Stiku s kožo: V primeru draženja, najprej obrišite z brisačo, nato pa spirajte z vodo in milom. V primeru, da draženje ne preneha, takoj poiščite zdravniško pomoč. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. V kolikor dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-29oC (T.C.C.) Spodnja eksplozivna meja: 0,9% Zgornja eksplozivna meja: 9,5% Primerna sredstva za gašenje: Pena, alkoholna pena, ogljikov dioksid, vodna megla in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit pri gašenju. Lahko pa ga uporabite za hlajenje izpostavljenih embalaž, da preprečite nastanek notranjega pritiska in eksplozijo posode. Če uporabljate vodo, so priporočljivi nastavki za vodno meglo. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: Zaprta posoda lahko eksplodira zaradi nastajanja notranjega tlaka ob visokih temperaturah ali pri izlitju vsebine. Če se nakopičeni hlapi vžgejo, lahko eksplodirajo. Prekomerna izpostavljenost na produkte toplotnega razkrajanja lahko povzroči zdravstveno nevarnost. Simptomi se ne pojavijo takoj. Poiščite pomoč zdravnika.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Izognite se vdihavanju hlapov. Prezračite prostor, odstranite vse vire vžiga in očistite področje z vpojnim materialom. Prestavite v zaprte posode za odpad nevarnih kemikalij.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne pršite v oči. Ne zaužijte. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Ne vtikajte igel, bucik ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu posode. Uporabljajte ob primernem prezračevanju, proč od bližine vročine, isker ali odprtega ognja. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Posoda je pod tlakom. Ne hranite je pri temperaturah nad 54oC. Hranite jo proč od vročine, isker ali odprtega ognja.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: Ksilen, zmes izomer 100 ml/m3 OSHA PEL 100 ml/m3 ACGIH MDK Solvent – nafta ni določena Butan 1000 ml/m3 OSHA PEL Propan 1000 ml/m3 OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije, da obdržite vrednosti MDK v zraku pod določeno mejo. Priporočljiv je lokalni izpuh, sprejemljiva pa je tudi splošna (mehanična) ventilacija. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna. Izognite se vdihavanju hlapov. V omejenih področjih uporabite dovoljene kemično/mehanske filtre, namenjene odstranjevanju delcev, in uporabite primeren respirator ali kapuco. Samostojni dihalni aparat uporabite kadar so vrednosti MDK presežene. Zaščita rok/kože: Rokavice in zaščitna obleka pri običajni rabi niso potrebni. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti uporabljajte rokavice in predpasnike, odporne na raztopino. Zaščita oči: Pri običajni rabi ni potrebna, vendar pa se priporoča nošenje zaščitnih očal s ščitnikom proti pršenju ali celotnega obraznega ščita. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev varnostnih prh in umivalnikov za izpiranje oči.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Aerosolni proizvod. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: -42,2 do 186ºC Tališče: n.a. Plamenišče: <-29oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 0,9% zgornja eksplozivna meja: 9,5% Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: Ksilen 25,0 mmHg Solvent-nafta 0,6 mmHg Butan 1640,0 mmHg Propan 6350,0 mmHg Gostota hlapov: težji od zraka Topnost v vodi: delna, se razkropi Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,9 % Izhlapljivost po teži: n.a. Odstotek trdnih snovi po teži: n.a. Stopnja izhlapljivosti organskih sestavin: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Temperature nad 49ºC. Izpostavljenost odprtemu ognju. Približevanje vročim površinam. Nevarni produkti razkroja: Med toplotnim razkrojem lahko proizvaja dim, ki lahko vsebuje CO. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -29 oC Onesnaževalec morja: Ne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.