Datum izdaje: 2.7.2003

Datum tiskanja: 29.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime HYDRAULIC JACK OIL (OLJE ZA HIDRAVLIČNA DVIGALA) Kataloška številka: C-643, C-644 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Olje za hidravlična dvigala - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska/parafinska frakcija, obdelana z vodikom | 90-99 | - 265-157-1/ 265-169-7 - 64742-54-7/ 64742-65-0 - 649-467-00-8/ 649-474-00-6 | ##### T | R45 |
| Fosforodiotska kislina, cinkove soli | 0,01-1 | - 272-028-3 - 68649-42-3 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Skoraj netoksično. Vdihavanje: Lahko draži dihala. Stik s kožo: Skoraj netoksično. Stik z očmi: Draži oči. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Draži oči, nos in grlo, omotica in dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: najmanj 149°C Sredstva za gašenje: Pena, CO2, suha kemična sredstva, vodna megla. Izpostavljeni material lahko ohladimo z vodo. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Ne uporabljajte vode razen kot meglo. Posebne nevarnosti: Gorljivo pri visokih temperaturah. Pri termalnem razkrojevanju lahko izhlapevajo dražilne ali strupene snovi. Posebna varovalna oprema: Izpostavljeni gasilci naj nosijo aparate za samostojno dihanje z masko za obraz in popolno zaščitno opremo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Preprečite stik s kožo. Okoljevarstveni ukrepi: Proizvod ne hranite blizu odtokov in vodnih tokov. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Obvestite pristojne organe, če je material vstopil v odtoke, vodne tokove ali odprto zemljišče. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite izliti material. Na področje posipajte pesek, zemljo ali primerni vpojni material.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Prazne posode lahko vsebujejo vnetljive/gorljive ali eksplozivne ostanke ali hlape. Ne režite, brusite, varite ali ponovno uporabljajte razen, če ste opravili primerne preventivne postopke. Skladiščenje: Ne uporabljajte ali shranjujte nad 38 °C. Ne prestavljajte v neoznačene posode.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska/parafinska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m3 OSHA PEL 5 mg/m3 ACGIH MDK 10 mg/m3 STEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Zaščita rok: Uporabljajte neprepustne rokavice. Zaščita oči: Uporabljajte kemično varnostna očala. Ostala zaščitna oprema: Uporabljajte kemično odporne predpasnike, da preprečite onesnaževanje oblačil, kar lahko povzroči daljši stik s kožo. Delovni/higienski pogoji: Minimalizirajte vdihovanje hlapov, megle ali dimov. Preprečite daljši ali ponavljajoči stik s kožo. Odstranite onesnažena oblačila; operite preden jih ponovno uporabite. Odstranite onesnažene čevlje in jih pred ponovno uporabo očistite. Če se olje vpije, jih odvrzite. Po VSEH stikih temeljito očistite kožo. Proizvod lahko odstranite s suhim ročnim čistilcem in nato z milom in vodo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Svetla do temna jantarjeva tekočina z vonjem mazivnega olja pH: n.a. Vrelišče: Višja kot 327°C Plamenišče: najmanj 149°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,88 Topnost v vodi: zanemarljivo Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): zelo počasi Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 in reaktivni ogljikovodiki. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.