Datum izdaje: 2. 4.2003

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime EMERGENCY SPARE TIRE REPAIR (VULKANIZER ZA URGENTNO POPRAVILO AVTOGUME) Kataloška številka: C-84 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA sredstvo za popravljanje avtomobilskih koles - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etan-1,2-diol | 15-20 | - 203-473-3 - 107-21-1 - 603-027-00-1 | ##### Xn | R22 |
| Amoniak, vodna raztopina | 0-1 | - 215-647-6 - 1336-21-6 - 007-001-01-2 | ##### C,N | R34-50 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko je škodljivo ali smrtonosno. Povzroči lahko neugodje, diarejo, slabost in bruhanje. Vdihavanje: Respiratorno draženje in vrtoglavica. Stik s kožo: Dolgotrajen oz. ponavljajoč stik lahko povzroči draženje. Stik z očmi: Dražilno. Pri prej obstoječih kožnih ali očesnih boleznih se lahko zdravstveno stanje poslabša.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Izzovite bruhanje pri zavestni osebi in ji dajte kozarec vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte vode nezavestni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha uporabite umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Spirajte kožo z milom in vodo najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč, če draženje ne preneha. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: V primeru požara se lahko v embalaži ustvari pritisk, embalažo hladite z vodnim razpšilom. Posebna varovalna oprema: uporabljajte samostojne dihalne aparate z celotnim pokrivalom za obraz.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nepooblaščenim osebam je vstop na področje razlitja prepovedano. Prezračite prostor. Uporabite zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustite, da se izlije v kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zaustavite točenje. Manjša razlitja počistite z internim absorbentom in odvržite v posebno posodo za odpadke. Pri večjih razlitjih napravite nasip, da preprečite širjenje razlitja.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Skladiščenje: Hraniti in uporabljati v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih. Ne hraniti pri temperaturah nad 49°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Etan-1,2-diol 50 ml/m3 OSHA TWA 50 ml/m3 ACGIH Amoniak, vodna raztopina 35 ml/m3 OSHA TWA 35 ml/m3 ACGIH Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: uporabite splošno prezračevanje Zaščita dihal: pri normalni uporabi ni potrebna Zaščita rok: pri normalni uporabi ni potrebna Zaščita oči: kemično odporna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela mlečna tekočina, vonj po amoniaku pH: 10.25 Vrelišče: večje kot 100°C Plamenišče: n.a. Tališče: n.a. Raztapljanje v vodi: popolno Pritisk hlapov (mm Hg): n.a. Specifična teža (H2O): 1,025 Zgoščenost hlapov (zrak=1): n.a. Izhlapljivost organskih sestavin VOC (kot pakirano minus voda): približno 5%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti, močni redukcijski agenti Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI etan-1,2-diol LD50 350 mg/kg (usten) amoniak LD50 8,54 mg/kg (usten)

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠT.: Razred 2 U.N. št.: 1950 PAKIRNA GRUPA: Ni podatka IMDG ŠT.: Ni podatka – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 NALEPKA RAZREDNA RAZVRSTITVE: Se ne zahteva DODATNE NALEPKE: TOČKA VNETIŠČA: ni podatka ONESNAŽEVALEC MORJA: Ne

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.