Revidirana  izdaja: 27 JUL 2002

Datum tiskanja: 16 JUL 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ENGINE STOP LEAK (TESNILEC MOTORJA) Kataloška številka: C-89 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Petrolejsko olje za mazanje. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom | 80 – 95 | - 265-169-7 - 64742-65-0 - 649-474-00-6 | T | R45 |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Strupenost je pri zaužitju relativno nizka. Obstaja nevarnost aspiracije v pljuča. Pri zaužitju večjih količin se lahko pojavijo manjše prebavne motnje, driska in glavobol. Manjše količine lahko povzročijo draženje v prebavnem sistemu in drisko. Stik s kožo: Malo dražilno. Stik z očmi: Malo dražilno. Vdihavanje: Le majhna nevarnost. Megla hlapov nad MDK lahko povzroči eno od oblik pljučnice.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: - Zaužitju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja. - Stiku s kožo: Odstranite vsa prepojena oblačila. Močno operite z vodom in milom. - Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč. V kolikor žrtev ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Če pa ima težave pri dihanju, ji dovajajte ovlažen kisik. - Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut ter izmenično dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: >200oC (Uporabljena metoda: T.C.C.) Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Voda lahko povzroči penjenje. Posebna gasilska procedura: Ni znana. Navedba posebnih nevarnosti: Ni znana.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Z nasipom ali zajezitvijo preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in vodne pretoke. V kolikor je izlitje že ali bo najverjetneje vstopilo v kanalizacijo, tekoče vode ali prostrana zemeljska področja, obvestite o tem pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vžiga in vročine. Zagotovite zadostno ventilacijo. Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom in ostanke shranite v negorljivo embalažo. Odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Proizvod je vnetljiva tekočina. Hranite ga proč od izvorov vročine in ognja. Ne delajte z njim oz. ga ne shranjujte pri temperaturah večjih od 65oC. Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže. Skladiščenje: Nikoli ne prenesite izdelka v neoznačene posode. Ne skladiščite pri temperaturah >65oC. Prazna embalaža lahko vsebuje ostanke, usedline ali hlape, ki so gorljivi ali/in eksplozivni. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov (glej druge točke varnostnega lista).

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Destilati (nafta) razvoskani s topilom, težki parafinski n.a. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabite kvalitetno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku (v zaprtih prostorih je potrebna mehanska ventilacija; kadar pa je 5mg/m3 – oljna megla - se zahteva posebna ventilacija). Zagotovite primerno zaščitno opremo, če je le-ta potrebna. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene. Zaščita rok/kože: Nosite rokavice, nepropustne za olje. Če je kakršnakoli možnost neposredne izpostavitve posameznikovega telesa mazalnemu olju, nosite zaščitno obleko, da preprečite dolgotrajen in ponavljajoč se stik. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte tudi lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Uporabite običajno higijensko prakso.

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Oljnata tekočina jantarjeve barve. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >352oC Tališče: n.a. Plamenišče: >200 oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: zanemarljivo majhna Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 0,872 @ 25°C % Izhlapljivost po teži: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilen. Nezdružljive snovi: Temperature nad 65,5°C, močni oksidacijski agenti. Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid pri nepopolnem izgorevanju, ogljikov dioksidi. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC). EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.