Revidirana izdaja: 18.10.04

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime INDUSTRIAL SPRAY ADHESIVE (LEPILO V SPREJU) Kataloška številka: C-900 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n-Heksan | 25-35 | - 203-777-6 - 110-54-3 - 601-037-00-0 | ##### F,Xn,N | R38-48/20-62 |
| Butan | 25-35 | - 203-448-7 - 106-97-8 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |
| Aceton | 5-15 | - 200-662-2 - 67-64-1 - 606-001-00-8 | ##### F,Xi | R11-36-66-67 |
| Propan | 11 | - 200-827-9 - 74-98-6 - 601-003-00-5 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajen način izpostavljenosti. Vdihavanje: Draženje dihal, glavobol, slabost, utrujenost, slaba koordinacija, solzenje oči. Stik s kožo: Lahko izsuši kožo. Daljši stik lahko povzroči draženje. Lahko prodre skozi kožo. Raztopilo lahko izsuši kožo in povzroči pokanje, ki vodi k dermatitisu. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko dražijo. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Poročila povezujejo ponavljajočo in daljšo izpostavljenost razredčilom s trajnimi poškodbami možganov in centralnega živčnega sistema in drugih notranjih organov. Stanje, ki se poslabša pri izpostavljenosti: Akutne in kronične bolezni jeter in ledvic, anemija, koronarne bolezni.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in vodo. Odstranite umazana oblačila in operite pred ponovno uporabo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: –104°C Sredstva za gašenje: Pena, alkoholna pena, CO2, suhe kemikalije, vodna megla. Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi nastanka notranjega pritiska, ko so izpostavljene visoki vročini. Hlapi lahko zagorijo ali eksplodirajo, če približamo ogenj. Prekomerna izpostavljenost produktom razkrojevanja je lahko nevarna za zdravje. Simptomi niso takoj vidni. Poiščite zdravniško pomoč. Posebna varovalna oprema: Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabljate za hlajenje posod, da preprečite nastanek pritiska in eksplozijo pri izpostavljenosti visoki vročini. Pri uporabi vode uporabite razpršilce za meglo. Nosite varnostna očala in aparate za samostojno dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov. Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte ali zažigajte pločevink. Ne potiskajte igle, nohtov ali drugih ostrih predmetov v odprtino na vrhu pločevinke. Ne škropite v oči. Ne zauživajte. Glej nalepko proizvoda za dodatne informacije. Skladiščenje: Shranjujte in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračenih področjih. Ne shranjujte nad 48°C. Male posode za vnetljive proizvode, ki so pod pritiskom, lahko shranjujete v prostorih primernih za navadne gorljive snovi glede na konstrukcijo, odtoke in prezračevanje. Ne shranjujte v kleteh.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: n-heksan 50 mg/m3 OSHA PEL & ACGIH MDK butan 800 mg/m3 OSHA PEL & ACGIH MDK aceton 750 mg/m3 OSHA PEL & ACGIH MDK propan 1000 mg/m3 OSHA PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna pri normalni uporabi. Ne vdihujte hlapov. V omejenih področjih uporabljajte kemične/mehanične filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. V zaprtih prostorih uporabljajte dihalno napravo. Aparat za samostojno dihanje je priporočljiv pri koncentracijah hlapov nad MDK. Zaščita rok: Uporabljajte rokavice odporne na razredčila Zaščita oči: Uporabljajte zaščitna očala, če obstaja možnost škropljenja ali ščit za obraz. Ostala zaščitna oprema: Uporabljajte predpasnike in druga oblačila odporna na razredčila. Delovni / higienski pogoji: Priporočljivi so umivalniki in tuši.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Neprozorna tekočina; kot meta, ko je vlažna pH: n.a. Vrelišče: -42°C – 65°C Plamenišče: - 104°C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg pri temp.): Heksan 137 20 Aceton 181 20 Butan 1640 20 Propan 6350 20 Specifična teža (H20=1): 0,67 Topnost v vodi: majhna do zmerna Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): hitreje kot butil acetat Stopnja hlapnosti po teži: 0,83 Viskoznost: n.a. Izhlapevanje organskih sestavin (kot pakirano po teži) : 72%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Približevanje vročim površinam. Ne shranjujte nad 48°C. Izpostavljenost ognju, iskricam, varjenju in statični elektriki. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti, kisline in reducentom. Nevarni produkti razkroja: Dim, ki vsebuje ogljikov monoksid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Rakotvornost: Po predpisih NTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakastih snovi.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: - 104°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R38 Draži kožo. R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperatura, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.