Datum izdaje: 25 APR 2003

Datum tiskanja: 21 OKT 2003

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime ULTRA WELD CLEAR EPOXY BONDING COMPAOUND(PART A-HARDENER) 4 MINUTNO PROZORNO EPOKSI LEPILO (DEL A-TRDILEC) Kataloška številka: C-943 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Lepilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificiran amin | Ni podatkov | - trgovska skrivnost | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Alkil fenol | Ni podatkov | 1. 2. trgovska skrivnost 3. | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |
| Akil poliamin | Ni podatkov | - trgovska skrivnost | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajna pot izpostavitve. Kljun temu je korozivno in lahko povzroči hudo in trajno poškodbo ust, grla in želodca. Lahko je zmerno strupeno pri zaužitju. Vdihavanje: Hlapi/megla so lahko korozivni za zgornji respiratorni trakt. Ponavljajoč stik lahko povzroči poškodbo pljuč. lahko je strupeno pri vdihavanju. Stik s kožo: Korozivno v stiku s kožo. Lahko je strupeno , če se absorbira skozi kožo. Stik z očmi: Korozivno v stiku z očmi in lahko povzroči hudo poškodbo vključno s slepoto. Hlapi lahko dražijo. Simptomi: Draženje kot je opisano zgoraj. Poškodba pljuč (brazgotine, bronhitis, emfizema) se pokaže kot pomanjkanje sape in kronično kašljanje, posebej pri naporu. Občutljivost kože (alergija) se kaže kot izpuščaji. Bolezni, ki se poslabšajo pri izposatvitvi proizvodu: že prej obstoječe bolezni oči, kože in dihal.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Ponesrečencu dajte kozarec vode, razen če je zaspan, bruha ali je nezavesten. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Prenesite žrtev na svež zrak. Posvetujte se z zdravnikom. Stik s kožo: Takoj odstranite onesnažena oblačila ali čevlje. Obrišite kožo in spirajte z obilo vode in milom najmanj 15 minut. Operite oblačila pred ponovno uporabo. Poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, medtem držite veke odprte. Splahnjujte z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 93°C Sredstva za gašenje: alkoholna pena, CO2, suha kemična sredstva ali vodna megla Posebne nevarnosti: Po izpostavitvi produktom izgorevanja se lahko pojavi zakasnela poškodba pljuč (pljučni edem), včasih ure po izpostavitvi. Dušikovi oksidi in dušik z vsebnostjo organskih sestavin lahko nastanejo pri izgirevanju. Posebna varovalna oprema: Voda ali megla lahko povzročita penjenje, ki je lahko nevarno, če je usmerjeno naravnost v posode z vročo ali gorečo tekočino. Material ne gori, razen če je vroč. Ne vstopajte v območje požara brez popolne zaščitne opreme, vključno z dihalnim aparatom. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nevarno. Korozivno. preprečite vse telesne stike z izlitim materialom. Uporabljajte primeren dihalni aparat in popolno zaščitno opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Sestavina 3 je odporna na biodegradacijo in biološko čiščenje voda. Lahko je strupena za biomaso in ribe. Hranite proč od površinskih voda, kanalizacije in vodnih tokov. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Tesno zaprite posode.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite proč od vročine, isker, ognja in visokih temperatur. Segrevanje trdilca v prisotnosti zraka lahko povzroči toplotno in oksidativno dekompozicijo. Z nekaterimi epoksi smolami lahko proizvede eksotermično reakcijo, ki lahko v velikih količinah povzroči nenadzorovano polimerizacijo in zoglenitev reaktantov. Hlapi in meglice te termične in kemične dekompozicije se močno razlikujejo v sestavi in strupenosti. Ne vdihujte hlapov, meglic ali pare. Uporabljajte odobrene dihalne aparate. Nevarno. Korozivno. Povzroča opekline oči, kože in dihalnega trakta. Lahko je strupeno pri vdihavanju ali absorbciji skozi kožo. lahko povzroči občutljivost kože. Uporabljajte proč od oči, kože ali oblek. Roke dobro operite z milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem, nanašanjem kozmetike ali uporabo sanitarij. Operite onesnaženo obleko pred ponovno upšorabo. Onesnažena usnjena oblačila in čevlje se ne da očistiti, uničite jih, da preprečite ponovno uporabo. Poglejte nalepko proizvoda za dodatne informacije. Hranite izven dosega otrok! Skladiščenje: Hranite in uporabljajte v hladnih, suhih, dobro prezračevanih področjih.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ventilacijo kot je potrebno za kontrolo koncentracij hlapov. Zaščita dihal: Ne vdihavajte hlapov/meglic. Uporabljajte odobrene dihalne aparate, da preprečite prekomerno izpostavitev. Izognite se vdihavanju hlapov, ki nastanejo pri določenih pogojih kot so segrevanje za nanos materiala na večje površine (tla, barvanje). Izognite se vdihavanju aerosolov in meglic, ki lahko nastanejo pri različnih metodah uporabe. Zaščita rok: Zaščitne rokavice, kemično odporne pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi Zaščita oči: Kemično varnostna očala pri možnem stiku z očmi. Drugo: Umivalniki in varnostne prhe se priporočajo za varnost na delovnem mestu. Kemično odporen predpasnik.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: bela, svetlo viskozna tekočina z vonjem po amoniaku pH: n.a. Vrelišče:93C Plamenišče: 222C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): 0,1@20C Specifična teža (H20=1): 0,98 Topnost v vodi: delno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlaponosti (butil acetat=1): 1 Viskoznost: n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: vročina in ogenj Nezdružljive snovi: močne oksidanti Nevarni produkti razkroja: dušikovi oksidi, ogljikov monoksid in neidentificirane organske sestavine, ki lahko nastanejo pri izgorevanju Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI - oralno LD50 (podgana) koža LD50 (zajec) vdihavanje LD50 modificiran amin 2,5 g/kg 880 mg/kg ni podatkov alkil fenol 1,3 g/kg 2,0 g/kg 2 mg/l (podgana) alkil poliamin 2,5 g/kg 805 mg/kg ni podatkov

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: poliamini, tekočina, korozivno Razred: razred 8 U.N. štev.: 2735 Pakirna skupina: III IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: 93 oC Onesnaževalec morja: Ne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.