Datum izdaje: 3.3.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime FAST START STARTING FLUID (STARTNA TEKOČINA ZA HITRO STARTANJE) Kataloška številka: C-99, C-100 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za lažji zagon motorja - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptan | 60-70 | - 205-563-8 - 142-82-5 - 601-008-00-2 | ##### F, Xn, N | R11-38-50/53-65-67 |
| Dietil eter | 25-35 | - 200-467-2 - 60-29-7 - 603-022-00-4 | ##### F+, Xn | R12-19-22-66-67 |
| Ogljikov dioksid | 1-10 | - 204-696-9 - 124-38-9 | ##### Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Lahko povzroči draženje grla in želodca. Vdihavanje: Glavobol, omotica, slabost, izguba zavesti. Stik s kožo: Lahko povzroči draženje kože. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnažena oblačila. Operite z milom in vodo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: –45°C (T.C.C.) Sredstva za gašenje: Voda, megla, CO2, suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: Posode izpostavljene močni vročini ognja, moramo ohladiti z vodo, da preprečimo ustvarjanje pritiska, ki lahko povzroči razpočenje. Posode, ki so izpostavljene direktnemu ognju, moramo hladiti z vodo, da preprečimo oslabitev sten posode. Posebna varovalna oprema: Rokovanje kot z zelo vnetljivo tekočino. Ne vstopajte v zaprti goreči prostor brez čelade, ščita za obraz, plaščem, rokavicami, gumijastimi škornji in odobrenim dihalnim aparatom za samostojno dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite področje. Odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite vstop v odtoke. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite področje z vpojnim materialom in odložite v zaprte posode za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Daljša izpostavljenost pločevink povišanim temperaturam lahko povzroči, da se pločevinke razlijejo ali razpočijo. Vsebina pod pritiskom. Ne luknjajte ali zažigajte. Skladiščenje: Shranjujte v dobro prezračenih področjih, vstran od možnih virov vžiga. Shranjujte izven dosega otrok. Ne shranjujte nad 48°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Heptan 500 ml/m3 OSHA Dietil eter 400 ml/m3 OSHA Ogljikov dioksid 5000 ml/m3 OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Za preprečitev vdihavanja hlapov je dovolj lokalno prezračevanje. Zaščita dihal: Uporabljajte dihalne naprave, če prezračevanje ni primerno. Zaščita rok: Neoprenske rokavice Zaščita oči: Zaščitna očala za kemikalije. Ostala zaščitna oprema: Ni potrebna.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Jasna tekočina z eteričnim vonjem. pH: n.a. Vrelišče: 35°C Plamenišče: –45°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Parni tlak (mmHg): 537 Specifična teža (H20=1): 0,731 Topnost v vodi: majhna Gostota hlapov (zrak=1): 2,55 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 37,5 Izhlapevanje organskih sestavin (kot pakirano v % po teži) : 93% Viskoznost: n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Vročina, iskre, odprti ogenj. Ne shranjujte nad 48°C. Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: Dim, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 2 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. – nanaša se na 0035, 0147 in 0149 Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: -45 oC Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: R12 Zelo lahko vnetljivo Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.