Datum izdaje: 19.12.2004

Datum tiskanja: 31.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO REDSILICONE RTV INSTANT GASKET MAKER (Rdeče RTV silikonsko tesnilo) Kataloška številka: C-992 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Nenevarno silicijevo tesnilno sredstvo. - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| - SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Metilsilantiil triacetat | 0,1 - 5 | - 224-221-9 - 4253-34-3 | ni podatkov | ni podatkov |
| Silicijev dioksid, kemijsko pripravljen | 5 – 15 | - 231-545-4 - 7631-86-9 | ni podatkov | ni podatkov |
| Triacetoksietilsilan | 0,1 – 5 | - 241-677-4 - 17689-77-9 | ni podatkov | ni podatkov |

- UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Manjše količine, ki pridejo v usta s prsti med uporabo, niso škodljive. Požiranje večjih količin lahko povzroči prebavne motnje. Stik s kožo: Posamezna kratka izpostavitev (manj kot 24 ur) lahko povzroči draženje kože. Ponavljajoči se dalj časa trajajoči stik s proizvodom (24 do 48 ur) lahko povzroči zmerno draženje. Stik z očmi: Neposredni stik povzroči zmerno draženje z rdečenjem in otekanjem oči. Vdihavanje: Prekomerna izpostavljenost hlapom lahko draži oči, nos in grlo. Opozorilo: Pri segrevanju nad 150o C, v prisotnosti zraka, lahko proizvod tvori formaldehidne hlape. Formaldehid predstavlja dejavnik tveganja za potencialen nastanek rakastih obolenj, je senzibilizator kože in dihal, prav tako pa dražilno učinkuje na oči, nos in grlo ter na prebavni sitem.

- UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitje: Prva pomoč naj ne bi bila potrebna. Stik s kožo: Odstranite proizvod ter kožo spirajte z vodo in milom ali nevodnim čistilom. Če se pojavi draženje ali drugi simptomi bolezni, takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stik z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč.

- UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a. (trdno stanje) Primerna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, voda, vodna megla ali razpršilec, suha kemična sredstva ali pena. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Pri gašenju požarov, kjer ste v stiku s kemikalijami, uporabljajte dihalni aparat in nosite zaščitno opremo. Navedba posebnih nevarnosti: Kadar gre za velike količine, evakuirajte področje.

- UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Bodite pozorni, da izlita snov ne pride v stik z očmi. Ne vdihujte hlapov. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Postrgajte in shranite za odpad. Posode naj bodo tesno zaprte.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi, stran od vode ali vlage (zaradi možnosti nastanka acetične kisline: glej tudi 8.točko).

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metilsilantriil triacetat in Triacetoksietilsilanv stiku z vodo ali vlažnim zrakom tvorita nastanek acetične kisline. Omogočite primerno prezračevanje v skladu z OSHA PEL: TWA 10 ml/m3 in ACGIH MDK: TWA 10 ml/m3 , STEL 15 ml/m3 Silicijev dioksid OSHA PEL: TWA 15mg/ m3 popolni prah TWA 5mg/ m3 frakcija vdihovanja ACGIH MDK: TWA 10 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Pri izpostavljenosti vodi ali vlažnemu zraku tvori proizvod acetično kislino. Pri sobni temperaturi omogočite prezračevanje za kontrolo HOAc po navodilih (glej zgoraj) ali pa uporabljajte dihalno zaščito. Pri uporabi pri povišani temperaturi so potrebni dodatni ukrepi. Zaščita dihal: V kolikor ni na voljo primernega lokalnega prezračevanja in je MDK presežen, uporabljajte zaščito dihal pred hlapi/prahom/meglo. Zaščita rok: Posebna zaščita ni potrebna. Zaščita oči: Nujna primerna zaščita – vsaj varnostna očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. Priporočljiva je namestitev prh in umivalnikov (za izpiranje oči).

- FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI - Splošni podatki Izgled in vonj: Pasta z vonjem acetične kisline. - Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: ni določeno Parni tlak: n.a. Topnost v vodi: ni topno Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1,032 @ 25°C % Izhlapljivost po teži: n.a. Hlapnost organskih sestavin: 5%

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Oksidacijske snovi lahko povzročijo reakcijo. Nevarni produkti razkroja: Pri zelo visokih temperaturah se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: silicijev dioksid, ogljikov monoksid in sledi nepopolno zgorjenega ogljika, formaldehid. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila.

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje nipotrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.