Datum izdaje: 8.8.2003

Datum tiskanja: 28.7.2026

VARNOSTNI  LIST

- IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU - IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CARPET SHAMPOO (ČISTILO ZA PREPROGE) Kataloška številka: CS-1 - UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo - PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 - TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| #### Kemično ime | % (w/w) | - EC št. - CAS št. - Indeks št. | ### Črkovni znak | ### R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Metoksi-2-propanol | 10 | - 203-539-1 - 107-98-2 - 603-064-00-3 | ##### R10 | R10 |
| Izobutan | 4 | - 200-857-2 - 75-28-5 - 601-004-00-0 | ##### F+ | R12 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni običajno (aerosol). Če zaužijete, ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Motnje dihanja, glavobol, slabost, utrujenost, oslabljena koordinacija. Stik s kožo: Stik lahko izsuši kožo. Daljša izpostavljenost lahko draži. Stik z očmi: Tekočina ali hlapi lahko dražijo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Obrišite z brisačo. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: n.a. Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva. Posebne nevarnosti: Zaprte posode lahko eksplodirajo zaradi pritiska, ki nastane pri visokih temperaturah. Tekočina ne vzpodbuja gorenja. Posebna varovalna oprema: Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitne obleke. Vodni razpršilec je lahko neučinkovit. Vodo lahko uporabite za hlajenje posod in preprečevanje nastanka pritiska in eksplozije zaradi visoke vročine. Če uporabljate vodo, so priporočljivi razpršilci.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Ne vdihujte hlapov, prezračite področje, odstranite vse vire vžiga. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite z vpojnim materialom in odložite v posodo za odpadke.

- RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne luknjajte, zažigajte pločevink. Skladiščenje: Shranjujte na hladnih, suhih, dobro prezračenih mestih pod 48°C.

- NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna. V zaprtih prostorih uporabljajte odobrene filtre za odstranjevanje delcev in hlapov. Zaščita kože: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte predpasnike odporne na razredčila. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavitvi uporabljajte zaščitna očala s stranskimi ščiti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: Gosta bela pena. pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: n.a. Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): n.a. Topnost v vodi: Popolno Topnost v topilih: rahlo v nafti Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

- OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Nezdružljive snovi: Močni oksidanti. Nevarni produkti razkroja: dim pri segrevanju do razkrajanja, CO. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

- TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

- EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

- ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

- TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: aerosol, v omejenih količinah Razred: razred 1 U.N. štev.: 1950 Pakirna skupina: n.a. IMDG št.: n.a. Nalepka razredne razvrstitve: se ne zahteva Plamenišče: n.a. Onesnaževalec morja: Ne.

- ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

- DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.